Universitatea "ŞTEFAN CEL MARE" Suceava

Suceava str. Strada Universităţii nr. 13

/	/

4244423 Tel 0230216147 sau 023216147.

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru

FLUX TIPOGRAFIC IP 068110

LA

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

Editia

Modificata cu prevederile din HG 1425/2006 SI HG 955/2010

11-04-2011

PREAMBUL

Art.1 Instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru FLUX TIPOGRAFIC , fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , privind realizarea securitatii si sanatatii in munca , sistem care cuprinde :

- - Legea 319/ 2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca.

- - Nomele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele masuri de securitate si sanatate in munca , general valabile pentru orice activitate .

- - instructiuni pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative cu referire punctuala la unele aspecte ale activitatii de prevenire si protectie de SSM in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor partea comuna, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca partea specifica fiecarui tip de activitate/ meserie, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava specific meseriei respective, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru FLUX TIPOGRAFIC (sunt integrate sistemului de la art. 1 si se gasesc la litera e).

Aceste instructiuni proprii la un loc de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se aplica cumulat cu alte instructiuni proprii care detaliaza in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , masurile de SSM care vizeaza celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , activitatii care sunt incredintate unui lucrator prin sarcina de serviciu de baza sau suplimentara sarcinii de serviciu de baza care sarcina poate fi ocazionala sau permanenta.

Art. 2 In aceste instructiuni proprii , procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat , compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc :

- EXECUTANTUL : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;

- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca ;

- MIJLOACELE DE PRODUCTIE : totalitatea mijloacelor de munca ( instalatii, masini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, tec.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- MEDIUL DE MUNCA : ansamblul conditiilor fizice , chimice , biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Art.3 La Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor instructiuni proprii pentru FLUX TIPOGRAFIC, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati , in conditii de securitate a muncii , se realizeaza prin detalierea masurilor de prevenire si protectie partea comuna tuturor locurilor de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si incadrate cu lucratori .

Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca stipulat de legea 319 / 2006 si respecta prevederile Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

In contextul prezentat anterior , continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv si de asemenea cumulate cu instructiunile proprii pentru punerea in aplicare a prevederilor diferitelor acte normative pe specificul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

PREVEDERI GENERALE Continut

Art. 4. Prezentele instructiuni proprii pentru FLUX TIPOGRAFIC, cuprind masuri specifice unei anumite activitati dintr-un anumit loc de munca , din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Scop

Art.5. Masurile cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si la fiecare loc de munca in parte organizat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , cat si protecţia lucratorilor la diferitiii factori de risc care se pot manifesta pe timpul desfasurarii activitatilor de catre lucratoriii din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , pe locurile de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Domeniu de aplicare

Art. 6. Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor locurilor de munca si lucratorilor care sunt incadrati pe aceste locuri din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Conexiunea cu alte acte normative

Art.7. Prevederile prezentelor instructiuni proprii pentru FLUX TIPOGRAFIC se aplica cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii de art. 1 literele c) si d) cat si cu prevederile actelor normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.

Revizuirea prezentelor instructiuni proprii

Art. 8. Prezentele instructiuni proprii pentru FLUX TIPOGRAFIC, se vor revizui periodic si vor fi modificate de catre conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite :

- la nivel national,

- la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sau la modificarea proceselor de munca.

Instruirea lucratorilor

Prevederi generale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Art.9 Instruirea lucratorilor care fac obiectul acestei instructiuni proprii, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se va face in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

Art. 10.1. - (1) Prezentul articol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in conformitate cu art. 20 din legea 319/2006 si art. 74-100 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

(2). - Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

(3). - (a) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii

si/sau al unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.

(b) Perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

(4). - Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

(5). - La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

(6). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

(7). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare pentru:

a) conducatorii locurilor de munca;

b)	lucratori, pe meserii si activitati.

(8). - (a) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

- Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3), anterior datei cand urmeaza sa se desfasoare instruirea sau cel tarziu imediat dupa verificarea instruirii.

- Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza pe loc de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat instruirea si in cel mult 5 zile lucratoare de catre persoanele stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa verifice instruirea.

- Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

- Fisa de instruire individuala se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca, pentru fiecare lucrator in parte.

- In situatia in care fisa individuala de instruire a unui lucrator se epuizeaza, aceasta se pastreaza la contractul individual de munca. Pe coperta fisei individuale de instruire se scrie „TERMINAT"apoi pe randul imediat urmator "inlocuita la data de       iar data la care a fost inlocuita se regaseste scrisa pe coperta fisei individuale ce a inlocuit fisa epuizata.

Pe aceasta fisa noua se va scrie obligatori CONTINUARE iar in ea va fi pusa la pagina cu instruirile introductiv generala si la locul de munca, o copie a paginii cu instruirea introductiv generala si la locul de munca din fisa epuizata,

Pentru fisele care au fost epuizate pana la data de 27.09 2010 (data la care a intrat in vigoare HG 9552010) acest lucru nu mai este posibil, vechile prevederi dand posibilitatea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa distruga aceste fise la epuizarea lor.

(g)	Fisele individuale de instruire pentru situatii de urgenta urmeaza acelasi regim ca si fisele
individuale pentru securitate si sanatate in munca.

(h)	Copia celei mai recente fisele de aptitudini se pastreaza pana la expirarea termenului ei de
valabilitate, in fisa de instruire de SSM, la fiecare lucrator in parte, iar un exemplar in original al acestei
fise se depune la contractul individual de munca ce se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE"
Suceava .

(i)	La contractul individual de munca al fiecarui lucrator in parte se va pastra pe toata durata de
valabilitate a contractului, fisele de aptitudini ale lucratorului in cauza de la controlul medical la
angajare si pana la cea mai recenta fisa de aptitudini de dinaintea rezilierii contractului individual de
munca pentru lucratorul in cauza.

(j) Fisele de aptitudini aflate la contractele de munca, dupa rezilierea contractului de munca, se vor pastra impreuna cu contractul individual de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , timp de 5 ani de zile de la data rezilierii contractului respectiv.

(9). - (a) Pentru persoanele aflate in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit.

c)	din legea 319/2006, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava stabileste, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si
insotirea acestora in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru lucratorii de la alti operatori economici care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in calitate de beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitatea si sanatatea lor existente in zona de responsabilitate a Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in zona sa de respomsabilitate (numai cele care pot sa ii afecteze pe acesti lucratori/persoane si numai pentru traseul si locatia unde acestea urmeaza sa isi desfasoare temporar activitatea).

- Instruirea prevazuta la lit. (a) si (b) se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

- Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre operatorul economic de la care vin lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, la conducatorul grupului.

- Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , fara a se intocmi fisa de instruire.

Instruirea introductiv-generala

Art. 10.2. (1) -In conformitatea cu preverile art. 83-89 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010, in cadru Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , Instruirea introductiv-generala se face:

- la angajarea lucratorilor;

- lucratorilor detasati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorilor delegati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorului pus la dispozitia Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre un agent de munca temporar.

(2). - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

(3). - Instruirea introductiv-generala se face de catre:

- angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 9; sau

- lucratorul desemnat, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 49; sau

- un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie, daca activitatile ce se desfasoara de catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt prevazute in anexa 5 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG

955/2010; sau

d)	serviciul extern de prevenire si protectie in urmatoarele situatii:

- persoanele de la literele a-b nu au curs de minim 40 ore in domeniul securitatii si santatii in munca;

- persoana de la punctul c nu are curs de 80 ore in domeniul SSM;

- Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , are un contract valabil, de prestari servicii in domeniul SSM, in care are prevazuta aceasta activitate;

(4). - (a) Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane, in prima zi de lucru a lucratorului/lucratorilor noi angajati.

(b) Instruirea introductiv generala se face pentru noii angajati doar dupa ce s-au efectuat cu acestia urmatoarele activitati:

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat o fisa individuala de instruire de SSM cu datele referitoare la angajat;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat un dosar medical si o fisa de expunere la riscuri pe specificul locului de munca unde urmeaza sa fie angajata persoana in cauza;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat si reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , a aprobat, pentru viitorul angajat o adresa prin care se solicita efectuarea controlului medical la angajare, medicului de medicina muncii cu care Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are contract de prestari servicii;

- viitorul angajat a primit de la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava completate: fisa individuala de instruire de SSM, dosarul medical, fisa de expunere la riscuri, fisele de aptitudini;

- viitorul angajat a executat controlul medical la angajare la medicul de medicina muncii specificat de

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- viitorul angajat a primit de la medicul de medicina muncii fisa de aptitudini si fisa de instruire de SSm in care este consemnat semnat si stampilat diagnosticul final   APT PENTRU LOCUL DE MUNCA

- angajatul are incheiat un contract individual de munca cu Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(5). - (a) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

- Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si poate fi ulterior modificata catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in baza propunerilor in scris facute de una din persoanele de la art. 10.2. (3).

- Sunt exceptate de la prevederile alin. (b) persoanele prevazute la art. 10.1. (8), carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(6). - (a) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

- legislatia de securitate si sanatate in munca;

- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

- masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

- Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Tematica se gaseste in dosarul instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati. Acest dosar se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru instruirea introductiv generala, in baza tematicii aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se intocmeste de catre una din persoanele de la art. 10.2. (3), planul de desfasurare a intruirii introductiv generale iar acest document face apoi parte din documentatia instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati care compune dosarul mai sus amintit

(7). - (a) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Pentru aceasta una din persoanele de la art. 10.2.(3) va intocmi si apoi va depune la dosarul instruirii introductiv generale de SSM, un set de teste tip grila de SSM, de cel putin 10 intrebari. Fiecare test tip grila va avea o fisa de verificare a testului in care este trecuta varianta corecta de rezolvare a testului.

- Testarea va fi inclusa in durata instruirii introductiv generale de SSM.

- Testarea se va efectua de catre fiecare nou angajat.

- Noul angajat testat, va da raspunsurile la testul tip grila pe o fisa de raspuns conform modelului stabilit de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Acest model de fisa de raspuns se va pastra in documentatia care compune dosarul instruirii introductiv generale de SSM.

- Rezultatul testarii se va trece de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) direct pe fisa de raspuns la testare data si semnata de noul angajat.

- Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de instruire a noului angajat testat.

- Lucratorii care au parcurs instruirea introductiv generala de SSM si nu au obtinut calificativ de trecere la testare nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca sunt necorespunzatori pregatiti pentru locul de munca pe care au fost angajati.

Instruirea la locul de munca

Art. 10.3 - (1) Instruirea la locul de munca se face a doua zi de lucru a noului angajat, dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca pe care este angajat noul lucrator.

(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(3). - (a) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.

(b) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

(4). - (a) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

(b) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la locul de munca pentru care s-a intocmit aceasta instructiune proprie si poate fi ulterior modificata catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu una din persoanele de la

art. 10.2. (3)

(5). - (a) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor aprobate de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

(b) Tematica instruirii la locul de munca se va pastra in dosarul instruirii la locul de munca a noilor angajati. Acest dosar se va intocmi de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) pentru fiecare conducator de loc de munca.

- Dosarul instruirii la locul de munca de SSM se va pastra la fiecare conducator de loc de munca.

- Instruirea la locul de munca se va desfasura potrivit planului de desfasurare a instruirii la locul de munca intocmit in baza tematicii de instruire la locul de munca aprobate si va cuprinde:

- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

- masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

- instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor;

- Planul de desfasurare a instruirii la locul de munca va face parte din documentatia care compune dosarul instruirii la locul de munca;

- Planul instruirii la locul de munca se aproba de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se intocmeste de una din persoanele de la art. 10.2. (3);

(6). -(a) Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut istruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

(b)	Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de
instruire a noului angajat testat.

(7) Lucratorii care au parcurs instruirea la locul de munca si nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea, nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca pentru care au fost angajati.

Instruirea periodica

Art. 11. -(1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe specificul fiecarui loc de munca in parte din cele care fac obiectul acestei instructiuni proprii.

(2). - (a) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

(3) Durata instruirii periodice pentru toate locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, este  in functie de riscurile identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de munca si este dupa cum urmeaza:

- 30 minute pentru un nivel de risc global pe locul de munca ce face obiectul acestei instructiuni proprii, de mai mic sau egal cu 2,50;

- 60 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,00;

- 90 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,50;

- 120 minute pentru un nivel de risc global peste 3,50.

(c)	Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni si este   in functie de riscurile
identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de
munca si este dupa cum urmeaza:

- lunar daca nivelul de risc global este mai mare de 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 6 luni);

- bilunar daca nivelul de risc global este intre 3,00 si 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 12 luni);

- trimestrial daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 12 luni dar nu mai mare de 18 luni;

- la 4 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 18 luni dar nu mai mare de 24 luni;

- la 5 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 24 luni dar nu mai mare de 30;

- la 6 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 30 luni.

(4)	Pentru personalul tehnico-administrativ care face obiectul acestei instructiuni proprii, intervalul
dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni, este in functie de riscurile identificate si evaluate
la locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, aflate in subordinea nemijlocita a
acestei categorii de personal ce are atributii de indumare- control a acestor locuri de munca si se
calculeaza astfel:

- lunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global este mai mare de 3,5;

- bilunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 3,00 si 3,5;

- trimestrial daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 12 luni;

- la 6 luni daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 18 luni;

- la 12 daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime peste 18 luni;

- Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

- Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

Persoana care a verificat instruirea va semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

(7). - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) si aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Tematica instruirii periodice se va pastrala persoana care efectueaza instruirea in dosarul instruirii periodice.

Instruirea periodica suplimentara

Art. 12-(1) Instruirea periodica suplimentara se face in plus de instruirea periodica obisnuita in urmatoarele cazuri:

- cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

- cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- la reluarea activitatii dupa accident de munca;

- la executarea unor lucrari speciale;

- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

(2) In luna in care se face instruirea periodica suplimentara nu se mai planifica si executa si instruire periodica obisnuita cu lucratorul de la art. 10.5.(1).

(3). - Durata instruirii periodice suplimentare prevazute la art. 10.5.(1) nu va fi mai mica de 8 ore si va fi in conformitatea cu prevederile de la art. 10.3. numai ca aceasta instruire suplimentara se va consemna in capitolul special destinat in fisa de instruire individuala de SSM sau daca aceasta fisa nu are acest capitol in locul imediat urmator disponibil in fisa de instruire pentru instruirea periodica a lucratorului.

(4). - Instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 10.5.(1) se va efectua pe baza tematicilor din dosarul instruirii la locul de munca detaliat la art. 10.3.

Art. 13 Daca instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru in acest caz conducatorul locului de munca inainte de inceperea efectiva a lucrului pe acea sarcina de lucru, va aduna toate persoanele implicate in rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal :

- pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru;

- cine coordoneaza activitatea de la inceperea rezolvarii sarcinii de lucru si pina la finalizarea ei

- materiale si masuri suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcii de lucru

- organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat de accidentare

NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii, inseamna o activitate considerata indatorire de serviciu, care se desfasoara in conditii speciale, altele decit cele normale, dar care nu incalca in mod evident prevederile normativelor in vigoare referitoare la

securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor specificate in anexa 1 si 2 la aceste instructiuni proprii. Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru Ehipamente de munca

Art. 14 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Masuri generale de prevenire si protectie de SSM

Art. 15 Inainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni , in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune .

Art. 16 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazuta la art. 16 din prezenta instructiune proprie , Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin 2 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile , materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.

Art. 17 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.

Art.18. Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmarii utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului.

Art.19. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Art.20. Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.

Art.21. Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii:

a)sa verifice vizual, la inceperea lucrului, existenta si starea tehnica a aparatelor de masura dispozitivelor de protectie, a aparatelor de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate;

b)sa repartizeze lucratorilor din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de SSM;

c)sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre lucratorii aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare;

d)sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, a instalatiilor de ventilatie si a conditiilor de microclimat;

- sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de accidentare sau de producere a avariilor;

- in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare a primului ajutor si sa anunte conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Art.22. Lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii , din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt obligati:

- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca;

c)sa respecte tehnologia de lucru si instrucţiunile de securitatea muncii la locul de munca;

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

- sa mentina curatenia la locul de munca;

- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii;

- sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;

h)	sa respecte disciplina la locul de munca;

i)	sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune;

Iluminat. Ventilaţie

Art.23. Locurile de munca vor fi iluminate si ventilate corespunzator in conformitate cu Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Art.24. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distrugerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacelor si chepengurilor, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.

Art.25. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentare la tensiune foarte joasa de maximum 24 V.

Manipularea, transportul si depozitarea materialelor

Art.26. In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari care fac obiectul prezentelor instructiuni se vor respecta prevederile generale din Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare si cele din Instructiunea proprie de securitate si sanatate in munca pentru manipularea, transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

Art.27. (1) Incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.

- Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau miscarii necontrolate.

- Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse a caror masa nu va depasi 20 Kg.

- Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului de la un lucrator la altul.

Art.28. (1) înainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente. (2) Podetele orizontale sau inclinat, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

Art.29. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art.30. (1) înainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport,

acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franarea pe teren in panta.

(2) Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.

Art.31. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulare, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Organizarea locului de munca

Art.32. Inainte de inceperea lucrului sefii locurilor de munca sunt obligati sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni proprii.

Art.33. (1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure: daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de SSM specific meseriei si lucratorilor ce urmeaza sa le execute in conformitate cu Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 in vigoare

- daca printre lucratorii care urmeaza sa execute lucrari care fac obiectul prezentei instructiuni proprii exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice

- daca toti lucratorii sun dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce le au de executat

- daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.

(2) Existenta unor situatii neconforme cu punctele a,b,c,d, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective sau neinceperea lucrului la acel loc de munca pina la remedierea neregulii constatate.

Art.34. Lucratorul va executa numai lucrarile incredintate de seful locului de munca si numai acelea pentru care este calificat si autorizat.

Art.35. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in conformitate cu Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice.

Art.36. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme) vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice material sau rest de material depus pe acestea , care ar putea provoca prin alunecare a lucratorului.

PREVEDERI COMUNE ACTIVITATILOR DESFASURATE IN INDUSTRIA POLIGRAFICA Incadrarea si repartizarea lucratorilorla locurile de munca

Art.37 Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locurile de munca se vor efectua in conformitate cu prevedrile cuprinse in Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 .

Art.38 Activitatile din industria poligrafica vor fi executate numai de catre lucratori calificati ale caror aptitudini fizice si psihice au fost verificate si corespund solicitarilor fizice si psihice ale activitatilor respective.

Instruirea lucratorilor

Art. 39 Organizarea si desfasurarea instruirii in domeniul SSM a lucratorilor care participa la activitatile din industria poligrafica se vor face conform prevedrilor din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 .

Art. 40 Se interzice lucratorilor din industria poligrafica sa efectueze orice activitate daca nu au fost instruiti cu privire la pericolele specifice activitatii respective.

Repartizarea sarcinii de munca si organizarea locului de munca

Art. 41 Repartizarea sarcinii de munca si organizarea activitatilor profesionale trebuie sa respecte prevederile cuprinse in Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca , prevederile cuprinse in prezenta Instructiune proprie elaborata in functie de specificul lucrului si de conditiile concrete in care se efectueaza sarcina de munca.

Art. 42 Dupa repartizarea sarcinii de munca conducatorul locului de munca va urmari influentele acesteia asupra lucratorilor in conditiile concrete de lucru si va asigura preventiv masurile necesare eliminarii efectelor negative asupra capacitatilor fizice si psihice ale lucratorilor.

Art. 43 Lucratorii care lucreaza cu plumb si cu aliaje ale acestuia vor face obiectul unei supravegheri medicale (clinica si biologica) atat la angajare, cat si pe perioada lucrului. Supravegherea clinica trebuie efectuata cel putin o data pe an, iar cea biologica o data la sase luni. Supravegherea medicala trebuie sa tina cont de importanta expunerii la plumb si aliajele acestuia si de sensibilizarea fiecarui lucrator.

Art. 44 In functie de rezultatele supravegherii medicale, conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE"

Suceava trebuie sa adopte masuri individuale de protectie sau de prevenire care, in cazuri deosebite, pot conduce la retragerea lucratorului de la expunerea la plumb si la aliajele acestuia sau la o reducere a duratei de expunere.

Art. 45 La locurile de munca, media ponderata in functie de timp, pentru o perioada de 40ore/saptamana, concentratia de plumb in aer nu trebuie sa depaseasca 150mg/m3.

Art.46 Atunci cand valoarea concentratiei de plumb in aer indicata la Art. /Art*14. este depasita trebuie identificate cauzele acestei depasiri si trebuie luate cat mai repede posibil masurile corespunzatoare de remediere.

Art. 47 La locurile de munca unde exista pericolul absorbtiei de plumb este interzis lucratorilor sa manance ,sa fumeze si sa consume lichide. Pentru acestea se vor prevedea pauze de lucru si locuri special amenajate.

Art. 48 Este interzisa repartizarea femeilor si tinerilor sub 18 ani la efectuarea sarcinilor de munca de la turnatoriile de litere si de plumb, la prelucrarea si montarea cliseelor pe suporti, la operatiile de corodare cu acizi, galvanizare si prelucrare a materialelor poligrafice pentru albitura din aliaj de plumb, la executarea stereotipilor si similare.

Art.49 La locurile de munca unde se lucreaza cu aliaje de plumb nu vor fi incadrati lucratori care sufera de urmatoarele afectiuni:

- boli de ficat avansate

- boli de rinichi

- boli ale vaselor de sange

- boli ale inimii

- ulcer

- boli ale intestinului (colite)

- tuberculoza pulmonara

- boli ale sistemului nervos central

- boli ale nervilor de la periferia organismului

- boli ale nervului optic

- epilepsie

- orice boala de sange si alte afectiuni contraindicate de medic

Art. 50 La locurile de munca unde se formeaza si se degaja substante cancerigene, conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa aplice urmatoarele masuri:

- limitarea cantitatilor de substante cancerigene la locul de munca

- limitarea numarului de lucratori expusi sau susceptibil a fi expusi , la nivelul cel mai mic posibil

c)	conceperea proceselor de munca si a masurilor tehnice pentru prevenirea sau minimalizarea
degajarilor de substante cancerigene la locurile de munca

d)	evacuarea substantelor cancerigene prin sistem de aspirare (exhaustare) local

e)	masuri de protectie colectiva si/sau , daca expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace, masuri
de protectie individuala

f)	masuri de igiena, in special curatarea regulata a pardoselilor, peretilor si a altor suprafete

g)	demarcarea zonelor de risc si utilizarea unor semne de avertizare incluzand semnul „NU FUMATI"
in zonele in care lucratorii sunt expusi sau exista posibilitatea de expunere la substante cancerigene

h)	mijloace permitand colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor de catre lucratori, incluzand
utilizarea containerelor sigilate si etichetate clar si vizibil.

Art. 51 La locurile de munca unde exista degajari de substante cancerigene vor avea acces numai lucratori care prin sarcina de munca sunt obligati sa-si desfasoare activitatea la aceste locuri de munca.

Art. 52 Conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava este obligata, pentru toate activitatile pentru care exista risc de contaminare cu substante cancerigene, sa ia masuri adecvate, dupa cum urmeaza:

- lucratorii sa nu manance, sa nu bea sau sa nu fumeze in zonele de lucru in care exista riscul contaminarii cu substante cancerigene

- sa puna la dispozitia lucratorilor imbracaminte de protectie adecvata si sa prevada locuri amenajate separat pentru imbracamintea de lucru sau de protectie si pentru cea de strada

- sa puna la dispozitia lucratorilor grupuri sanitare si dusuri adecvate, care vor fi mentinute in permanenta curate

d)	echipamentul individual de protectie sa fie depozitat corespunzator, in locuri bine stabilite. Acesta

va fi incercat si curatat dupa fiecare utilizare, iar cel defect va fi reparat sau inlocuit e) costurile acestor masuri vor fi suportat de patronat si nu de catre lucratori.

Art. 53 (1) Lucratorii care-si desfasoara activitatea in locuri de munca unde sunt degajari de substante cancerigene trebuie sa fie supusi unei supravegheri adecvate a sanatatii, atat la angajare, cat si periodic pe durata lucrului, astfel ca sa existe posibilitatea directa a implementarii masurilor de medicina individuala si de medicina a muncii.

(2) Daca se constata ca un lucrator este suferind datorita prezentei substantelor cancerigene la locurile de munca se vor lua masuri ca toti lucratorii expusi similar sa faca obiectul unei supravegheri medicale si se va realiza o noua evaluare a riscului la expunere.

Art. 54 Pentru activitatea de culegere manuala nu vor fi incadrati lucratori cu platfus. Organizarea locului de munca

Art. 55 (1) Pentru organizarea locului de munca se vor respecta prevederile cuprinse in Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. (2) In functie de specificul industriei poligrafice si de conditiile concrete de lucru ale fiecarui loc de munca persoanele responsabile cu organizarea locului de munca vor emite instructiuni proprii de SSM .

Art. 56 Atunci cand locurile de munca sufera modificari, extinderi si/sau transformari, patronatul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca modificarile, extinderile si/sau transformarile vor fi in concordanta cu cerintele de SSM.

Art. 57 In scopul mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor , conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava va avea grija de urmatoarele:

-	caile ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise sa fie pastrate in permanenta libere

- intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor tehnice sa se faca permanent, iar orice defectiuni constatate sa fie remediate cat se poate de repede

- dispozitivele de protectie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile sa fie controlate la inceputul lucrului si sa fie mentinute permanent in stare de functionare.

Art.58 Instalatiile electrice nu trebuie sa prezinte riscuri de incendiu sau explozii, iar lucratorii trebuie sa fie protejati in mod adecvat impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Art. 59 Numarul, distributia si dimensiunile cailor de acces de urgenta si ale iesirilor depind de scopul, echipamentele tehnice si dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim posibil de persoane ce pot fi prezentate la un moment dat.

Art. 60 (1) Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.

(2) Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau zavorate astfel incat sa poata fi deschise imediat si fara efort de catre orice persoana care avea nevoie in caz de pericol.

Art.61 Caile de acces de urgenta si iesirile care au nevoie de iluminare trebuie sa fie dotate cu sistem propriu de iluminat de siguranta care sa intre in functiune in caz de defectare a sistemului principal de iluminat.

Art. 62 In functie de dimensiunile si de destinatia cladirilor, de echipamentele tehnice pe care le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie echipate cu instalatii de stingere a focului, cu detectoare de incendii si cu sisteme de alarma.

Art. 63 Echipamentele de stingere a incendiilor care nu functioneaza automat trebuie sa fie usor accesibile si simplu de folosit.

Art.64 Pentru locurile de munca aflate in spatii inchise trebuie prevazute sisteme de ventilatie care sa asigure aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru folosite si cerintele privind calitatile fizice necesare lucratorilor.

Art.65 Locurile de munca trebuie sa fie iluminate atat cat este posibil, cu lumina naturala suficienta si, de asemenea, sa fie dotate cu iluminare artificiala adecvata pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.

Art. 66 Locurile de munca in care lucratorii sunt expusi in mod special la riscuri de accidentare, trebuie sa fie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate adecvata pentru eventualitatea intreruperii iluminatului artificial.

Art. 67 Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie sa fie calculate astfel incat sa permita lucratorilor sa aiba suficienta libertate de miscare pentru a-si indeplini sarcinile de munca.

Art. 68 Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie iluminate adecvat, cu un sistem de iluminare artificial daca lumina naturala este insuficienta.

Art. 69 Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie pe cat posibil astfel ca lucratorii:

- sa fie protejati impotriva conditiilor nefavorabile de vreme si, daca este necesar, impotriva caderii obiectelor

- sa nu fie expusi la niveluri de zgomot daunator nici la influente externe vatamatoare cum ar fi gaze, vapori sau praf

-	sa nu poata aluneca sau cadea

Art. 70 La fiecare loc de munca se asigura respectarea prevederilor din Hotararea, nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca pentru toate echipamentele tehnice, instalatiile aferente si aparatele care intra in componenta locului de munca respectiv.

Art. 71 (1) In industria poligrafica fumatul la locurile de munca este strict interzis.

(2) Fumatul va fi permis numai in locuri special amenajate si avizate de organele PSI, numai in pauzele

de lucru sau dupa ce s-a cerut si obtinut permisiunea conducatorului locului de munca.

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie (EIP)

Art. 72 Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie (EIP) se vor face conform prevedrilor din Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Art. 73 Stabilirea echipamentului individual de protectie (sortimente si tipuri) se face pe baza analizei cumulului de factori de risc la care este expus lucratorul in timpul indeplinirii sarcinii de munca.

Art. 74 Se interzice acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie (EIP) care nu este realizat si certificat in conformitate cu Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Art. 75 Pentru lucratorii expusi la plumb si la aliajele acestuia se va acorda echipament de protectie individuala tinandu-se cont de proprietatile fizico-chimice ale plumbului si ale compusilor acestuia.

Art. 76 Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea oricarei activitati prevazute prin sarcina de munca inainte de a verifica dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie si cunoasterea utilizarii corecte a acestuia.

Art. 77 Lucratorii vor purta ochelari cu lentile fumurii in timpul expunerii si vor evita expunerea fetei, a mainilor la radiatiile lampilor cu cuart, cu vapori de mercur si xenon.

Art. 78 La operatiile de oleofilizare si hidrofilizare a placilor ofset se vor purta manusi de protectie.

Art. 79 Pentru manipularea placilor-forma OFSET si a substantelor corosive, lucratorii vor purta, obligatoriu echipamentul de protectie corespunzator: palmare, manusi, sort de cauciuc, incaltaminte protejata etc.

Art. 80 In timpul operatiei de sensibilizare a hartiei pigment, lucratorii vor purta manusi si sort de cauciuc.

Art. 81 Pentru operatiile de degresare si argintare a cilindrilor, lucratorii vor purta manusi si sort de cauciuc.

Art. 82 La executarea operatiilor de coordonare a cilindrilor lucratorii vor purta obligatoriu haine din fire de lana, sort si manusi de protectie.

Art.83 Pentru manipularea fierului balot, lucratorii vor purta palmare din piele. Instalaţii si echipamente electrice utilizate in industria poligrafica.

Art. 84 Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice utilizate in industria poligrafica se vor efectua respectandu-se prevederile cuprinse in Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, in Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca la utilizarea energiei electrice in medii normale, precum si prescriptii standardelor specifice in vigoare.

Art. 85 Este interzis lucrul daca instalatiile si echipamentele electrice nu corespund sarcinilor de lucru, nu sunt dotate cu mijloace de protectie si aparatura de control conform cerintelor de securitate si/sau prezinta elementele improvizate.

Art. 86 (1) Este interzis lucratorilor poligrafi sa remedieze, sa inlocuiasca sau sa modifice elemente ale instalatiilor si echipamentelor electrice.

(2) Pentru orice defectiune constatata, instalatia sau echipamentul electric va fi decuplat de la retea si se va anunta conducatorul locului de munca.

Art. 87 In functie de conditiile concrete si de particularitatile locului de munca, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava este obligat sa emita instructiuni proprii de lucru si de SSM privind exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice.

Art. 88 Daca tipul si/sau destinatia echipamentelor electrice impune, se va solicita autorizarea de catre organele competente a lucratorilor ce vor deservi aceste echipamente.

Echipamente tehnice. Prevederi generale

Art. 89 (1) Organele de comanda ale echipamentului tehnic care afecteaza securitatea trebuie sa fie clar vizibile si identificabile si, daca este necesar, sa fie marcate corespunzator.

- Exceptand unele cazuri, organele de comanda trebuie sa fie amplasate in afara zonelor periculoase si astfel manevrarea lor sa nu genereze riscuri suplimentare.

- Ele nu trebuie sa antreneze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate.

Art.90 (1) Pornirea unui echipament tehnic trebuie sa fie posibila numai printr-o actiune voluntara exercitata asupra unui organ de comanda prevazut in acest scop. (2) Aceeasi prescriptie se va aplica:

- pentru repornire dupa oprire din orice cauza

- pentru comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (de ex. viteza, presiune

etc).

Art. 91 Orice echipament tehnic trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa-l opreasca complet si in conditii de securitate.

Art. 92 Orice echipament tehnic trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv pentru oprirea de urgenta atunci cand riscurile existente si timpul normal de oprire impun aceasta.

Art. 93 (1) Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate caderilor de obiecte sau proiectarii acestora trebuie prevazut cu mijloace tehnice de protectie adecvate.

(2) Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate degajarilor de gaze, vapori, lichide sau pulberi, trebuie prevazute cu dispozitive de retinere si/sau evacuare adecvate, amplasate cat mai aproape de locuri de degajare.

Art. 94 Daca exista riscul contactului mecanic cu elemente mobile ale unui echipament tehnic care poate conduce la accidentari, atunci ele trebuie prevazute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protectie care sa impiedice patrunderea in zonele periculoase sau sa opreasca miscarea elementelor mobile inaintea patrunderii in zonele periculoase.

Art. 95 Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:

- sa fie construite robust sa nu genereze suplimentare

- sa fie situate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa

-	sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de lucru

-	sa permita interventiile necesare pentru montarea si/sau inlocuirea elementelor si pentru lucrarile de intretinere, pe cat este posibil restrangand accesul numai la sectorul in care trebuie realizata lucrarea, fara demontarea protectorilor sau a dispozitivelor de protectie.

Art. 96 Partile echipamentului tehnic care prezinta temperaturi excesive prea ridicate sau prea scazute trebuie sa fie protejate, pentru a preveni contactul lucratorilor cu acestea sau apropierea de acesta.

Art. 97 (1) Echipamentul tehnic trebuie prevazut de dispozitivele clar identificabile destinate separarii de fiecare sursa de energie.

(2) Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru lucratorii in cauza.

Art. 98 Orice echipament tehnic trebuie sa fie adecvate pentru prevenirea riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substantelor produse utilizate sau depozitate in acesta.

Art. 99 Orice echipament tehnic cu surse de alimentare electrice, trebuie sa fie adecvat pentru a proteja lucratorii expusi, contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Manipularea substantelor toxice

Art. 100 Locurile de munca unde se lucreaza cu substante toxice trebuie dotate cu dulapuri speciale, bine inchise si sigilate, in care se va pastra numai cantitatea de substanta toxica necesara pentru un schimb. Pe dulapuri se vor afisa, la locuri vizibile, instructiuni de lucru si de SSM, precum si alte instructiuni speciale.

Art. 101 In fiecare sectie, atelier, unde se lucreaza cu substante toxice, se va numi un responsabil (instruit conform legislatiei in vigoare) cu primirea si distribuirea substantelor toxice.

Art.102 Se interzice pastrarea substantelor toxice in vase care nu se inchid etans.

Art.103 (1) Locurile de munca vor fi dotate cu sisteme de absorbtie locala si de neutralizare a noxelor. (2) Se interzice evacuarea gazelor in atmosfera.

Art. 104 Substantele toxice care pot degaja vapori (brom, alcool metilic etc) se vor pastra numai in depozite deschise sau semideschise.

Art.105 Se interzice evacuarea apelor cu reziduuri toxice inainte de neutralizarea acestora.

Art. 106 Ambalajele pentru substantele toxice vor f folosite numai dupa ce au fost neutralizate si curatate in laboratoare specializate. Cele care nu pot neutralizate se vor distruge (arde) sub control.

Art. 107 Substantele chimice deosebite de toxice (cianura de potasiu) se vor pastra si manipula conform legislatiei in vigoare.

Art. 108 Cianura se va elibera numai persoanelor desemnate si in cantitatea necesara unei singure preparari.

Art. 109 Substantele toxice se vor pastra in borcane etichetate cu denumirea substantei respective. Pe fiecare borcan se va mentiona avertizarea „OTRAVA".

Art. 110 Borcanele cu substante toxice se vor pastra in dulapuri de metal inchise cu cheia. Accesul la aceste substante este permis numai personalului avizat de catre organele competente.

Manipularea substantelor inflamabile si explozive

Art. 111 Transportul, depozitarea, manipularea si intrebuintarea substantelor usor inflamabile si explozive se vor face in conformitate cu normele PSI si cu celelalte prevederi legale.

Art. 112 Deseurile recuperabile de natura inflamabila sau exploziva se vor depozita, manipula sau prelucra in aceleasi masuri de prevenire ca pentru materiile prime inflamabile sau explozive.

Art. 113 (1) In sectiile unde se lucreaza cu substante inflamabile sau explozive, instalatiile electrice de forta si de iluminat, echipamentul electric si receptorii electrici vor fi de constructie antiexploziva.

(2) In aceste sectii se interzice functionarea echipamentelor tehnice a caror temperatura de lucru este

apropiata de temperatura de autoaprindere a substantelor inflamabile sau explozive.

Art.114 Focul deschis, fumatul, scanteile sau flamele se interzic unde se lucreaza cu substante inflamabile sau explozive.

Art. 115 Sculele si uneltele utilizate in sectiile cu pericol de incendiu sau explozie se vor executa numai din materiale neferoase.

Art. 116 Se interzice depozitarea substantelor inflamabile sau explozive in ateliere de fabricatie in cantitati ce depasesc necesarul pentru un schimb.

Art. 117 Lacurile si cernelurile care degaja vapori ce pot forma amestecuri explozive cu aerul se vor pastra numai in ambalajele originale, inchise etans, in incaperi bine ventilate.

Art. 118 Se interzice transportul, manipularea si depozitarea substantelor inflamabile sau explozive in vase deschise.

Art. 119 Depozitarea si transportul carburii de calciu se vor face numai in ambalaje metalice, inchise ermetic si prevazute cu inscriptii vizibile.

Art. 120 Lucratorii care manipuleaza substante inflamabile sau explozive trebuie sa utilizeze echipamentul de protectie stabilit de Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Se interzice purtarea imbracamintei sau a lenjeriei din fire sintetice.

Manipulare hartie, carton si produse finite

Art. 121 In depozitele de hartie, carton sau produse finite va lucra numai personal instruit corespunzator operatiilor pe care le executa.

Art.122 Pentru operatiile de transport, stivuire, se vor respecta prevederile din Hotararea nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

Art.123 Instalatia electrica a depozitelor va fi de constructie speciala si protejata impotriva prafului si a apei.

Art.124 (1) Se interzice accesul in interiorul depozitului cu foc deschis sau surse de foc. (2) In interiorul depozitului se vor respecta prevedrile din normele PSI.

Art.125 Este interzisa blocarea intrarilor, iesirilor sau a cailor de acces ale depozitelor.

Art.126 Carucioarele basculante vor fi in stare tehnica corespunzatoare, cu rotile bine fixate, cu sistemul de ridicare care sa nu permita caderea sau aruncarea inapoi a manerului.

Art.127 Stivuirea se va face astfel incat caile de acces la gurile de apa pentru incendiu sa fie in permanenta libere.

Art.128 Depozitarea colilor de carton sau de hartie se va face orizontal in functie de greutate si volum. Operatia de stivuire se va desfasura sub supravegherea sefului de echipa sau a receptionerului.

Art. 129 Se interzice mentinerea stivelor de coli cu greutati asezate deasupra lor.

Art. 130 la sfarsitul zilei de lucru s vor evacua obligatoriu ambalajele si deseurile de hartie.

Art. 131 Incarcarea si descarcarea sulurilor de hartie in depozitele care se gasesc la acelasi nivel cu platforma autovehicului sau a vagonului se vor face prin rostogolire. In cazul in care rampa depozitului se gaseste la un nivel diferit fata de platforma autovehicului sau a vagonului se vor utiliza grinzi, funii sau macarale speciale.

Art. 132 Se interzice transportul pe brate al marfurilor ambalate in suluri, indiferent de greutatea si dimensiunile lor.

Art. 133 Se interzice stationarea lucratorilor in fata sulurilor de hartie ce se rostogolesc, precum si in spatele sulurilor ce sunt urcate pe grinzi.

Art. 134 Nu se permite rostogolirea sulurilor de hartie impingandu-se de capetele acestora.

Art. 135 Incarcarea si descarcarea sulurilor si baloturilor de hartie in/si din mijloacele de transport se vor efectua sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 136 Transportul cu lize si carucioare al sulurilor si baloturilor de hartie se va face pe un spatiu liber de orice material spre a fi asigurata securitatea lucratorilor.

Art. 137 Caile de acces din fata scarilor si lifturilor vor fi in permanenta libere de orice materiale.

Art. 138 Lifturile si toate mijloacele de transport mecanice vor fi deservite numai de lucratori instruiti special si unde este cazul, autorizati.

Art. 139 Bacurile de fier-balot si cataramele trebuie sa fie asezate pe o singura latura, respectiv spre fata.

Art. 140 Inainte de manipularea baloturilor de hartie capetele de cuie si de fier-balot iesite in afara se vor indoi pentru a se evita ranirea mainilor.

Art. 141 Stivuirea sulurilor si baloturilor de hartie se vor face pe doua randuri pentru cele cu diametru de 80-90 cm si pe trei randuri pentru cele cu diametru pana la 60 cm cu randuri intretesute, asigurandu-se capul stivei cu pene contra rostogolirii.

Art. 142 Scoaterea din stiva a primelor suluri se va face de catre patru lucratori, apoi in trepte, de catre doi lucratori. Seful de echipa va controla stabilitatea stivelor si va supraveghea efectuarea operatiilor.

Art. 143 Asezarea sulurilor si baloturilor de hartie in mijloace de transport se va face luandu-se toate masurile pentru evitarea rasturnarii.

Incarcarea, descarcarea (manipularea), transportul si depozitarea materialelor si a produselor finite

Art. 144 Activitatea de manipulare, transport si depozitare a materialelor si/sau a produselor finite trebuie sa respecte prevederile cuprinse in Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006, in Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, in Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transport intern, in Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru manipulare, transport si depozitarea produselor petrochimice, in Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice, in Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru fabricare, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice), precum si prevederile cuprinse in prezentele Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

Art. 145 Pentru efectuarea operatiilor de manipulare (incarcare, descarcare), transport si depozitare trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza desfasurarea acestora.

Art. 146 Daca conditiile concrete ale locului de munca creeaza neprevazute in prevedrile existente conducatorului locului de munca este obligat sa asigure masurile tehnico-organizatorice care sa elimine pericolele de accidentare si/sau imbolnavire profesionala.

Art. 147 Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare se produc modificari privind conditiile de munca, conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de SSM, corespunzator noilor conditii.

Art.148 Este interzis accesul persoanelor care nu au atributie legata de aceasta activitate, la locul de manipulare si depozitare a materialelor .

Substante periculoase (inflamabile, toxice, agresive)

Art. 149 Incarcarea si descarcarea produselor ambalate in butoaie pe rampe situate la acelasi nivel cu podeaua vagonului sau autovehicului se vor face numai prin rostogolire. In cazul in care exista o diferenta de nivel intre rampa si podeaua vagonului sau a autovehicului se vor folosi plane inclinate prevazute cu mijloace necesare pentru a impiedica alunecarea lucratorilor sau rostogolirea necontrolata a butoaielor.

Art. 150 La efectuarea operatilor de transport, depozitare si manipulare, lucratorii vor purta, obligatoriu, echipamentul de protectie stabilit de Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si vor avea la indemana mijloace de protectie care sa excluda contactul cu substante.

Art. 151 In cadrul depozitelor trebuie prevazute spatii pentru pastrarea substantelor neutralizante.

Art. 152 (1) In cazul imprastierii accidentale de substante corosive pe pardoseala sau pe utilaje se va proceda imediat la neutralizarea si spalarea acestora.

(2) Apele reziduale vor fi in prealabil neutralizate si apoi evacuate la reteaua de canalizare.

Art. 153 Depozitarea substantelor inflamabile si substantele corosive-caustice, substantelor toxice se va face numai in incaperi compartimentate, tinand cont de felul nocivitatii, starea de agregare, presiune la care se afla si de pericolele generate de contactul dintre ele.

Art. 154 Intrarile depozitelor se vor face fara prag exterior si vor fi dimensionate in functie de caracteristicile mijloacelor de transport. Peretii si pardoseala se vor executa din materiale necombustibile si impermeabile.

Manipularea substantelor agresive-acide

Art. 155 Pastrarea acizilor se va face numai in incaperi special amenajate si prevazute cu ventilatoare pentru aspirarea gazelor.

Art. 156 Instalatia electrica (corpuri de iluminat si aparate electrice) va fi prevazuta impotriva coroziunii si va fi de constructie ANTIEX.

Art. 157 Podeaua incaperilor destinate depozitarii substantelor agresive-acide va fi de ciment, cu protectie antiacida.

Art.158 Ambalajele de sticla (damigenele) pentru pastrarea acizilor, inchise cu dopuri etanse, vor avea o capacitate maxima de 50 litri si vor fi utilizate numai asezate in lazi sau cosuri rezistente, dotate cu manere corespunzatoare.

Art. 159 Spatiile libere dintre damigene si peretii lazilor sau cosurilor se vor umple cu materiale moi.

Art.160 Se interzice depozitarea acizilor in ambalaje suprapuse indiferent de natura acestora.

Art. 161 Pentru a evita degradarea din cauza dilatarii termice, vasele cu acid nu se vor umple la intreaga lor capacitate.

Art.162 Fiecare vas, indiferent de marime, va avea obligatoriu o eticheta cu denumirea acidului.

Art. 163 Se interzice rasturnarea vaselor sau a damigenelor goale, in care au fost acizi.

Art. 164 Damigenele golite de acizi vor fi depozitate separat de damigenele pline, fiind intai neutralizate, bine spalate si uscate.

Transportul local al acizilor

Art. 165 Transportul local al buteliilor sau sticlelor cu acizi se permite numai cu carucioare speciale, in care acestea sunt asezate in cosuri sau lazi speciale, care au intervale libere umplute cu materiale care sa protejeze sticla.

Art. 166 In ateliere, laboratoare etc., unde se lucreaza cu acizi, acestia vor fi adusi in cantitatile strict necesare, in sticle de pana la 5 litri, pe carucioare speciale de transport. Transportul acizilor in ateliere, laboratoare etc., se va face numai de lucratori instruiti special de catre conducatorul locului de munca.

Art. 167 Transportarea manuala ocazionala a acizilor in sticle ce depasesc 5 litri se va face numai de catre lucratori, in cosuri tinute de manere laterale, dupa ce s-a facut in prealabil o verificare a intregului ambalaj.

Turnarea acizilor

Art. 168 Inainte de inceperea turnarii acidului din butelii mari in sticle mai mici sau dintr-o butelie in alta, sticlele in care urmeaza a se face turnarea acidului vor fi controlate pentru a nu avea crapaturi, defecte sau sa nu contina resturi de materiale.

Art. 169 Scoaterea acizilor din buteliile mari in sticle mai mici trebuie sa se faca cu pompe sau intrebuintand un suport special de rasturnare, in care se va aseza butelia cu acid.

Art. 170 Pentru scoaterea acidului din butelie, in dopul buteliei se vor introduce doua tevi din sticla: una serveste la introducerea aerului in interiorul buteliei, iar a doua pentru curgerea acidului.

Art.171 La diluarea acidului este interzis a se turna apa in acid, ci se va turna in apa.

Art. 172 In timpul turnarii acidului se vor pune obligatoriu in functionare ventilatoarele si exhaustoarele.

Art. 173 Primele ajutoare la arsurile cu substante caustice sau corosive constau in imediata spalare a acestora cu apa, sub presiune, pentru a opri actiunea lor asupra pielii.

Art. 174 In locurile unde se pastreaza, se manipuleaza sau intrebuinteaza substante chimice trebuie sa existe surse de apa.

Turnarea, manipularea si regenerarea aliajului tipografic

Art. 175 Este interzisa turnarea aliajului de plumb daca masina de turnare nu este dotata cu gura de aspiratie locala.

Art. 176 Alimentarea masinilor de turnare trebuie sa se faca numai cu lingouri de aliaj uscate si curate.

Art. 177 Daca alimentarea nu se face mecanic umplerea cazanului de alimentare se va face astfel ca nivelul de umplere sa fie cu 30 mm sub marginea superioara a cazanului.

Art. 178 Este interzisa depozitarea lingourilor de aliaj direct pe pardoseala, in apropierea instalatiilor de alimentare cu apa sau incalzire.

Art. 179 Pentru utilizarea masinilor si cazanelor incalzite cu gaze se vor respecta prevederile NSPM prezentate in Anexa 1.

Art. 180 Deseurile de aliaj si zgura rezultata pe suprafata aliajului vor fi colectate numai in lazi metalice cu pereti rezistenti la presiune exercitata de incarcatura.

Art. 181 Lucratorii care toarna, manipuleaza si regenereaza aliajul vor purta obligatoriu echipament individual de protectie (EIP) adecvat (ochelari de protectie, manusi, sort, incaltaminte cu fata protejata).

Art. 182 Este interzisa inceperea topirii daca nu sunt in functiune instalatiile de ventilare, generala si locala.

Art. 183 (1) In timpul topirii este interzisa parasirea locului de munca.

(2) La cazanele incalzite cu gaze, daca este necesara parasirea locului de munca, se va stinge, obligatoriu, focul de la instalatia de incalzire.

Art. 184 Este interzisa umplerea completa a lingotierelor.

Art. 185 Este interzisa scoaterea lingourilor din lingotiera inainte ca aliajul sa se intareasca complet.

Art. 186 Sonda utilizata la regenerare trebuie sa fie uscata si curata, iar introducerea ei in cazan trebuie sa se faca incet, fara socuri.

Art. 187 Dupa terminarea turnarii, parasirea locului de munca este permisa numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii:

- se inchide gura de turnare manevrandu-se maneta de inchidere si maneta de siguranta.

- Se decupleaza instalatia de incalzire a cazanului, de la tabloul de comanda

- Se colecteaza resturile de aliaj din jurul cazanului in lazile metalice destinate acestui scop

- In cazul cazanelor incalzite cu gaze, se opreste alimentarea cu gaze de la conducta de alimentare.

PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATILE DE CULEGERE, DE TURNARE SI DE FOTOCULEGERE A TEXTULUI

Obtinerea benzilor-program perforate

Art. 188 Conectarea masinilor de perforat benzi-program la reteaua electrica se face obligatoriu cu stecar tip shuko.

Art. 189 (1) Este interzis a se conecta masinile de perforat benzi monotip, la conductele de aer comprimat, inainte de efectuarea operatilor de pregatire pentru lucru, a masinii.

(2) Deschiderea robinetului de aer se va face urmarindu-se permanent indicatiile manometrului amplasat pe masina.

Art. 190 Este interzisa efectuarea operatiilor de asezare a ramei intermediare, de schimbare a tamburului set sau a formatului, de scoatere si punere a benzii monotip, de reglare, curatare si ungere a masinii daca nu este inchisa alimentarea cu aer comprimat.

Art. 191 Este interzisa atingerea clinchetului rotii unitatilor in timpul alimentarii masinii cu aer comprimat.

Art. 192 La terminarea lucrului, obligatoriu, masinile se vor curata de resturile de hartie, iar la masinile MONOTIP se va elimina aerul comprimat dupa inchiderea robinetului de admise (de alimentare).

Culegerea si turnarea randurilor boc si randurilor din litere mobile

Art. 193 Este obligatorie verificarea functionarii masinii in sarcina prin turnarea mai multor randuri albe, la inceputul lucrului si dupa schimbarea fiecarui format.

Art. 194 Este interzisa deschiderea menghinei daca:

- maneta de oprire nu este in pozitie inchis

- roata de turnare sta pe bucse

- sania de transport inferioara se gaseste in capul elevatorului inferior

Art. 195 Este interzisa asezarea alaturata a doua pene de spatiere atat in rand cat si la marginea randului.

Art. 196 Este interzisa actionarea manetei de pornire a masinii cand randul de matrite si pene trece incomplet in capul elevatorului inferior sau per stanga elevatorului superior.

Art. 197 Este interzisa scoaterea si indreptarea penelor intepenite langa sania de transport inferioara in timpul rotirii arborelui cu came.

Art. 198 In timpul functionarii masinii este interzis:

- scoaterea penelor din culegar cand sania transportoare se intoarce in pozitia initiala

- tinerea mainii pe elevatorul inferior in timpul ridicarii acestuia

- tragerea cheii din spate

- tinerea mainii pe menghina in timpul coborarii elevatorului inferior

- tragerea bacului cu mana printre elevatorul inferior si roata de turnare

- atingerea curelelor de transmisie

Art. 199 Este interzis, in timpul functionarii masinii, sa se regleze formatul si/sau dispozitivul de taiat randuri.

Art. 200 Este interzisa curatarea de span a menghinei si a formei de turnare cu mana.

Art. 201 La terminarea lucrului, masinile se vor decupla de la reteaua electrica si se vor asigura impotriva accesului persoanelor neautorizate.

Art. 202 Pentru evitarea stropirii cu aliaj, la masinile de turnat si cules randuri din litere mobile se vor lua masuri de protectie:

- cazanul se va manevra incet, fara miscari bruste

- pistonul curatat se va introduce lin, fara socuri, in cilindrul pompei

- se va asigura paralelismul intre gura de turnare si forma de turnare

- se va verifica etanseitatea contactului intre rama cu matrite si forma de turnare

Art. 203 Este interzis lucrul cu forme de turnare care au o uzura de peste 0,04 mm pe inaltime.

Art. 204 Pentru curatirea materialelor smulse, la ungere sau reglare sunt obligatorii oprirea masinii si respectarea ordinii urmatoarelor manevre:

- decuplarea pompei

- decuplarea turnului

- decuplarea masinii de electromotor

Art. 205 Este interzisa verificarea literelor defecte inaintea revenirii in pozitia initiala a carligului de prins randuri.

Art. 206 Este interzisa introducerea benzii, cand masina este in functiune, inainte de oprirea mecanismului de transport al hartiei.

Art. 207 Lucratorii vor purta antifoane de tip intern sau extern cel putin doua ore pe schimb.

Turnarea titlurilor, literelor, spatiilor, liniilor si materialului de albitura, regletilor si suportilor pentru clisee

Art. 208 La masinile de turnat titluri se va verifica obligatoriu starea mecanismului de inchidere a culegarului, dispozitivului de inchidere a presei pentru turnarea si dispozitivul de turnare a regletilor.

Art. 209 Dupa fiecare turnare se vor curata obligatoriu resturile de aliaj.

Art. 210 Debitul apei de racire se va regla astfel incat sa nu produca stropirea cu metal la evacuarea literei din forma.

Art. 211 Este interzisa aplecarea peste masina si peste aparatul de turnat in timpul lucrului.

Art. 212 Daca este necesar, curatarea spanului in timpul functionarii masinii, se va executa numai cu pensule cu par moale, iar cutitele aparatului de insirat se vor desfunda numai cu sarma de cupru.

Art. 213 Este interzisa umplerea lingurii de turnare mai mult de % din volumul ei.

Art. 214 Scoaterea regletilor si a suportilor din presa de turnare este permisa numai dupa intarirea completa a aliajului.

PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA DE PREGATIRE A FORMELOR DE TIPAR Operatii comune activitatilor de pregatire a formelor de tipar

Aparate si dispozitive utilizate in procesul de fotoreproducere

Art. 215 Operatiile de curatare a lampilor, de mutare a stativelor, reglarea reflectoarelor se vor efectua numai dupa intreruperea curentului electric si racirea lor completa.

Art. 216 Este interzisa folosirea intrerupatoarelor defecte si a contactoarelor fara aparatoare de protectie si maner izolator.

Art. 217 Este interzis lucrul daca aparatul de fotografiat si/sau ramele de copiat nu sunt legate, prin carcasele metalice, la conducatorul de nul (de protectie).

Art. 218 Este interzisa reglarea carbunilor lampilor cu arc voltaic cu mana sau alte obiecte metalice atunci cand acestia sunt cuplati la retea.

Art. 219 Inlocuirea carbunilor este permisa numai dupa racirea completa a lor si a suportilor respectivi. Operatii cu retus si montaj

Art. 220 Este interzis lucrul la mesele de retus sau montaj daca acestea nu au carcasele metalice legate la conducatorul de nul ( de protectie).

Art. 221 Este interzisa pastrarea sculelor si materialelor utilizate la retus si montaj in buzunare sau raspandite la locul de munca. Acestea se vor pastra in locuri destinate, in ordinea frecventei utilizarii lor.

Art. 222 Le este interzisa lucratorilor, rezemarea pe geamul mesei de retus sau de montaj.

Art.223 Este interzisa frecarea puternica a foliilor suport de montaj cu tamponul de vata imbibat cu benzina.

Art. 224 La terminarea lucrului este obligatorie curatirea sculelor (pensulelor), strangerea si evacuarea deseurilor (tampoanelor imbibate, resturi de film) in afara atelierului.

Executarea tiparelor de proba si corectura la tiparele inalt si adanc

Tipar inalt

Art. 225 Inainte de manipulare este obligatorie verificarea modului de inchidere a formelor de tipar.

Art. 226 Transportarea formelor inchise se va face numai cu ajutorul carucioarelor cu platforma basculanta, cu inaltime reglabila.

Art. 227 In timpul transportului, formele vor fi asigurate impotriva deplasarii sau caderii de pe carucior.

Art. 228 Pentru trecerea formei de pe carucior pe masina, aceasta se va pozitiona orizontal, la acelasi nivel cu fundamentul masinii.

Art. 229 Inainte de inceperea operatiilor pe masini se va verifica obligatoriu functionarea clamelor de strangere a cliseelor in masini si a clapelor de aprindere a hartiei.

Art.230 In timpul functionarii masinii se interzice:

- modificarea pozitiei formei de imprimare sau indreptarea hartiei pe cilindrul de presiune

- adaugarea de cerneala pe valuri

- curatirea sau reglarea masinii

Tipar ofset

Art. 231 Este interzisa introducerea formei si cauciucului pe cilindrul de imprimare daca masina nu a fost decuplata de la retea.

Art. 232 In timpul functionarii presei sunt interzise interventiile la forma, placa si cauciucul cilindrului.

Art.233 Operatiile de stergere, umectare, curatire de scaune etc. se vor efectua numai daca masina este actionata de la butonul de tatonare.

Art. 234 Este interzis a se adauga cerneala pe valurile de frecare cu spaclu si a se scoate surplusul de cerneala cu maculatura.

Art.235 Este interzisa scoaterea colii de hartie intrata stramb in masina cand aceasta este in functiune.

Art. 236 Conducatorul presei va actiona butoanele de comanda numai dupa ce avertizeaza (verbal) momentul actionarii.

Tipar adanc

Art. 237 Cilindri-forma vor fi transportati numai cu ajutorul carucioarelor speciale, pe care vor fi avertizati astfel ca rasturnarea lor in timpul transportului sa nu se produca.

Art. 238 Pentru introducerea cilindrului in masina se va folosi, obligatoriu mecanismul elevator.

Art.239 Ajutorul conducatorului masinii va manevra coala imprimata numai dupa scoaterea masinii de sub presiune.

Art.240 In incaperea unde sunt curatati cilindrii va functiona permanent instalatia de ventilatie generala si sunt interzise fumatul, surse de scantei si/sau flacari deschise.

Procese galvanice

Art. 241 (1) înainte de inceperea lucrului se vor verifica starea tehnica, integritatea si starea de curatire a bailor si locurilor de munca.

(2) Se va verifica obligatoriu si modul de functionare a surselor de curent si starea izolatiei electrice a bailor.

Art. 242 Anterior inceperii lucrului se va porni instalatia de ventilatie generala si de aspiratie locala a bailor.

Art. 243 Este interzis lucrul daca instalatiile electrice ale bailor si componentele acestora sunt defecte, prezinta fisuri si portiuni neizolate, carcase de protectie sparte etc.

Art. 244 Pentru pregatirea solutiilor de electrolit se vor aplica prevederile cuprinse in prezenta Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca,

Art. 245 Gratarele de lemn de pe pardoseala se vor intretine in buna stare, iar trecerile dintre bai si aparatele acestora vor fi permanent libere de orice obstacol.

Art. 246 In timpul efectuarii operatiilor de cromare, decromare chimica, scoaterea camasilor de cupru-crom, lucratorii vor purta obligatoriu manusi de protectie, iar instalatia de ventilare a atelierului (sectiei) va functiona permanent.

Art. 247 La sfarsitul lucrului (schimbului) se va proceda la curatirea bailor si a locului de munca, eliminandu-se urmele de electrolit de pe pietrele de agat, bai, pardoseala, prin spalare cu jet de apa.

Art. 248 In cazul stropirii pe partile descoperite ale corpului (maini, fata) cu solutii sau alcaline este obligatorie spalarea imediata cu apa abundenta, cu solutii de neutralizare si daca se impune din nou cu apa.

Art. 249 Pentru exploatarea electropalanelor se vor aplica prevederile si prescriptiile tehnice cuprinse in colectia ISCIR, privind manipularea sarcinilor.

Art. 250 Este interzis lucrul la ramele de copiat daca sistemul de ridicare a cristalului, a dispozitivului opritor, instalatia de vacuum si sursele de lumini nu functioneaza la parametri prestabiliti.

Art. 251 Pentru operatia de sensibilizare in centrifuga, placile trebuie bine fixate pe suport si centrate corect.

Pregatirea formelor de tipar inalt

Art.252 Spalturile, sifurile, regalele si casele de litere vor fi intretinute permanent curate. Art. 253 Casele de litere vor fi manipulate, obligatoriu, de catre doi lucratorii.

Art. 254 Transportarea spalturilor si a sifurilor cu zat, pe distantele mai mari, se va face cu ajutorul carucioarelor de constructie speciala.

Art. 255 Este interzis lucrul la dispozitivele manuale de litere a materialelor pentru culegere si a cliseelor de zinc, daca arcul de sustinere a cutitului nu este corect tensionat, pozitia manerului cutitului nu este corecta, iar pentru materiale de dimensiuni mici nu exista in dotare cleste special.

Art. 256 Este interzis lucrul la masinile de taiat randuri daca discul este defect (dinti rupti, fisurat),carcasa de protectie mobila si scuturile din partea interioara a discului nu sunt corect montate si functionale.

Art. 257 Este interzisa franarea masinii cu mana sau cu alte obiecte.

Art. 258 Inlaturarea spanului se va face cu perii, numai dupa oprirea masinii.

Art. 259 Caile de acces se vor mentine libere, casele de litera si materialul cules se vor evacua, obligatoriu, la terminarea lucrului.

Executarea liniilor de alama

Art. 260 Pentru executarea liniilor de alama se vor respecta prevederile cuprinse in NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

Art. 261 Pentru taierea liniilor de alama la dimensiuni foarte mici, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de prindere.

Art. 262 La sfarsitul lucrului, liniile se vor depozita in locuri special destinate.

Executarea stereotipilor din aliaj si material plastic

Matrite

Art. 263 Este interzis lucrul daca nu pot fi respectati parametrii tehnologici atat pentru piese cat si pentru matrite.

Art. 264 Transportul formelor se va face numai cu ajutorul carucioarelor cu platforma de inaltime reglabila. Sarcina va fi asigurata impotriva rasturnarii sau caderii.

Art. 265 Este interzisa orice interventie la masina dupa pornirea electromotorului.

Art. 266 Pentru scoaterea si manipularea formei de zat si a asternutului de pe zat, lucratorii vor purta obligatoriu manusi de protectie lsi vor evita inhalarea gazelor degajate.

Turnarea

Art. 267 Pentru operatiile de turnare se vor respecta prevedrile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

Art. 268 Pentru turnarea placilor de stereotipie se va verifica obligatoriu starea tehnica a matritei si piesei si daca acestea sunt uscate.

Art. 269 Inainte de a incepe turnarea trebuie introdusa maneta de cuplare a gurii de turnare, iar in timpul turnarii lucratorul va asigura pozitia corecta a parghiei de cuplare.

Art. 270 In cazul turnarii automate, se va verifica daca masina nu este cuplata in priza directa astfel ca pornirea motorului sa nu conduca la actionarea simultana a masinii.

Art. 271 La turnarea manuala, este interzisa scoaterea barei utilizata la ruperea aliajului solidificat inainte de solidificarea completa a aliajului.

Art. 272 Pentru prelucrarea placilor de stereotipie se vor respecta prevederile cuprinse in NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere si instructiunile de securitate proprii.

Art. 273 Pentru executarea stereotipiilor din mase plastice se vor asigura parametrii de lucru ai incaperii (umiditate, temperatura) care va fi amplasata la distanta de sursa de caldura.

Art. 274 Impregnarea cartonului pentru matrite se va executa sub nise de aspiratie. Uscarea acestuia se va face in camere separate sau in dulapuri ventilate cu aer cald.

Art. 275 Pentru utilizarea transportoarelor la transportul placilor de stereotipie se vor respecta prevederile si prescriptiile cuprinse in standardele de referinta si in NSSM pentru transport intern.

Zincografierea

Art. 276 Inainte de inceperea lucrului se vor porni instalatiile de ventilare generala si locala.

Art. 277 Este interzisa utilizarea placilor de sticla care nu au marginile netede si bine slefuite.

Art. 278 Este interzis lucrul la masinile de corodat daca sistemul de siguranta permite pornirea motorului masinii inainte de inchiderea capacului baii.

Art. 279 Retusul cliseelor de zinc se va desfasura in camere separate de cele in care se executa corodarea sau pudrarea.

Art. 280 La operatiile de arderea placilor, manipularea acestora se va face astfel incat sa se evite caderea lor si a ramelor mobile ale cuptorului.

Art. 281 La supravegherea proceselor de corodare, lucratorul se va deplasa lateral pentru a evita emanatiile produse.

Art. 282 Pentru efectuarea gravajului electronic se va verifica modul de ardere a placii de zinc la masa de gravare, modul de fixare si pozitia corecta a manetei pompei de vid.

Art. 283 Fixarea originalului se va efectua prin actionarea normala a mesei, masina fiind oprita. Art. 284 In timpul lucrului, blocul electric al masinii va fi permanent inchis cu capacele respective. Pregatirea formelor de tipar OFSET

Art. 285 Decaparea placilor-forma OFSET cu solutii de acizi se va efectua numai in bazinele de spalare prevazute cu gratare de lemn inclinate.

Art. 286 Curatarea lacului de retus de pe placi se va executa numai dupa pornirea instalatiei de aspiratie locala a mesei de lucru.

Pregatirea formelor de tipar adanc

Sensibilizarea si uscarea hartiei pergament

Art. 287 Este interzisa utilizarea placilor suport, de sticla sau material plastic, fisurate, cu parti lipsa sau cu muchii nefinisate.

Art. 288 In cazul stropirii lucratorului cu solutia de sensibilizare, locul atins se va spala obligatoriu cu solutie diluanta 5% sulfat de sodiu sau metabisulfit de potasiu.

Art. 289 Este interzisa verificarea hartiei pigment in timpul functionarii instalatiei de ventilatie.

Art. 290 Solutia de sensibilizare utilizata la mentinerea concentratiei baii se va pastra in vase de material plastic inchise etans, langa instalatia de racire a baii de sensibilizare.

Copierea rasterului si montarea

Art. 291 Pentru operatia de taiere a hartiei pigment, lucratorii vor utiliza, cu deosebita atentie, numai sculele si dispozitivele destinate acestei operatii.

Art. 292 Pentru expunerea hartiei pigment in ramele de copiat se vor respecta prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (Rame de copiat).

Aplicarea pe cilindru si developarea hartiei pigment copiat

Art. 293 Instalatia de manevrat cilindri (electropalanul) va fi utilizata numai de catre lucratori autorizati, conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 294 La terminarea lucrului este obligatorie curatarea masinilor de aplicat hartia pigment si a bazinelor pentru developat cilindri.

Corodarea cilindrilor de tipar adanc

Art. 295 Operatiile de corodare se vor executa numai daca instalatiile de evacuare a aerului viciat functioneaza la parametrii prestabiliti.

Art. 296 Inainte de inceperea lucrului se va verifica etanseitatea bailor precum si a conductelor de scurgere.

Art. 297 Pentru manipularea si depozitarea solutiilor de corodare se vor respecta prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca

Art. 298 La terminarea lucrului este obligatorie spalarea masinii (stropita cu solutie de lucru) cu apa, folosindu-se burete.

Prelucrarea mecanica a cilindrilor-forma

Art. 299 Pentru prelucrarea cilindrilor-forma se vor respecta prevederile cuprinse in NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA DE IMPRIMARE Imprimarea cu tipar inalt

Art. 300 Este interzis lucrul la masinile verticale (tighel) daca protectorul din fata dispozitivului de punere a colii nu este montat in pozitia de protectie.

Art. 301 Transportul formelor inchise se va efectua numai cu ajutorul carucioarelor special destinate acestui scop.

Art. 302 Este interzis a se lucra cu regleti strambi, rastavuri cu inchizatoare defecte, rame cu forme nestranse si forme inchise necorespunzator.

Art. 303 Este interzis a se incepe lucrul cu viteza maxima a masinii. Viteza de lucru a masinii se va obtine progresiv.

Art. 304 In timpul functionarii masinii sunt interzise interventiile la coli, valuri sau forma de imprimare.

Art. 305 Este interzisa alimentarea cu cerneala sau scoaterea cernelii din jgheab, in timpul functionarii masinii.

Art. 306 Folosirea prafului anticopiativ se va face astfel incat jetul de praf sa nu afecteze lucratorul.

Art. 307 La masinile de imprimare plano-cilindrice se va asigura o distanta minima de 5cm intre bara de protectie si biela sau fundamental masinii.

Art. 308 Este interzis lucrul daca protectorii masinii nu sunt montati in pozitia de protectie.

Art. 309 Este permisa pornirea masinii numai dupa verificarea modului de inchidere a formei in rama, prinderea ramei si a modului de fixare a asternutului.

Art. 310 In timpul functionarii masinii este interzisa scoaterea hartiei de pe valuri precum si orice alte reglaje.

Imprimarea cu masini rotative

Art. 311 Pentru transportul cilindrilor port-forma se vor respecta prevederile din aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

Art. 312 Introducerea cilindrului in masina se va face obligatoriu de catre doi lucratori, dupa fixarea si asigurarea bratelor de cuplare a caruciorului de transport la masina.

Art. 313 Este obligatorie verificarea cuplarii angrenajului de rotire a masinii inainte de decuplarea pompei hidraulice a mecanismului de ridicare a cilindrului.

Art. 314 Este interzisa montarea paginilor inainte de a fi verificate pe ambele parti, precum si suprafata cilindrului port-pagini si starea fasetelor de prindere a formelor.

Art. 315 Dupa fixarea sulurilor de hartie in dispozitivul de alimentare este obligatorie asigurarea lor.

Art. 316 Este interzisa stationarea in spatele sulului de hartie montat si/sau tinerea mainii pe masina in dreptul cutitului de taiere a benzii de hartie.

Art. 317 La introducerea manuala a hartiei printre valuri, este interzisa lucratorilor aplecarea peste masina sau depasirea barelor de protectie de la partea superioara.

Art. 318 Introducerea hartiei in faltuitor se va face astfel ca lucratorul sa nu introduca mainile dupa banda de hartie in zona de prindere.

Art. 319 Dupa efectuarea operatiilor de montare a paginilor pe cilindrii de potriveala a tiparului si de alimentare cu hartie a masinii se va controla obligatoriu montarea si functionarea dispozitivelor de protectie ale masinii dupa care aceasta va fi pusa in functiune.

Art. 320 In timpul functionarii masinii sunt interzisa orice fel de interventii la coli, la aparatul de faltuit, la grupurile de culoare sau la falt-aparat.

Art. 321 Este interzis lucratorilor sa stationeze intre grupurile de imprimare.

Art.322 Este interzisa actionarea butoanelor pentru comenzi de catre alt lucrator decat cel desemnat in acest scop.

Art. 323 Este interzisa indreptarea sau scoaterea de pe transportor a ziarelor in timpul functionarii acestuia.

Art. 324 Este interzisa indepartarea cu mana a colitelor strambe sau intercalarea de carton intre colite in timpul miscarii placii mobile a presei.

Art. 325 Reglarea efortului de presare se face numai cu masina oprita si presa decuplata de la reteaua electrica.

Imprimarea cu tipar OFSET

Art. 326 1) Pornirea masinii se va face numai dupa avertizarea acustica a inceperii operatiilor si dupa ce s-a verificat ca in zona masinii nu se afla alte persoane in afara lucratorilor.

(2) Foile de zinc si trimetalice vor fi asezate pe stelaje speciale, astfel ca marginile lor sa nu depaseasca stelajele.

Art.327 In timpul functionarii masinii sunt interzise interventiile la hartie si la forma.

Art. 328 Pentru operatiile de oleofilizare si hidrofilizare, lucratorii vor purta manusi de protectie.

Art. 329 Pentru scoaterea colilor de hartie din graifarul transportor, obligatoriu, se va deconecta masina de la intrerupatorul general pe care s va aseza o placa avertizoare cu inscriptia: „Nu cuplati! Se lucreaza la masina".

Art. 330 La aclimatizarea hartiei se va urmari permanent functionarea instalatiei de incalzire astfel ca temperatura sa nu produca aprinderea hartiei.

Art. 331 La masinile de imprimat ofset cu hartie in sul, introducerea formei se va face numai dup decuplarea masinii si asigurarea cu butonul „STOP". De asemenea, se va decupla falt-aparatul.

Art. 332 Pentru transportul si montarea bobinei de hartie se vor aplica prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

Imprimarea cu tipar adanc

Art. 333 La amplasarea si utilizarea masinilor de imprimare cu tipar adanc se vor respecta prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

Art. 334 Instalatia electrica din atelierele tipar adanc va fi in constructia ANTIEX. Becurile vor fi capsulate.

Art. 335 Sculele si uneltele de mana vor fi acoperite cu material neferos pentru evitarea producerii scanteilor.

Art. 336 Este interzis transportul racletelor pe umeri.

Art. 337 Transportul solventului si al cernelei, din magazie, este permis numai in butoaie speciale din metal, inchise etans si etichetate si numai in cantitatea necesara pentru un schimb.

Art. 338 Depozitarea solventului si a cernelei se va face obligatoriu in dulapuri metalice, in incaperi separate de atelierul de imprimare si dotate cu instalatii de ventilatie generala.

Art. 339 In cazul alimentarii mecanizate prin conducta, inainte de inceperea lucrului, se vor verifica obligatoriu starea si etanseitatea conductelor si robinetelor.

Art. 340 In cazul aprinderii toluenului sau benzenului se vor intrebuinta numai stingatoarele speciale cu spuma.

Art. 341 Se interzice in timpul lucrului orice fel de interventii la: sireturi, coli, protectori si la transportor.

Art. 342 Spalarea cilindrilor-forma se va executa numai in incaperi separate, dotate cu instalatie de ventilare generala si de aspiratie locala.

Art. 343 La utilizarea masinilor de imprimare cu tipar adanc cu hartie sul, se vor respecta prevedrile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca

Imprimarea serografica, flexografica, a biletelor de tren, procedeul ofset uscat si rotaprint

Art. 344 La utilizarea masinilor de imprimare serografica, flexografice si a biletelor de tren se vor respecta prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

Art.345 In timpul asezarii manuale a colilor se va evita distragerea atentiei lucratorilor prin zgomote puternice, circulatie intensa etc.

Art. 346 Viteza de lucru a masinii va creste progresiv, astfel ca lucratorul sa se adapteze la ritmul de lucru.

Art. 347 Introducerea formei si cauciucului in masina de imprimare a fontelor de carton (pentru bilete de tren) se va face numai cu masina decuplata de catre doi lucrator.

Art. 348 Intinderea cauciucului si a liniilor-forma pe cilindri se va efectua actionandu-se butonul de tatonare, masina fiind asigurata prin butonul de blocare.

Art. 349 La masinile pentru imprimarea biletelor de tren este interzis, in timpul functionarii masinii, scoaterea biletelor blocate in transportor precum si efectuarea interventiilor la formele de imprimare, pentru alimentarea cu cerneala etc.

Art. 350 Pentru utilizarea masinilor de imprimare ofset uscat se vor respecta prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca

Art. 351 Pentru operaţia de reglaj a formatului de taiere a cartonului, masina va fi actionata numai de la butonul de tatonare.

Art.352 Banda de carton se introduce in dispozitivul de indreptare numai cu masina deblocata in pozitia de sus a santei.

Art. 353 In timpul lucrului este interzis a se interveni la masina pentru corecturi, reglari etc.

Art. 354 Pentru utilizarea masinilor de imprimare rotaprint se vor respecta prevederile cuprinse in aceste Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

REPARAŢII, ÎNTREŢINERE, REVIZII

Turnare, regenerare aliaj tipografic

Art. 355 Cazanele pentru regenerarea aliajului vor fi dotate cu instalatie de ventilatie si de aspiratie dimensionate pentru volumul mare de vapori si gaze care se formeaza.

Art. 356 Pentru depozitarea lingourilor de aliaj se vor prevedea suporturi dimensionate corespunzator sarcinii maxime admise, inscriptionate vizibil cu valoarea sarcinii admise exprimata in Kgf (daN) si in numar de lingouri.

Art. 357 Masinile de perforat vor fi prevazute cu scaun ergonomic care sa asigure pozitia corecta a lucratorului in timpul clavierii si cu posibilitati de reglare in functie de particularitatile anatomice si fiziologice ale lucratorului.

Art. 358 Masinile de cules si turnat randuri bloc vor fi dotate cu protectori impotriva stropilor cu aliaj.

Art.359 Masinile (aparatele) monofoto vor fi prevazute cu stabilizatoare de tensiune pentru conectarea la reteaua electrica.

Art. 360 Suportul pentru manuscris, la masinile pentru fotoculegere va fi prevazut in partea stanga a masinii, amplasat la nivelul ochilor lucratorului.

Art.361 Masinile de fotoculegere vor fi dotate cu scaune ergonomice cu posibilitati de reglaj al pozitiei de lucru.

Pregatirea formelor de tipar

Art. 362 Incaperile destinate aparatelor de fotoreproducere si ramelor de copiat vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie dimensionate corespunzator.

Art.363 (1) In atelierele de fotoreproducere, intrerupatoarele se vor amplasa diferentiat pentru iluminatul general si de siguranta.

(2) Instalatia electrica (becuri, intrerupatoare, conductori) va fi de constructie speciala, etansa la umezeala.

Art.364 Mesele de lucru pentru taierea filmului si incarcarea casetelor vor fi prevazute cu blat acoperit cu cauciuc si vor avea prag opritor pentru sprijinirea casetelor.

Art. 365 Dulapurile de uscare a filmului vor fi prevazute cu ventilator protejat cu o palca metalica.

Art. 366 Camerele obscure vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie cu regim de functionare permanent (pe toata durata lucrului).

Art. 367 Incaperile destinate operatiilor de retus vor fi astfel situate incat iluminatul natural sa fie uniform, iar lumina solara sa nu cada direct supra locului de munca.

Art. 368 Camerele destinate operatiei de montaj vor fi prevazute cu iluminat cu lumina indirecta (tuburi fluorescente), iar ferestrele vor fi acoperite cu perdele din material opac.

Art. 369 Mobilierul tehnologic destinat culegerii manuale va fi realizat respectandu-se principiile ergonomice privind locul de munca.

Art. 370 Mesele pentru executarea liniilor de alarma vor fi prevazute cu prinderea sigura in pardoseala si vor fi ergonomice.

Art.371 Ramele pentru inchis forme, pentru stereotipii, vor fi prevazute cu manere.

Art.372 Cuptorul de uscare a matritelor va fi prevazut cu sistem de siguranta care va opri ventilatorul (rotirea elicei) la deschiderea usii cuptorului.

Art. 373 Incaperea destinata turnarii stereotipiilor va fi prevazuta cu instalatie de ventilatie corespunzatoare.

Art. 374 Cazanele pentru turnarea aliajului de stereotipie vor fi prevazute cu inchidere etansa si vor fi dotate cu guri de aspiratie locala.

Art. 375 Mesele de lucru pentru retusul placilor zincografiate vor fi prevazute cu tablie cu inclinare reglabila, cu prag opritor si dotate cu sursa de lumina fluorescenta cu aparatoare-abajur.

Art. 376 Pentru operatiile de sensibilizare a hartiei pigment si copiere a rasterului se vor prevedea incaperi fara lumina naturala. Pentru aceste incaperi se vor folosi surse de lumina neaclinica cu un nivel de iluminare optim.

Art. 377 Pentru operatiile de coordonare a cilindrilor de tipar adanc se vor prevedea incaperi dotate cu instalatie de ventilare pentru evacuarea aerului viciat.

Art. 378 Instalatia electrica a incaperilor unde se efectueaza corodarea cilindrilor va fi in constructie ANTIEX.

Imprimare

Art. 379 Masinile verticale (tighel) pentru imprimare sau stantare vor fi amplasate la 1,5m intre ele sau la 2m intre ele daca in aceasta distanta se afla locul de munca al lucratorului.

Art. 380 Pentru transportul formelor inchise, carucioarele utilizate vor fi prevazute cu platforma rabatabila cu inaltimea reglabila si roti cu bandaje din materiale elastico-plastic.

Art. 381 Pentru masinile de imprimare plan-cilindrice si cele rotative, se va prevedea o distanta intre ele de minimum 2 m, iar toba de iesire a colilor este pozitionata spre perete, distanta minima va fi de 1 m pana la perete.

Art. 382 Pentru atelierul de imprimare se va prevedea un loc de trecere cu o latime minima de 2,5 m, in lungul atelierului.

Art. 383 Masinile rotative de imprimare vor fi prevazute cu panourile de actionare montate in lateralul gabaritului de lucru.

Art.384 Pentru aclimatizarea hartiei se vor prevedea locuri de munca izolate.

Art. 385 Dispozitivele de prindere a hartiei pentru aclimatizare se vor amplasa la o inaltime de maximum 3 m de la podea.

Art. 386 Scarile utilizate pentru prinderea hartiei in dispozitive vor fi usor deplasabile, rezistente, iar platforma va fi ingradita cu balustrade de protectie.

Art. 387 Pentru turnarea valurilor se vor prevedea incaperi special amenajate, dotate cu instalatie de ventilatie generala.

Art. 388 Pentru prepararea cernelurilor se vor prevedea incaperi cu posibilitati naturale de aerisire si dotate cu instalatie de ventilatie corespunzatoare.

Art. 389 Masinile de preparat cerneala vor fi prevazute cu protectori si dispozitive de protectie pentru toate zonele periculoase.

Art. 390 Pentru lacuire se va prevedea o instalatie de ventilatie cu aductiune de aer exterior cald si cu gurile de aspiratie amplasate in zona inferioara a incaperii in apropierea masinilor de lacuire.

ANEXA 1

LEGI, ACTE NORMATIVE DE SECURITATE A MUNCII

- Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

- Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006

- Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

7

8

9

Hotarare nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

- Hotarare nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizar

- Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotarare nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

- Hotarare nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecţia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

- Hotarare nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

15	Hotarare nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporare sau mobile

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative nou intrate in vigoare.

17

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor.

18

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru alte activitati specifice cumulate prin sarcina de munca de lucrator cu activitatile pe care le desfasoara acelasi lucrator potrivit prezentei instructiuni proprii

NOTA :

- Prezenta instructiune devine document cu raspundere juridica in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in momentul in care reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , aproba prin semnatura si stampila acest document.

- Acest document de la data intrarii lui in vigoare si pina la inlocuirea lui cu un alt document ca urmare a schimbarilor legislative esentiale in domeniul SSM la nivel european sau national, este considerat un document de lucru, deci se pot face modificari de continut la unele articole, stergeri de articole in totalitate sau inlocuirea completa a prevederilor unor articole.

- Modificarile se fac de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Modificarile de continut, sau forma noua a unui articol se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea noului continut pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul modificat.

- Modificarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

- Abrogarea continutului unui articol din prezenta instructiunie se face de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Abrogarea (iesirea din vogoare a continutului unui articol din aceasta instructiune) se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea datelor de la punctul 6 al acestei note , pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul abrogat.

- Abrogarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

SERVICIUL DE PREVENIRE SI PROTECŢIE