Universitatea "ŞTEFAN CEL MARE" Suceava

Suceava str. Strada Universităţii nr. 13

/	/

4244423 Tel 0230216147 sau 023216147.

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru

INGINER CONSTRUCTII SI LUCRARI DE ARTA

IP 092110

LA

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

Editia

Modificata cu prevederile din HG 1425/2006 SI HG 955/2010

11-04-2011

PREAMBUL

Art.1 Instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru INGINER CONSTRUCŢII SI LUCRĂRI DE ARTA, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , privind realizarea securitatii si sanatatii in munca, sistem care cuprinde:

- - Legea 319/ 2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca.

- - Nomele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate.

- - instructiuni pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative cu referire punctuala la unele aspecte ale activitatii de prevenire si protectie de SSM in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor partea comuna, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca partea specifica fiecarui tip de activitate/ meserie, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava specific meseriei respective, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru INGINER CONSTRUCTII SI LUCRARI DE ARTA (sunt integrate sistemului de la art. 1 si se gasesc la litera e).

Aceste instructiuni proprii la un loc de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se aplica cumulat cu alte instructiuni proprii care detaliaza in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , masurile de SSM care vizeaza celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , activitatii care sunt incredintate unui lucrator prin sarcina de serviciu de baza sau suplimentara sarcinii de serviciu de baza care sarcina poate fi ocazionala sau permanenta

Art. 2 In aceste instructiuni proprii, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

- EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca;

- MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, masini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, tec.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Art.3 La Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor instructiuni proprii pentru INGINER CONSTRUCTII SI LUCRARI DE ARTA, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin detalierea masurilor de prevenire si protectie partea comuna tuturor locurilor de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si incadrate cu lucratori.

Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca stipulat de legea 319 / 2006 si respecta prevederile Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

In contextul prezentat anterior, continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv si de asemenea cumulate cu instructiunile proprii pentru punerea in aplicare a prevederilor diferitelor acte normative pe specificul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

PREVEDERI GENERALE Continut

Art. 4. Prezentele instructiuni proprii pentru INGINER, cuprind masuri specifice de prevenirei a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Scop

Art.5. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instrucţiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenţi in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia:

- executant,

- sarcina de munca,

- mijloace de productie,

- mediu de munca.

Domeniu de aplicare

Art. 6. Prezentele instructiuni proprii se aplica lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , care desfasoara activitati de INGINER.

Conexiunea cu alte acte normative

Art.7. Prevederile prezentelor instructiuni proprii pentru INGINER se aplica cumulativ cu prevederile actelor normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.

Revizuirea prezentelor instructiuni proprii

Art. 8. Prezentele instructiuni proprii pentru INGINER, se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite:

- la nivel national,

- la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sau la modificarea proceselor de munca.

încadrarea si repartizarea personalului la locul de munca.

Art.9 Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006.

Lucrarile de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se vor executa numai de personal calificat si instruit pentru operatiile respective.

Art.10 Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii, atat la angajare cat si periodic conform reglementarilor in vigoare.

In cazul lucrului la inaltime, angajarea lucratorilor se face pe baza unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime. Pe fisa medicala de angajare se va specifica " apt " pentru lucrul la inaltime ".

Art.11 Pentru activitatea de lucru la inaltime se vor respecta Instructiunile proprii de SSM pentru lucrul la inaltime.

înstruirea lucratorilor

Prevederi generale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Art.11 Instruirea lucratorilor care fac obiectul acestei instructiuni proprii, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se va face in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

Art. 12.1. - (1) Prezentul articol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in conformitate cu art. 20 din legea 319/2006 si art. 74-100 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

(2). - Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

(3). - (a) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii

si/sau al unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.

(b) Perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

(4). - Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

(5). - La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

(6). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

(7). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare pentru:

- conducatorii locurilor de munca;

- lucratori, pe meserii si activitati.

(8). - (a) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

- Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3), anterior datei cand urmeaza sa se desfasoare instruirea sau cel tarziu imediat dupa verificarea instruirii.

- Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza pe loc de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat instruirea si in cel mult 5 zile lucratoare de catre persoanele stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa verifice instruirea.

- Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

- Fisa de instruire individuala se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca, pentru fiecare lucrator in parte.

- In situatia in care fisa individuala de instruire a unui lucrator se epuizeaza, aceasta se pastreaza la contractul individual de munca. Pe coperta fisei individuale de instruire se scrie „TERMINAT"apoi pe randul imediat urmator "inlocuita la data de       iar data la care a fost inlocuita se regaseste scrisa pe coperta fisei individuale ce a inlocuit fisa epuizata.

Pe aceasta fisa noua se va scrie obligatori CONTINUARE iar in ea va fi pusa la pagina cu instruirile introductiv generala si la locul de munca, o copie a paginii cu instruirea introductiv generala si la locul de munca din fisa epuizata,

Pentru fisele care au fost epuizate pana la data de 27.09 2010 (data la care a intrat in vigoare HG 9552010) acest lucru nu mai este posibil, vechile prevederi dand posibilitatea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa distruga aceste fise la epuizarea lor.

(g)	Fisele individuale de instruire pentru situatii de urgenta urmeaza acelasi regim ca si fisele individuale
pentru securitate si sanatate in munca.

(h)	Copia celei mai recente fisele de aptitudini se pastreaza pana la expirarea termenului ei de
valabilitate, in fisa de instruire de SSM, la fiecare lucrator in parte, iar un exemplar in original al acestei
fise se depune la contractul individual de munca ce se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE"
Suceava .

(i)	La contractul individual de munca al fiecarui lucrator in parte se va pastra pe toata durata de
valabilitate a contractului, fisele de aptitudini ale lucratorului in cauza de la controlul medical la angajare
si pana la cea mai recenta fisa de aptitudini de dinaintea rezilierii contractului individual de munca
pentru lucratorul in cauza.

(j) Fisele de aptitudini aflate la contractele de munca, dupa rezilierea contractului de munca, se vor pastra impreuna cu contractul individual de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , timp de 5 ani de zile de la data rezilierii contractului respectiv.

(9). - (a) Pentru persoanele aflate in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit.

c)	din legea 319/2006, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava stabileste, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si
insotirea acestora in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(b) Pentru lucratorii de la alti operatori economici care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in calitate de beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitatea si sanatatea lor existente in zona de responsabilitate a

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in zona sa de respomsabilitate (numai cele care pot sa ii afecteze pe acesti lucratori/persoane si numai pentru traseul si locatia unde acestea urmeaza sa isi desfasoare temporar activitatea).

- Instruirea prevazuta la lit. (a) si (b) se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

- Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre operatorul economic de la care vin lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, la conducatorul grupului.

- Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , fara a se intocmi fisa de instruire.

Instruirea introductiv-generala

Art. 12.2. (1) -In conformitatea cu preverile art. 83-89 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010, in cadru Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , Instruirea introductiv-generala se face:

- la angajarea lucratorilor;

- lucratorilor detasati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorilor delegati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorului pus la dispozitia Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre un agent de munca temporar.

(2). - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

(3). - Instruirea introductiv-generala se face de catre:

- angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 9; sau

- lucratorul desemnat, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 49; sau

- un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie, daca activitatile ce se desfasoara de catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt prevazute in anexa 5 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG

955/2010; sau

d)	serviciul extern de prevenire si protectie in urmatoarele situatii:

- persoanele de la literele a-b nu au curs de minim 40 ore in domeniul securitatii si santatii in munca;

- persoana de la punctul c nu are curs de 80 ore in domeniul SSM;

- Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , are un contract valabil, de prestari servicii in domeniul SSM, in care are prevazuta aceasta activitate;

(4). - (a) Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane, in prima zi de lucru a lucratorului/lucratorilor noi angajati.

(b) Instruirea introductiv generala se face pentru noii angajati doar dupa ce s-au efectuat cu acestia urmatoarele activitati:

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat o fisa individuala de instruire de SSM cu datele referitoare la angajat;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat un dosar medical si o fisa de expunere la riscuri pe specificul locului de munca unde urmeaza sa fie angajata persoana in cauza;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat si reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , a aprobat, pentru viitorul angajat o adresa prin care se solicita efectuarea controlului medical la angajare, medicului de medicina muncii cu care Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are contract de prestari servicii;

- viitorul angajat a primit de la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava completate: fisa individuala de instruire de SSM, dosarul medical, fisa de expunere la riscuri, fisele de aptitudini;

- viitorul angajat a executat controlul medical la angajare la medicul de medicina muncii specificat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- viitorul angajat a primit de la medicul de medicina muncii fisa de aptitudini si fisa de instruire de SSm in care este consemnat semnat si stampilat diagnosticul final   APT PENTRU LOCUL DE MUNCA

- angajatul are incheiat un contract individual de munca cu Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(5). - (a) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

- Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si poate fi ulterior modificata catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in baza propunerilor in scris facute de una din persoanele de la art. 10.2. (3).

- Sunt exceptate de la prevederile alin. (b) persoanele prevazute la art. 10.1. (8), carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(6). - (a) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

- legislatia de securitate si sanatate in munca;

- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

- masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

- Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Tematica se gaseste in dosarul instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati. Acest dosar se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru instruirea introductiv generala, in baza tematicii aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se intocmeste de catre una din persoanele de la art. 10.2. (3), planul de desfasurare a intruirii introductiv generale iar acest document face apoi parte din documentatia instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati care compune dosarul mai sus amintit

(7). - (a) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Pentru aceasta una din persoanele de la art. 10.2.(3) va intocmi si apoi va depune la dosarul instruirii introductiv generale de SSM, un set de teste tip grila de SSM, de cel putin 10 intrebari. Fiecare test tip grila va avea o fisa de verificare a testului in care este trecuta varianta corecta de rezolvare a testului.

- Testarea va fi inclusa in durata instruirii introductiv generale de SSM.

- Testarea se va efectua de catre fiecare nou angajat.

- Noul angajat testat, va da raspunsurile la testul tip grila pe o fisa de raspuns conform modelului stabilit de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Acest model de fisa de raspuns se va pastra in documentatia care compune dosarul instruirii introductiv generale de SSM.

- Rezultatul testarii se va trece de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) direct pe fisa de raspuns la testare data si semnata de noul angajat.

- Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de instruire a noului angajat testat.

- Lucratorii care au parcurs instruirea introductiv generala de SSM si nu au obtinut calificativ de trecere la testare nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca sunt necorespunzatori pregatiti pentru locul de munca pe care au fost angajati.

Instruirea la locul de munca

Art. 12.3. - (1) Instruirea la locul de munca se face a doua zi de lucru a noului angajat, dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca pe care este angajat noul lucrator.

(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(3). - (a) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.

(b) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

(4). - (a) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

(b) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la locul de munca pentru care s-a intocmit aceasta instructiune proprie si poate fi ulterior modificata catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu una din persoanele de la art.

10.2. (3)

(5). - (a) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor aprobate de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

- Tematica instruirii la locul de munca se va pastra in dosarul instruirii la locul de munca a noilor angajati. Acest dosar se va intocmi de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) pentru fiecare conducator de loc de munca.

- Dosarul instruirii la locul de munca de SSM se va pastra la fiecare conducator de loc de munca.

- Instruirea la locul de munca se va desfasura potrivit planului de desfasurare a instruirii la locul de munca intocmit in baza tematicii de instruire la locul de munca aprobate si va cuprinde:

- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

- masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

- instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor;

- Planul de desfasurare a instruirii la locul de munca va face parte din documentatia care compune dosarul instruirii la locul de munca;

- Planul instruirii la locul de munca se aproba de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se intocmeste de una din persoanele de la art. 10.2. (3);

(6). -(a) Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut istruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

(b)	Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de
instruire a noului angajat testat.

(7) Lucratorii care au parcurs instruirea la locul de munca si nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea, nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca pentru care au fost angajati.

Instruirea periodica

Art. 13. -(1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe specificul fiecarui loc de munca in parte din cele care fac obiectul acestei instructiuni proprii.

(2). - (a) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

(3) Durata instruirii periodice pentru toate locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, este   in functie de riscurile identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de munca si este dupa cum urmeaza:

- 30 minute pentru un nivel de risc global pe locul de munca ce face obiectul acestei instructiuni proprii, de mai mic sau egal cu 2,50;

- 60 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,00;

- 90 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,50;

- 120 minute pentru un nivel de risc global peste 3,50.

(c)	Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni si este   in functie de riscurile
identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de
munca si este dupa cum urmeaza:

- lunar daca nivelul de risc global este mai mare de 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 6 luni);

- bilunar daca nivelul de risc global este intre 3,00 si 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 12 luni);

- trimestrial daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 12 luni dar nu mai mare de 18 luni;

- la 4 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 18 luni dar nu mai mare de 24 luni;

- la 5 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 24 luni dar nu mai mare de 30;

- la 6 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 30 luni.

(4)	Pentru personalul tehnico-administrativ care face obiectul acestei instructiuni proprii, intervalul
dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni, este in functie de riscurile identificate si evaluate
la locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, aflate in subordinea nemijlocita a
acestei categorii de personal ce are atributii de indumare- control a acestor locuri de munca si se
calculeaza astfel:

- lunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global este mai mare de 3,5;

- bilunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 3,00 si 3,5;

- trimestrial daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 12 luni;

- la 6 luni daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 18 luni;

- la 12 daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime peste 18 luni;

- Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

- Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

Persoana care a verificat instruirea va semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

(7). - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) si aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Tematica instruirii periodice se va pastrala persoana care efectueaza instruirea in dosarul instruirii periodice.

Instruirea periodica suplimentara

Art. 14 -(1) Instruirea periodica suplimentara se face in plus de instruirea periodica obisnuita in urmatoarele cazuri:

- cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

- cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- la reluarea activitatii dupa accident de munca;

- la executarea unor lucrari speciale;

- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

(2) In luna in care se face instruirea periodica suplimentara nu se mai planifica si executa si instruire periodica obisnuita cu lucratorul de la art. 10.5.(1).

(3). - Durata instruirii periodice suplimentare prevazute la art. 10.5.(1) nu va fi mai mica de 8 ore si va fi in conformitatea cu prevederile de la art. 10.3. numai ca aceasta instruire suplimentara se va consemna in capitolul special destinat in fisa de instruire individuala de SSM sau daca aceasta fisa nu are acest capitol in locul imediat urmator disponibil in fisa de instruire pentru instruirea periodica a lucratorului.

(4). - Instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 10.5.(1) se va efectua pe baza tematicilor din dosarul instruirii la locul de munca detaliat la art. 10.3.

Art. 15 Daca instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru in acest caz conducatorul locului de munca inainte de inceperea efectiva a lucrului pe acea sarcina de lucru, va aduna toate persoanele implicate in rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal :

- pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru;

- cine coordoneaza activitatea de la inceperea rezolvarii sarcinii de lucru si pina la finalizarea ei

- materiale si masuri suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcii de lucru

- organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat de accidentare

NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii, inseamna o activitate considerata indatorire de serviciu, care se desfasoara in conditii speciale, altele decit cele normale, dar care nu incalca in mod evident prevederile normativelor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor specificate in anexa 1 si 2 la aceste instructiuni proprii. Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru

Amenajarea locului de munca si pregătirea lui pentru lucru

Art. 16 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi organizat si amenajat in conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau /si de imbolnavire profesionala

Art. 17 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Ehipamente de munca

Art. 18 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Masuri generale de prevenire si protectie de SSM

Art. 19 înainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni, in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006, este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune.

Art. 20 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazuta la art. 16 din prezenta instructiune proprie, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin 2 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006, pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile, materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.

Art. 21 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.

Art.22. Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat (in conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca) si de a urmarii utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului.

Art.23. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate (in conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca)

Art.24. Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.

Art.25. Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii:

a)sa verifice vizual, la inceperea lucrului, existenta si starea tehnica a aparatelor de masura dispozitivelor de protectie, a aparatelor de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate;

b)sa repartizeze lucratorilor din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de SSM;

c)sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre lucratorii aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare;

d)sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, a instalatiilor de ventilatie si a conditiilor de microclimat;

- sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de accidentare sau de producere a avariilor;

- in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare a primului ajutor si sa anunte conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Art.26. Lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii, din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt obligati:

- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca;

c)sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

- sa mentina curatenia la locul de munca;

- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii;

- sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;

h)	sa respecte disciplina la locul de munca;

i)	sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune;

Iluminat. Ventilatie

Art.27. Locurile de munca vor fi iluminate si ventilate corespunzator in conformitate cu Hotarare nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Art.28. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacelor si chepengurilor, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.

Art.29. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentare la tensiune foarte joasa de maximum 24 V.

Manipularea, transportul si depozitarea materialelor

Art.30. In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari care fac obiectul prezentelor instructiuni se vor respecta prevederile generale din Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare si cele din Instructiunea proprie de securitate si sanatate in munca pentru manipularea, transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

Art.31. (1) încărcarea, descărcarea, manipularea si aşezarea materialelor, utilajelor si a sculelor se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.

- Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau miscarii necontrolate.

- Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse a caror masa nu va depasi 20 Kg.

- Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului de la un lucrator la altul.

Art.32 (1) înainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente. (2) Podetele orizontale sau inclinat, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

Art.33. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art.34. (1) înainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport,

acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franarea pe teren in panta.

(2) Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.

Art.35. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulare, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Art.36 Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest scop. Caile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari.

Art.37 Caile care servesc la transportul materialelor, precum si cele unde au loc operatii de incarcare sau7 descarcare, trebuie sa asigure desfasurarea activitatii in conditii normale.

Art.38 Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale.

Art.39 Se interzice incarcarea materialelor coborate pe jgheab concomitent cu curgerea altor materiale.

Art.40 Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective.

Art.41 Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare.

Art.42 Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si depozitare in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor de la inaltime.

Art.43 Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratori instruitii autorizati in acest scop. Se vor respecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe verticala si orizontala.

Art.44 Daca in timpul operatiilor de manipulare se produc modificari privind conditiile de munca, conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de securitate a muncii, corespunzator noilor conditii.

Art.45 Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; daca a cest lucru nu este posibil, pana la inlaturarea defectiunii locul de sub incarcatura va fi imprejmuit îsi se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii lucratorilor in zona respectiva. De asemenea, se vor pune indicatoare de avertizare. Aceste masuri vor fi indepartate numai dupa reintrarea in normal.

Organizarea locului de munca

Art.46. înainte de inceperea lucrului sefii locurilor de munca sunt obligati sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni proprii.

Art.47. (1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure:

- daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de SSM specific meseriei si lucratorilor ce urmeaza sa le execute in conformitate cu Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006

- daca printre lucratorii care urmeaza sa execute lucrari care fac obiectul prezentei instructiuni proprii exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice

- daca toti lucratorii sun dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce le au de executat

- daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.

(2) Existenta unor situatii neconforme cu punctele a,b,c,d, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective sau neinceperea lucrului la acel loc de munca pina la remedierea neregulii constatate.

Art.48. Lucratorii vor executa numai lucrarile incredintate de seful locului de munca si numai acelea pentru care sunt calificati si autorizati.

Art.49. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in conformitate cu Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice.

Art.50. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme) vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice material sau rest de material depus pe acestea, care ar putea provoca prin alunecare a lucratorilor.

Art.51 Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se va intocmi planul de securitate si sanatate in munca in care se precizeaza regulile aplicabile santierului respectiv.

In santierele in care isi desfasoara activitatea mai multe unitati este obligatorie desemnarea unui coordonator in materie de sanatate si securitate in munca care coordoneaza conceperea si punerea in aplicare a planului de securitate si sanatate in munca.

Persoana juridica are obligatia sa comunice inspectoratului de munca teritorial deschiderea fiecarui santier precizand:

- data inceperii;

- adresa santierului

- beneficiarul lucrarii

- felul lucrarii

- durata prevazuta a lucrarii

- numarul maxim de lucratori

- numarul unitatilor participante

Art.52 Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier. In punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului.

Art.53 Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune, a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol.

Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie.

Art.54 Masinile si utilajele de constructii vor fi astfel amplasate si instalate incat sa se asigure

stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate.

La terminarea fiecarui schimb, fronturile de lucru se vor lasa in siguranta.

Art.55 Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor fi amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.

Art.56 Locurile de munca care prezinta pericole, vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere.

Art.57 La lucrarile executate pe verticala la doua nivele diferite, deasupra unui agregat in functiune sau sub acesta, la lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor in tocmi fise tehnologice care vor contine masuri suplimentare de securitate a muncii referitoare la:

- trecerea persoanelor peste gropi, santuri, pivnite deschise;

- lucrarile ce se executa deasupra pasajelor.

Art.58 Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi conform proiectului de execuţie.

Art.59. Locurile de munca si de circulaţie trebuie sa dispună de un iluminat care sa asigure desfăşurarea funcţiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca.

Art.60 Schelele, esafodajele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor corespunde prevederilor proiectului de executie.

Art.61 Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si proiectului de executie a lucrarilor.

Art.62 La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafodajelor, lucratorii vor purta echipament individual de protectie.

Art.63 Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc.).

Art.64 Este interzisa expunerea lucratorilor la diverse noxe peste limitele admise.

Art.65 Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona susceptibila de atmosfera toxica, inflamabila sau potential exploziva se vor lua masurile corespunzatoare de securitate.

Art.66 In cazul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, lucratorii trebuie preveniti asupra pericolului si instruiti in privinta masurilor de protectie. Santierele respective vor fi dotate cu detectoare de gaze corespunzatoare marimii punctelor de lucru si cu masti izolante corespunzand numarului de lucratori care pot fi expusi acestor pericole.

In cazul aparitie neasteptate, in timpul lucrului, a unei emanatii de gaze nocive sau inflamabile, lucrul va fi oprit si lucratorii evacuati pana la luarea masurilor corespunzatoare de eliminare a pericolului.

Art.67 Executarea unor lucrari pe timp de noapte se va face numai cu luarea urmatoarelor masuri:

- iluminat corespunzator care sa asigure o buna vizibilitate pe intreaga suprafata a zonei de lucru;

- dotarea personalului care lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie avertizoare;

- carligul mijlocului de ridicat si cablurile de legatura vor fi de asemenea vopsite in culori reflectorizante;

- la orice deplasare a mijlocului de ridicat se va actiona dispozitivul de semnalizare acustica;

- mijlocul de ridicat va fi prevazut cu lumini de semnalizare;

- zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul noptii;

- locurile de depozitare a materialelor si a elementelor de constructii care se manipuleaza vor fi iluminate separat;

- caile de acces vor fi iluminate corespunzator.

Art.68 In cazul in care in zona lucrarilor exista instalatii subterane se va anunta proprietarul acestora, lucrarile desfasurandu - se sub supravegherea competenta.

Art.69 In cazul in care in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza lucratorii. Lucrarile vor putea continua numai dupa identificarea, stabilirea si convocarea proprietarului, impreuna cu care se vor lua masurile corespunzatoare de securitate.

Art.70 Este interzisa expunerea lucratorilor in spatii cu atmosfera nociva, inflamabila, potential exploziva fara a fi supravegheati in permanenta din exterior si luate toate masurile necesare pentru a fi evacuati imediat in caz de pericol.

Art.71 Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in cantitati suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Art.72 Posturile de lucru, mobile sau fixe, situate la inaltime, vor fi dimensionate peste sarcina maxima data de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.

Circulatia personalului

Art.73 Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului tehnologic.

Art.74 Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate in acest scop

Art.75 Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite, semnalizate corespunzator, conform proiectului de executie. Protectia impotriva electrocutarii

Art.76 Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Art.77 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta, se vor respecta prevederile din Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Art.78 Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai de electricieni calificati, instruiti si autorizati.

Art.79 Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si masinile actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la alimentarea cu energie electrica.

Art.80 Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului, trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate. Masuri P.S.I.

Art.81 In timpul executiei lucrarilor de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se vor respecta prevederile cuprinse in Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Art.82 In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor, de dimensiunile incaperilor, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor si materialelor prezente ca si de numarul maxim de persoane, este obligatoriu sa fie prevazut un numar suficient de mijloace corespunzatoare pentru combaterea incendiilor.

Dispozitivele neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.

Art.83 Se vor asigura in interiorul santierului cantitatea de apa necesara, pompele si furtunurile necesare, precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate cu stingatoare, lazi de nisip si unelte specifice.

Art.84 Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu, la sursele de apa prevazute in acest scop.

Lucrari de sapaturi

Art.85 Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii straturilor, asupra existentei apelor subterane, asupra existentei eventualelor constructii si instalatii subterane, natura lor si felul cum sunt amplasate sub pamant.

Art.86 In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri electrice, conducte de apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau intrerupte, se va convoca proprietarul acestora si, impreuna cu specialisti in domeniu, se vor stabili masuri tehnico -organizatorice si se vor asigura asistenta tehnica si instruirea lucratorilor.

Art.87 Gropile de fundatii si santurile care se executa pe caile de circulatie vor fi imprejmuite si vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare, iar noaptea, prin lumini de marcaj.

Art.88 La executarea fundatiilor de-a lungul cailor ferate se vor lua toate masurile necesare privind siguranta circulatiei si se vor intocmi instructiuni proprii de securitate a muncii specifice acestor activitati.

Art.89 In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de consolidare a sapaturilor. In functie de latimea si adancimea sapaturii precum si de natura straturilor de pamant se va stabili modul de consolidare a sapaturii.

Art.90 La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala, in cazul in care n u exista ape freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu pereti verticali, se va stabili prin proiectul de executie.

Art.91 Efectuarea lucrarilor de sapaturi care s-au executat in taluze si au fost supuse modificarii dupa executare partiala, este permisa cu acceptul proiectantului care va stabili masuri suplimentare de

protectie

Art.92 In tot timpul cat sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa urmareasca starea taluzelor. In cazul in care se observa aparitia crapaturilor paralele cu marginea superioara se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea surparii.

Art.93 In terenuri umede care aluneca sau in terenuri fara consistenta (de ex. Nisipuri), sprijinirile cu planplanse trebuie sa formeze un perete continuu si etans. Palplansele se bat cu cel putin 0,75 m mai jos decat fundul sapaturii.

Art.94 Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii, in terenul inghetat, fara sprijinirea peretilor sapaturii, insa numai cu acceptul proiectantului. In cazul aparitiei pericolului surparii se vor indeparta de indata lucratorii, luandu-se masuri de sprijinire.

Art.95 Stationarea i circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de locurile unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt permise numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea sapaturii.

Art.96 Lucrarile de sapaturi care se executa in zone carosabile se vor desfasura in doua etape, adica de fiecare data cate o jumatate de strada.

Art.97 Daca in timpul sapaturii se produc acumulari de apa, se vor lua masuri de evacuare a acesteia.

Art.98 Cand se ajunge la stratul de apa subterana se vor consolida malurile cu sprijiniri, fiind interzisa continuarea sapaturilor pe sub apa, fara a se sprijini in prealabil malurile si a se efectua epuismente.

Art.99 Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale se vor depozita la o distanta minima de 0,5 m de la marginea peretilor sapaturii. La sapaturile cu peretii in taluze, cu un unghi mai mare decat unghiul natural al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect.

Art.100 Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor sapaturii in cazul cand in apropierea se gasesc utilaje care produc vibratii in timpul, lucrului.

Art.101 Demontarea si indepartarea sprijinirilor trebuie sa se faca de jos in sus, sub supravegherea conducatorului lucrarii. Sprijinirile se demonteaza pe masura executarii umpluturii, de jos in sus, conform fisei tehnologice si a proiectului de executie.

Art.102 La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1,5 m, se vor monta platforme pentru aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care trebuie sa o suporte.

Art.103 In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente sau langa alte constructii, masurile necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie.

Lucrari de betoane

Art.104 Pentru lucrarile de betoane se vor aplica prevederile Instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat.

Art.105 Inainte de inceperea turnarii betoanelor, conducatorul locului de munca va controla modul de executie si soliditatea cofrajelor, a schelelor si a podinelor de lucru.

Art.106 Caile de acces catre elementul in care se toarna betonul vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de curatenie.

Art.107 Se interzice accesul lucratorilor in zona de turnare a betoanelor.

Art.108 In cazul turnarii betoanelor pe santier se vor afisa instructiuni specifice privind modul de lucru cu instalatiile de preparare a betoanelor, atragandu-se atentia asupra

punctelor in care exista pericol de accidentare si unde vor fi afisate indicatoare de avertizare.

Art.109 Se interzice accesul personalului fara atributii de serviciu in zona de lucru a instalatiei de preparare a betonului.

Art.110 La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarele masuri:

- se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin 2 m distanta de caile de circulatie;

- se interzice tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat si la stanta actionata de motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii barelor;

- indoirea manuala a armaturilor de otel se va face cu chei destinate acestei operatiuni, in buna stare;

- este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor electrice aflate sub tensiune.

Lucrări de dulgherie

Art.111 Conducatorii formatiilor de lucru sunt obligati sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, daca sculele sunt in stare tehnica corespunzatoare si daca cele actionare electric sunt legate la pamant. Se interzice utilizarea sculelor si echipamentelor tehnice care au defectiuni sau improvizatii.

Art.112 Conducatorii formatiilor de lucru care executa cofraje, schele si esafodaje la inaltime sunt obligati sa verifice zilnic ca personalul lucrator din subordine sa fie dotat cu echipamentul de protectie specific. De asemenea, acestia vor stabili punctele, fixe pentru prinderea centurilor de siguranta. In lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii corespunzatoare, bine ancorate, de care lucratorii sa se asigure prin intermediul centurilor de siguranta.

Art.113 La lucrarile de montare si demontare la inaltimea cofrajelor, schelelor sau esafodajelor vor fi admisi numai lucratori apti din punct de vedere medical pentru lucru la inaltime conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art.114 Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin intermediul rampelor si a scarilor de acces executate conform standardelor in vigoare.

Art.115 Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau esafodajelor.

Art.116 Se interzice circulatia sau stationarea pe astereala prinsa pe plansee.

Art.117 Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru. Dulapii podinelor vor fi fixati pe grinzi.

Art.118 Pentru montarea fermelor, luminatoarelor sau altor elemente asamblate pe loc, se vor realiza in prealabil schele.

Art.119 Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofraje, schele si esafodaje va fi imprejmuita si se vor lua masuri de oprirea accesului in zona respectiva, iar daca este cazul se vor executa copertine de protectie.

Art.120 Daca cofrajul, schela sau esafodajul raman un timp nefolosite (la constructiile unde lucrarile se intrerup provizoriu), la reluarea lucrului se vor verifica si se vor face completarile necesare si o noua receptie a cofrajului, schelei sau esafodajului.

Art.121 La asamblarea elementelor de cofraj, schele, esafodaje cu buloane, bolturi, suruburi, verificarea coincidentei orificiilor se va face cu dornuri destinate ace stei operatiuni. Se interzice efectuarea verificarii prin introducerea degetelor in orificiile respective.

Cuiele din panourile de cofraj vor fi intoarse spre a evita ranirea sau agatarea echipamentului lucratorilor.

Art.122 Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor prin tractiunea inainte de desfacerea tuturor legaturilor.

Art.123 Demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor se va face numai dupa ce s-au luat toate masurile de protectie necesare. Efectuarea operatiunilor de demontare se va face in ordinea inversa celor de montare sau conform prevederilor proiectului de executie.

Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinele de lucru a materialelor provenite din demontare.

Toate elementele componente demontate se vor cobori pe masura demontarii lor, prin mijloace mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si scripetilor. Nu este permisa aruncarea de la inaltime a elementelor demontate.

Art.124 Se interzice, la orice lucrare la inaltime, montarea si demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor in cazul cand conditiile meteorologice sunt nefavorabile, pe intuneric sau cand locurile de munca nu sunt iluminate.

Lucrări de zidărie

Art.125 Accesul personalului in groapa cu var este interzis. Gropile de var vor fi imprejmuite cu

balustrade protectie. Scoaterea varului din groapa se va efectua mecanizat sau manual. In cazul scoaterii manuale, se utilizeaza scara si podina amenajata in acest scop.

Art.126 In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a fundatiilor din piatra, se va controla rezistenta sprijinirilor peretilor sapaturii, luandu-se masuri ori de cate ori se constata deteriorari ale acestora.

Art.127 La executarea fundatiilor din piatra se va evita caderea bolovanilor. Coborarea materialelor necesare executarii zidariilor subterane (fundatii), se va face mecanizat sau folosindu-se jgheaburi si planuri inclinate. Spatiile dintre sapaturi si fundatia zidului se vor umple cu pamant si se vor bate cu maiul pe masura executarii zidariei, spre a nu provoca daramarea zidariei.

Art.128 Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrarii in constructie.

Art.129 Pe masura cresterii inaltimii zidariei, se vor realiza podine provizorii de lucru. Accesul pe podinele de lucru se face numai pe scari.

Art.130 La zidurile in care sunt obligate conducte de apa, gaze sau instalatii electrice se vor studia planurile de amplasare a conductelor de alimentare cu apa, gaze, termoficare, as cablurilor electrice si de telecomunicatii etc. si se vor lua masuri pentru intreruperea legaturilor de alimentare, fara a le deteriora sau a influenta alimentarea altor cladiri.

Art.131 Executarea zidariei exterioare de pe schele interioare se va face dupa ce in prealabil s-a montat spre exterior o copertina de protectie cu latimea de 1,5 m si panta spre zid. Pe aceasta copertina este interzisa circulatia lucratorilor sau depozitarea materialelor si a sculelor.

Art.132 Este interzisa circulatia pe ziduri.

Art.133 Inaintea executarii corniselor se vor monta dispozitivele de sustinere si fixare provizorie a cornisei; acestea se vor demonta numai dupa executarea tencuielilor si a invelitorilor. La cornise, zidaria care depaseste planul zidului cu peste 30 cm, se va executa numai de pe schele.

Art.134 In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a un or dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, se vor respecta instructiunile proprii de securitate a muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime.

Art.135 In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor, la conductele de transport al mortarului, cat si in cazul formarii de dopuri de mortar in sistemul de transport, se va opri lucrul imediat.

Se interzice orice interventie in timpul functionarii utilajelor. Interventiile respective se vor efectua numai dupa oprirea utilajelor, de catre personal calificat si instruit pentru aceste operatiuni.

Lucrari de invelitori

Art.136 Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica daca constructiile sunt prevazute cu scari de incendiu sau alte scari de acces corespunzatoare, ancorate de constructie si se verifica siguranta acestora.

Art.137 La acoperisurile cu panta mai mare de 25 grade C, se vor folosi scari duble cu latimea de cel putin 25 cm sau scari obisnuite cu trepte din sipci rezistente, fixate solid pentru a nu se deplasa pe suprafata acoperisului.

Se interzice sa se poarte halate, sorturi, imbracaminte cu poale libere si mansete largi, la locurile de munca unde exista posibilitatea agatarii acestora de schele sau alte elemente de constructii.

Art.138 Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii conducatorul lucrarilor va verifica rezistenta asterelei si sarpantei, urmarind ca elementele componente ale sarpantei sa n u prezinte deformatii sau deteriorari. In cazul constatarii unor deficiente se vor lua masurile de remediere a acestora. Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe astereala. Se vor amenaja platforme speciale pentru depozitare.

Art.139 Topirea bitumului se va realiza numai in utilaje construite in acest scop (topitoare de bitum, cazane, masini de topit). Amplasarea utilajelor de topit bitum se va face la cel putin 50 m de constructiile de lemn sau depozite.

Locul unde se efectueaza topirea bitumului, va fi ingradit cu indicatoare de avertizare sau interdictie. Se interzice amplasarea utilajelor de topit bitum in locuri unde exista posibilitatea degajarii vaporilor de substante inflamabile sau combustibile.

In apropierea cazanului de topit bitum, se va amenaja un panou prevazut cu mijloace necesare pentru stingerea incendiilor. Se vor respecta prevederile din Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive.

Art.140 Transportul bitumului se va realiza in vase inchise, cu continutul pana la 3 / 4 din capacitate. Vasele cu care se transporta bitumul pe acoperis vor fi asezate pe o platforma special executata care tine seama de panta acoperisului. De asemenea, trebuie luate masuri ca bitumul fierbinte sa nu curga de pe acoperis.

Art.141 Reparatiile la jgheaburi, sorturi, burlane si pazii se vor face pe schela exterioara, ancorata de partile solide ale constructiei.

Art.142 Repararea invelitorilor din tigle, olane, placi de azbociment cat si montarea caciulilor deasupra cosurilor de fum se vor efectua dupa amenajarea unei podine de lucru sau schele.

Art.143 Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule de pe acoperis. Zilnic, dupa terminarea lucrului se va curata acoperisul.

Art.144 Pe timp nefavorabil (ploaie, ceata, polei sau ninsoare) se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la acoperis.

Art.145 La lucrarile cu bitum fierbinte nu este admis personal cu boli de piele, boli respiratorii, conjunctivite, afectiuni gastrointestinale, precum si femei care alapteaza.

Art.146 Lucratorii avand varsta sub 18 ani nu vor fi admisi la lucrari de izolatii la Pentru lucratorii izolatori care lucreaza la inaltime se va mentiona in fisa medicala " apt ".

Lucrari de finisare

Art.147 Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe schele rezistente cu podine continui; se admite a se lucra pe scari duble numai la mici reparatii (de ex. Astupari goluri, treceri conducte). Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea podinelor.

Art.148 Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea lucrarilor simultan la doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.

Art.149 Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de per schele resturile de materiale si sculele.

Art.150 La repararea pardoselilor se vor utiliza scule in buna stare de functionare. Pe timpul repararii pardoselii, cablurile electrice care o traverseaza v or fi scoase de sub tensiune.

Art.151 Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare sau de pe scari duble; utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de pana la 3 m inaltime.

Art.152 Fierberea uleiului de in in aer liber si transportul lui in vase deschise sunt interzise. Vasele utilizate la transportul uleiului de in vor fi inchise si umplute la 3 / 4 din capacitatea lor.

Art.153 Lucrarile la care se folosesc substante inflamabile (de ex. Benzina, nitrolacuri, petrol) se vor executa de catre lucratori calificati si instruiti pentru utilizarea acestora.

Art.154 Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu ferestrele deschise sau asigurandu-se ventilatie.

La aplicarea vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia corespunzatoare sau se vor dota lucratorii cu masti contra noxelor.

Art.155 In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte substante care degaja gaze inflamabile este interzisa flacara deschisa sau producerea de scantei.

Art.156 In timpul arderii cu lampa de benzina a vopselei vechi, se va asigura o buna aerisire. La depozitarea si indepartarea deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic (de ex. Vopsele, uleiuri, lacuri, solventi) se vor respecta reglementarile in vigoare.

Art.157 Lucratorii care utilizeaza substante toxice vor fi supusi controlului medical conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art.158 Camerele vopsite in ulei vor fi aerisite. Se interzice stationarea sau cazarea lucratorilor in aceste incaperi minimum 24 ore dupa vopsire.

Art.159 La executarea lucrarilor de zugrăveli cu preparate pe baza de apa, conductorii electrici aflati in incapere vor fi scosi de sub tensiune.

Art.160 Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei operatiuni, deseurile se vor colecta in lazi.

Art.161 Montarea geamurilor la luminatoare se va face de pe o podina de lucru continua. Se interzice accesul persoanelor sub locul de lucru.

Lucrari de consolidari

Art.162 Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va fi executata dupa proiecte sau fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.

Art.163 Masuirile necesare pentru urmarirea comportarii in timp a lucrarilor de subzidire vor fi prezentate in cadrul proiectelor de executie.

Art.164 Operatiunile premergatoare lucrarilor de consolidare a constructiilor, vor fi prezentate pe faze in proiectele de executie.

Art.165 Suportii temporari si sprijinirile vor fi montate sau demontate numai sub supravegherea conducatorului lucrarii.

Se vor lua masurile de prevenire necesare pentru a proteja lucratorii contra pericolelor prezentate de fragilitatea si instabilitatea temporara as lucrarii.

Art.166 In cazul in care in timpul, executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor lua

masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si adapostirea intr-un loc sigur.

Art.167 Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din zona respectiva. Continuarea lucrarilor de subzidire se va face numai dupa ce terenul a fost consolidat.

Lucrari de demolari

Art.168 înainte de inceperea lucrarilor de demolare se va proceda la examinarea nu numai a obiectivelor de construcţii propuse pentru demolare ci si a cladirilor din imediata vecinatate in scopul obţinerii informatiilor necesare asupra rezistentei si stabilitatii acestora. Toate observatiile din inspectia vizuala a cladirilor si uneori, dupa caz, din sondaje si incercari nedistructive, vor fi cuprinse intr-un proces - verbal pe baza caruia se alege metoda de lucru si se intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a constructiilor. Lucrarile de demolare propriu - zise se vor executa conform proiectelor avizate si aprobate.

Art.169 Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui cadru competent cu experienta in astfel de lucrari si care va raspunde de aplicarea corecta a proiectului de demolare.

Art.170 Conducatorul responsabil de lucrare va aduce la cunostinta lucratorilor proiectul de demolare, metodele de executare a lucrarilor, zonele periculoase si masurile de prevenire a accidentelor.

Art.171 înainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua urmatoarele masuri:

- va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre zona de demolare va pune indicatoare de avertizare sau interdictie;

- va intrerupe legaturile conductelor retelelor de telecomunicatii, apa, gaze, electricitate, energie termica si canalizare;

- va lua masurile indicate contra prabusirii necontrolate a diferitelor parti ale constructiei care se demoleaza;

- va atrage atentia asupra tuturor lucratorilor asupra locurilor de munca ce prezinta pericol. Zone periculoase

Art.172 Se vor delimita cu tablite avertizoare sau de interdictie urmatoarele zone periculoase:

- raza de actiune a unor utilaje;

- locurile unde se pot produce caderi de materiale in timpul lucrului sau al evacuarii daramaturilor;

- vecinatatea unor linii electrice sub tensiune, conducte de gaz, apa, telecomunicatii.

Art.173 In incaperile in care se scoate podina usile vor fi imediat incuiate. Daca podina se scoate partial, golurile vor fi imprejmuite.

Art.174 Planseele dintre etajele de pe care se executa lucrarile de demolare a constructiei nu trebuie sa aiba goluri neacoperite si neingradire. In cazul in care golurile din plansee sunt prea mari si nu pot fi acoperite cu panouri solide, accesul in incaperile situate mai jos va fi interzis.

Art.175 Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite si semnalizate.

Stabilitatea lucrarii si a partilor sale componente

Art.176 Se interzice demolarea concomitenta a elementelor de constructii.

Art.177 Se interzice efectuarea lucrarilor de demolare a corniselor sau a elementelor de consola de pe acestea; se vor lua masuri de asigurare a unei pozitii din interior, sau de pe esafodaje amenajate special.

Art.178 Cladirile cu structura de beton armat trebuie daramate incepand cu zidurile de umplutura.

Art.179 Se interzice supraincarcarea planseelor cu materiale rezultate din demolare. Aceste materiale vor fi evacuate progresiv.

Art.180 Se interzice demolarea prin retezare la baza si prabusirea pe plansee a cosurilor de sobe, a coloanelor stalpilor sau zidurilor despartitoare.

Art.181 La demolarea peretilor, nu se vor demola stalpii portanti pana la terminarea demolarii constructiei ce se sprijina pe ei.

Art.182 La demolarea boltilor la care exista pericolul unei prabusiri, trebuie executate in prealabil esafodaje rezistente provizorii sub aceste bolti.

Art.183 Se interzice demolarea prin rasturnare a zidurilor si elementelor cu inaltime mare (de exemplu, cosuri de fum).

Art.184 Peretii sapaturilor care raman liberi dupa demolarea fundatiilor trebuie sprijiniti pentru cazul in care groapa de fundatie nu se umple cu pamant.

Art.185 La demolarea elementelor de umplutura dintre grinzile tavanului este interzisa atat stationarea oamenilor pe aceste elemente cat si pe cele vecine.

Demolarea se va face de pe podine rezemate pe grinzi.

Art.186 Demolarea boltilor se face pornind dinspre cheie, iar lucratorii sa stea pe portiunea nedemolata si sa fie obligatoriu legati prin centuri de siguranta de elementele rezistente si stabile ale constructiei.

Art.187 In cazul cand demolarea boltilor si a zidariei este obligatoriu sa inceapa de la baza, a carei stabilitate este indoielnica, trebuie sa se monteze sub bolti sprijiniri sau sustineri corespunzatoare.

Art.188 Constructiile sau anumite elemente ale constructiilor supuse demolarii, care la examinarea premergatoare inceperii lucrarilor prezinta riscuri de pierdere a stabilitatii, vor fi prevazute cu sprijiniri provizorii.

Art.189 Dupa un vant violent, o ploaie foarte mare sau o explozie se va proceda la o noua examinare a constructiilor si in functie de constatari se vor lua masurile ce se impun.

Exploatarea utilajelor

Art.190 Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si utilaje in zona de demolare a unei constructii, cu exceptia celor care participa efectiv la lucrarea de demolare.

Art.191 Se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor.

Art.192 Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si constructia in curs de demolare, in functie de metoda de demolare adoptata.

Art.193 Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice. Art.194 In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor rezultate din demolare, conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina autovehiculului. Metode de demolare si masuri de protectie specifice Demolare cu unelte manuale (simple sau mecanice)

Art.195 La demolarea cu unelte manuale este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:

- la desfacerea invelitorilor, elementelor acestora (ex. Tigle, placi de azbociment) se vor scoate simetric, incepand de la coama si numai dupa demolarea cosurilor de fum;

- sobele care se reazema pe grinzi vor fi in prealabil demontate si apoi indepartate grinzile;

- fermele si elementele planseelor, profilurile metalice, cazanele, obiectele sanitare sau de incalzire, masinile si alte elemente grele sau voluminoase vor fi demontate si coborate la sol. Se interzice aruncarea oricaror materiale de la inaltime;

- la demolarea elementelor de planseu sau a arcelor se vor lua masuri de sprijinire pe orizontala a peretilor;

- la demolarea parapetelor si scarilor se vor lua masuri de blocare a accesului pe nivelul deasupra caruia de demoleaza.

Demolarea prin tractare cu cabluri

Art.196 Distanta dintre utilajul de tractiune si constructia de demolat, trebuie sa fie de cel putin doua ori inaltimea constructiei.

Art.197 Suprafata pe care este posibila caderea masivului trebuie ingradita, iar accesul oamenilor interzis.

Art.198 Este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi.

Art.199 Este interzisa demolarea prin tractare cu cablu a partilor interioare ale unei constructii.

Art.200 Atunci cand la demolarea prin tractare cu cabluri are loc prabusirea partiala a unei constructii este interzis a se patrunde in interiorul acesteia pana la realizarea prabusirii totale.

Art.201 In timpul operatiunilor " de taiere " a zidurilor se vor lua masuri de sprijinire provizorie a acestora.

Art.202 Daramarea propriu-zisa a masivului se va face dupa o prealabila semnalizare.

Art.203 La demolarea cosurilor de fabrici prin tractiune cu cabluri, dupa sectionarea zidariei dintr-o singura parte, trebuie sa se ia urmatoarele masuri:

- in jurul cosului trebuie ingradita zona periculoasa pe o raza egala cu 1,5 inaltimea cosului, si asigurata paza - cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la care se executa sectionarea zidariei;

- sectionarea trebuie sa se faca pe portiuni.

Demolarea prin impingere

Art.204 La demolarea prin impingere, indiferent daca se folosesc excavatoare hidraulice cu cupa inversa sau cu cupa dreapta, punctul de aplicare a fortei de impingerea va fi situat obligatoriu deasupra centrului de greutate al elementului de demolat.

Demolarea cu bila

Art.205 La demolarea cu bila este interzis a se lucra atunci cand aceasta nu este fixa cu ambele cabluri (portant si " de repel").

Art.206 In timpul lucrului se interzice stationarea persoanelor in raza de actiune a utilajului si bilei. Demolarea cu ajutorul explozivilor

Art.207 Pentru demolarea constructiilor si a elementelor constructive cu ajutorul materiilor explozive se vor respecta prevederile din Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru depozitarea, transportul si fabricarea materiilor explozive.

Taierea cu lance termica

Art.208 Aplicarea metodei de demolare a constructiilor cu lancea termica se face pe baza de

documentatie tehnica de executie luandu-se masuri de prevenire a incendiilor si de protectie a lucratorilor impotriva arsurilor.

Demolarea cu laser

Art.209 La demolarea cu laser, locul de munca va fi delimitat si semnalizat pe tot perimetrul, iar operatorul va fi obligatoriu protejat cu un ecran de sticla sau de policarbonat.

Demolarea prin metoda hidrodinamica

Art.210 La demolarea prin metoda hidrodinamica se iau masuri de protejare a personalului contra proiectiilor de material.

Lucrari de translatii de cladi

Art.211 Executarea lucrarilor de translatie se face numai dupa intocmirea unei documentatii tehnice, in functie de caracteristicile constructive ale cladirii, de starea sa fizica in momentul respectiv, cat si de conditiile noului amplasament.

Art.212 Inainte de a se incepe lucrarile de translatie a unei cladiri este obligatoriu a se realiza operatiunile pregatitoare care constau din:

- expertizarea constructiei din punctul de vedere al stabilitatii si al efectelor dinamice ce urmeaza sa le suporte;

- elaborarea unui proiect de consolidare;

- elaborarea unui proiect tehnologic cu fiecare operatie in parte completat cu toate masurile de securitate a muncii ce se impun a fi luate;

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice;

- debransarea retelelor de gaze, apa, canalizare;

- realizarea unor racorduri elastice ale instalatiilor, in cazul translarii unor cladiri pe distante scurte;

- asigurarea cu echipamente de sustinere adecvate;

- delimitarea zonelor de lucru, montare a panourilor avertizoare de interzicere a accesului persoanelor straine.

Art.213 Sapaturile necesare pentru realizarea cadrului purtator in vederea asigurarii translatiei cladirii, se vor executa conform proiectului tehnologic, in functie de adancimea fundatiilor existente.

Art.214 In timpul executarii translatiei se va urmari mentinerea cladirii in plan orizontal si vertical luandu-se masuri de intrerupere a operatiei atunci cand se constata bateri de orizontalitate si verticalitate

Art215 Este obligatorie reglarea popilor de sprijin sau in cazul preselor, punerea sub sarcina la valorile rezultate din schema de incarcare din ipoteza calculului cadrului purtator pe reazeme rigide. Conbrolul asigurarii incarcarii se va face cu ajutorul aparaturii de masura, astfel ca la terminarea operatiunii de montaj, intreaga greutate a constructiei sa fie transmisa la teren prin intermediul preselor.

Art.216 Este obligatorie asigurarea unei ruperi controlate a legaturilor dintre grinzile cadrului purtator si elementele de contur ale constructiei, pentru a nu introduce vibratii in suprastructura si a impiedica aparitia deformatiilor si a fisurilor.

Art.217 In cadrul fazei de montare a cailor de rulare si a mecanismelor de transport se vor respecta prevederile din Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru montaj, utilaje tehnologice si constructii metalice.

Este obligatorie dotarea sinelor si a utilajului de transport cu dispozitive de masurare a deformatiilor elementelor elastice, pentru a permite masurarea incarcarii conform sarcinii stabilite prin proiect.

Art.218 Este obligatorie efectuarea masuratorilor cu aparatura adecvata pentru determinarea perioadelor proprii de oscilatie, in toate situatiile caracteristice ale procesului de pregatire si de efectuare propriu-zisa a translatiei, cat si in situatia de rezemare pe fundatia definitiva.

Masuratorile efectuate au rolul de a scoate in evidenta comportarea identica sau diferita a constructiei in aceste situatii caracteristice, pentru a putea preveni o eventuala degradare a rigiditatii constructiei in timpul deplasarii.

PREVEDERI DE PROIECTARE

Prevederi generale

Art.219 Organizatiile de proiectare raspund pentru ca documentatiile tehnico-economice pe care le in tocmesc sa permita executarea lucrarilor de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri si respectiv exploatarea ulterioara a constructiilor, in conditii de securitate. In acest scop, sunt obligate sa tina seama la elaborarea proiectelor, de Instructiunile proprii de securitate a muncii si de toate prevederile actelor normative prin care se asigura masurile de securitate si sanatate in munca.

Art.220 In proiectele de executie vor fi prevazute echipamentele si dispozitivele corespunzatoare pentru desfasurarea lucrarilor in deplina securitate si igiena a muncii.

Art.221 Se va asigura prin proiect, eficienta masurilor de securitate si sanatate in munca, corespunzatoare prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, atat pentru perioada executarii lucrarilor de reparatii, cat si pe timpul exploatarii ulterioare a constructiilor.

Art.222 Proiectantul va prezenta, la cererea executantului lucrarii sau a beneficiarului, datele avute in vedere la proiectarea lucrarilor, precum si orice alte informatii privind considerentele ce au fost avute in vedere pentru asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca.

Art.223 Documentatia elaborata se va completa cu recomandarile organelor de avizare, precum si cu masurile impuse de autoritatile de stat insarcinate cu securitatea muncii cu ocazia controalelor efectuate in timpul executiei lucrarilor.

Art.224 Proiectele tehnologice vor contine:

- fisa tehnologica cu ordinea de executare a lucrarilor;

- masurile de securitate si sanatate in munca care trebuie sa indeplineasca conditiile de lucru impuse de unele tehnologii adoptate;

- lista cuprinzand propuneri de dispozitive de protectie si echipamente de lucru necesare pentru aplicarea tehnologiilor noi;

- masurile necesare pentru asigurarea conditiilor normale de lucru:

- instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca care nu se gasesc in normele in vigoare si care trebuie aplicate.

Art.225 La cererea beneficiarului, in cadrul unui contract de asistenta tehnica, proiectantul va urmari modul in care constructorul respecta masurile de securitate si sanatate in munca prevazute in proiect.

Art.226 Proiectantul va oferi asistenta tehnica constructorului si beneficiarului, la termenele solicitate de acestia, pentru lucrarile neprevazute initial in documentatie sau de mare dificultate ivite in realizarea lucrarilor de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri.

Lucrari de pamant

Art.227 Proiectantul va stabili solutia de evacuare a pamantului rezultat din sapatura si depozitarea acestuia in afara perimetrului constructiei.

Art.228 In zonele in care apele superficiale se pot scurge spre terenul pe care se executa lucrarile de sapatura, vor fi prevazute prin proiect, santuri de garda care sa le evacueze in aval de zona de lucru. In terenuri nisipoase-argiloase, lutoase si in pamanturi sensibile la umezire, in care apa de infiltratie dauneaza stabilitatii terasamentelor, vor fi prevazute masuri pentru impermeabilizarea peretilor santurilor.

Art.229 In cazul executarii sapaturilor la o adancime mai mare, in functie de compozitia terenului si de coeficientul de umiditate naturala, vor fi prevazute in proiectul de organizare a lucrarilor, masurile de consolidare a peretilor sapaturilor.

Art.230 Pentru executarea sapaturilor nesprijinite cu peretii in taluze, va fi prevazuta in proiect inclinarea peretilor sapaturii, in functie de caracteristicile terenului.

Art.231 In cazul realizarii unor umpluturi cu inaltimea mai mare de 1,2 m intr-o singura parte a zidurilor de sprijin proaspat turnate, se va verifica prin calcul, rezistenta zidului.

Art.232 In cadrul proiectelor tehnologice se vor lua masuri pentru ca in urma executarii sapaturilor sa nu fie afectat echilibrul natural al terenului in jurul fundatiilor, pe o distanta corespunzatoare zonei de influenta a stabilitatii constructiilor invecinate.

Se vor prevedea masuri de imbunatatire a caracteristicilor fizico-mecanice ale pamantului.

Art.233 în cazul cand in aceeasi incinta sunt de executat mai multe lucrari apropiate, prin proiect se vor lua masurile necesare incat:

- sa se asigure executia lucrarilor de sapatura si fundatii incepand cu cele situate la adancimea cea mai mare;

- sapaturile efectuate sa nu influenteze asupra stabilitatii constructiilor existente;

- lucrarile de epuizare a apei din sapaturi sa n u produca afluiri ale pamantului din zona constructiilor invecinate.

Lucrari de betoane

Art.234 Proiectantul va indica modul de transport al betonului pana la locul de utilizare autobetoniere, autobasculante, pompe de beton, benzi transportoare, bene, tomberoane, roabe. Se va urmari ca durata transportului betonului de la locul de preparare pana la locul de turnare sa nu depaseasca timpul necesar pentru pastrarea compozitiei si mentinerii omogenitatii betonului.

Art.235 în cazul transportarii betonului cu benzi transportoare se vor respecta prin proiectul tehnologic, urmatoarele reguli:

- unghiul de inclinare a benzii transportoare se va stabili in functie de consistenta betonului si de directia de transport (ridicare sau coborare);

- transbordarea betonului de pe o banda pe alta, precum si incarcarea de pe o banda pe alt mijloc de transport se vor face cu ajutorul unor jgheaburi sau a unor palnii de cel putin 60 cm inaltime, astfel incat operatia sa se faca prin cadere verticala si nu prin aruncare;

- este interzisa caderea libera a betonului de pe banda transportoare direct la locul de turnare.

Art.236 în cadrul proiectului de executie a lucrarilor de reparatii, se va tine seama de urmatoarele aspecte:

- conditiile de stabilitate generala a constructiei;

- caracteristicile fizico-mecanice si chimice ale straturilor de pamant de sub talpa fundatiei, determinate cu ajutorul studiilor geotehnice;

- gradul de importanta al cladirii;

- marimea si uniformitatea in plan a incarcarilor transmise de structura la teren.

Art.237 Prin stabilirea solutiilor in cadrul proiectului de executie a lucrarilor de reparatii se va asigura evitarea tasarilor diferentiale, urmarind ca repartitia presiunilor pe talpa fundatiilor sa fie cat mai uniforma. Solutiile trebuie astfel alese incat sa prezinte siguranta in exploatare.

Lucrari de dulgherie

Art.238 Toate elementele componente ale cofrajelor, schelelor si esafodajelor vor fi stabilite prin fise tehnologice, pe baza unui calcul statistic si de rezistenta, care sa tina seama de toate sarcinile statice si dinamice la care vor fi supuse in timpul utilizarii. Lucrari de zidarie

Art.239 La proiectarea lucrarilor de zidarie se vor indica atat dimensiunile zidariei, rezultate din

conditiile de rezistenta si din cerintele deizolare termica si fonica, cat si tipul de mortar folosit.

în cazul executiei lucrarilor de zidarie pe timp friguros se va utiliza numai mortar cu ciment sau ciment

-var,

Art.240 Se va indica in proiectul tehnologic, modalitatea de transport a mortarului la locul de utilizare. în cazul utilizarii motocompresoarelor echipate cu rezervoare de aer pentru transportul mortarului prin conducte se vor respecta instructiunile in vigoare privind exploatarea recipientelor sub presiune.

Art.241 Se interzice prevederea la prepararea mortarelor colorate a pigmentilor vatamatori sanatatii personalului lucrator cum sunt: miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru.

Art.242 Pentru executarea lucrarilor de zidarie sub cota pardoselii, se va intocmi o fisa tehnologica care sa cuprinda si indicarea masurilor privind impiedicarea surparii peretilor sapaturii. Executarea zidului de protectie a hidroizolatiei se va face dupa executarea lucrarilor de fundatii, executarea zidului ce trebuie izolat si a hidroizolatiei verticale.

Art.243 în cazul executarii lucrarilor de zidarie la inaltime, proiectantul va prevedea dispozitivele speciale pentru aducerea materialelor pe cladirile in curs de executie.

Art.244 în cazul in care transportul materialelor se face manual, vor fi apr4evazute in proiectul tehnologic, plane inclinate avand panta maxima de 20 %. Latimea minima a planelor inclinate este de 1 m pentru circulatia intr-un singur sens.

Planele inclinate si podetele utilizate la inaltimi de peste 0,7 m fata de sol, trebuie prevazute cu balustrade inalte de 1 m, cu legaturi intermediare, cu borduri laterale de 10 - 15 cm si cu sipci transversale fixate la distante de 20 - 40 cm.

Lucrari de invelitori

Art.245 Proiectantul va dimensiona platformele de lucru la incarcarea maxima data de greutatea lucratorilor si a materialelor ce se folosesc in timpul lucrului. Platformele vor fi realizate astfel incat sa permita accesul lipsit de pericole la nivelul respectiv.

Art.246 Se vor prevedea scari de acces un de este cazul, rezemate de perete, care sa asigure o buna stabilitate.

Este interzisa inclinarea scarilor (altele decat cele fixate) peste 60 grade. Intre 60 grade - 80 grade, trebuie folosite scari fixe, cu balustrade, iar peste 80 grade inclinare, scarile fixe trebuie prevazute cu aparatori tip colivie si cu intreruperi pentru odihna la maximum 4 m.

Art. 247 Locurile de primire a materialelor necesare lucrarilor de reparatii vor fi amenajate conform proiectului elaborat in functie de configuratia locului de amplasare si de necesarul de materiale.

Lucrari de consolidari

Art.248 Proiectele intocmite pentru lucrari de consolidare vor urmari prin solutiile arhitecturale, tehnice si organizatorice adoptate, planificarea diferitelor lucrari sau faze de lucru, astfel incat sa se realizeze siguranta si durabilitatea ulterioara a constructiilor.

Solutiile adoptate in proiectele de executie vor fi alese in functie de cauzele care au determinat necesitatea consolidarilor.

Lucrari de demolari

Art.249 înainte de a fi stabilite lucrarile de demolare si meto9da prin care se executa, proiectantul va examina planurile retelelor subterane ale instalatiilor de apa, gaze, canalizare, electrice din zona constructiilor respective, confruntandu-se cu situatia de pe teren, spre a stabili masurile speciale necesare pentru ca lucrarile de demolare sa nu fie stanjenite de eventualele distrugeri accidentale ale constructiilor sau sa fie periclitata stabilitatea constructiilor invecinate.

Art.250 In cazurile in care exista pericol de incendiu sau de explozie se vor prevedea in proiect masurile adecvate.

De asemenea, vor fi prevazute caile de evacuare a materialelor rezultate din demolare, astfel, incat sa nu stanjeneasca lucrarile ce se vot desfasura in continuare.

Art.251 In cazul demolarii prin metoda imploziei, proiectul tehnologic va contine obligatoriu:

- amplasamentul constructiei ce urmeaza a fi demolata;

- tehnologia de impuscare;

- calculul cantitatii de exploziv care sa asigure scopul propus;

- evaluarea conditiilor pentru efectuarea lucrarilor pregatitoare si de impuscare;

- mijloacele de initiere, aprindere, schema de legare a fitilelor detonante si a capsulelor electrice, ordinea de explozie;

- modul de repartizare a incarcaturii explozive pe sectiunea constructiei, pentru a realiza caderea constructiei conform proiectului tehnologic;

masuri de protectie specifice, atat la efectuarea lucrarilor pregatitoare, cat si la demolarea propriu-zisa.

Art.252 Pentru ca metoda demolarii prin implozie sa poata fi aplicata, constructia ce urmeaza a fi demolata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- structura trebuie sa fie intr-o stare suficient de buna pentru ca prabusirea ei sa poata fi controlata;

- aria de demolare sa fie suficient de mare pentru ca dupa explozie sa poata incapea in interiorul ei daramaturile constructiei.

O pregatire insuficienta a exploziei, poate sa conduca prabusirea prematura a constructiei, urmata de accidente. Planificarea si pregatirea exploziei poate dura cateva luni, dar actiunea propriu-zisa este terminata in cateva secunde, urmate in mod obligatoriu de curatarea terenului si indepartarea daramaturilor.

Lucrari de translatii de cladiri

Art.253 Documentatia tehnica care se intocmeste in cazul lucrarilor de translatii de cladiri va contine:

-	descrierea constructiei amplasament, caracteristicile terenului de fundare, pe intregul traseu, structura de rezistenta, finisaje, utilitati, starea fizica a constructiei in momentul executarii lucrarilor);

- prezentarea lucrărilor pregătitoare si a soluţiilor de consolidare;

- prezentarea soluţiei de translaţie a cladirii, pe faze de execuţie, fiecare operaţie fiind completata cu masurile adecvate de securitate si sanatate in munca;

- calculul eforturilor si deplasarilor in nodurile cadrului purtator, cu ajutorul unor programe de analiza statica si dinamica a structurilor;

- lucrarile topografice necesare, avand in vedere ca fiecare faza se executa intre limite foarte restranse sub aspectul tolerantelor si al abaterilor;

- proiectul de arhitectura, rezistenta si instalaţii pentru cladirea de pe noul amplasament. ANEXA 1

LEGI, ACTE NORMATIVE DE SECURITATE A MUNCII

- Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

- Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006

- Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- Hotarare nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

- Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

- Hotarare nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizar

- Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotarare nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

- Hotarare nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

- Hotarare nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Hotarare nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

16

Instrucţiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative nou intrate in vigoare.

17

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor.

18

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru alte activitati specifice cumulate prin sarcina de munca de lucrator cu activitatile pe care le desfasoara acelasi lucrator potrivit prezentei instructiuni proprii

NOTA:

- Prezenta instrucţiune devine document cu raspundere juridica in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in momentul in care reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , aproba prin semnatura si stampila acest document.

- Acest document de la data intrarii lui in vigoare si pina la inlocuirea lui cu un alt document ca urmare a schimbarilor legislative esentiale in domeniul SSM la nivel european sau national, este considerat un document de lucru, deci se pot face modificari de continut la unele articole, stergeri de articole in totalitate sau inlocuirea completa a prevederilor unor articole.

- Modificarile se fac de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Modificarile de continut, sau forma noua a unui articol se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea noului continut pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul modificat.

- Modificarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

- Abrogarea continutului unui articol din prezenta instructiunie se face de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Abrogarea (iesirea din vogoare a conţinutului unui articol din aceasta instrucţiune) se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea datelor de la punctul 6 al acestei note, pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul abrogat.

- Abrogarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

SERVICIUL DE PREVENIRE SI PROTECŢIE