Universitatea "ŞTEFAN CEL MARE" Suceava

Suceava str. Strada Universitatii nr. 13

/	/

4244423 Tel 0230216147 sau 023216147.

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru

VOPSIRE MANUALA ( CU PENSULA)

IP 026600

LA

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

Editia

Modificata cu prevederile din HG 1425/2006 SI HG 955/2010

11-04-2011

PREAMBUL

Art.1 Instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru VOPSIRE MANUALA (CU PENSULA) , fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , privind realizarea securitatii si sanatatii in munca , sistem care cuprinde :

- - Legea 319/ 2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca .

- - Nomele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele masuri de securitate si sanatate in munca , general valabile pentru orice activitate .

- - instructiuni pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative cu referire punctuala la unele aspecte ale activitatii de prevenire si protectie de SSM in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor partea comuna, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca partea specifica fiecarui tip de activitate/ meserie, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava specific meseriei respective, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru VOPSIRE MANUALA (CU PENSULA) (sunt integrate sistemului de la art. 1 si se gasesc la litera e).

Aceste instructiuni proprii la un loc de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se aplica cumulat cu alte instructiuni proprii care detaliaza in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , masurile de SSM care vizeaza celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , activitatii care sunt incredintate unui lucrator prin sarcina de serviciu de baza sau suplimentara sarcinii de serviciu de baza care sarcina poate fi ocazionala sau permanenta.

Art. 2 In aceste instructiuni proprii , procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat , compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc :

- EXECUTANTUL : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;

- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca ;

- MIJLOACELE DE PRODUCŢIE : totalitatea mijloacelor de munca ( instalatii, masini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, tec.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- MEDIUL DE MUNCA : ansamblul conditiilor fizice , chimice , biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Art. 3 La Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor instructiuni proprii pentru VOPSIRE MANUALA (CU PENSULA), vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati , in conditii de securitate a muncii , se realizeaza prin detalierea masurilor de prevenire si protectie partea comuna tuturor locurilor de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si incadrate cu lucratori.

Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca stipulat de legea 319 / 2006 si respecta prevederile Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006 .

In contextul prezentat anterior , continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv si de asemenea cumulate cu instructiunile proprii pentru punerea in aplicare a prevederilor diferitelor acte normative pe specificul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

PREVEDERI GENERALE Conţinut

Art. 4 Prezentele instructiuni proprii pentru VOPSIRE MANUALA (CU PENSULA), cuprind masuri specifice unei anumite activitati dintr-un anumit loc de munca , din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Scop

Art. 5 Masurile cuprinse in prezentele instrucţiuni proprii au ca scop prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si la fiecare loc de munca in parte organizat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , cat si protectia lucratorilor la diferitiii factori de risc care se pot manifesta pe timpul desfasurarii activitatilor de catre lucratoriii din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , pe locurile de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Domeniu de aplicare

Art. 6 Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor locurilor de munca si lucratorilor care sunt incadrati pe aceste locuri din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 7 Prevederile prezentelor instructiuni proprii pentru VOPSIRE MANUALA ( CU PENSULA) se aplica cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii de art. 1 literele c) si d) cat si cu prevederile actelor normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.

Revizuirea prezentelor instructiuni proprii

Art. 8 Prezentele instructiuni proprii pentru VOPSIRE MANUALA ( CU PENSULA), se vor revizui periodic si vor fi modificate de catre conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite :

- la nivel national,

- la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sau la modificarea proceselor de munca.

Instruirea lucratorilor

Prevederi generale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Art.9 Instruirea lucratorilor care fac obiectul acestei instructiuni proprii, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se va face in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

Art. 10.1. - (1) Prezentul articol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in conformitate cu art. 20 din legea 319/2006 si art. 74-100 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

(2). - Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

(3). - (a) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii

si/sau al unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.

(b) Perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

(4). - Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

(5). - La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

(6). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

(7). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare pentru:

- conducatorii locurilor de munca;

- lucratori, pe meserii si activitati.

(8). - (a) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

- Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3), anterior datei cand urmeaza sa se desfasoare instruirea sau cel tarziu imediat dupa verificarea instruirii.

- Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza pe loc de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat instruirea si in cel mult 5 zile lucratoare de catre persoanele stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa verifice instruirea.

- Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

- Fisa de instruire individuala se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca, pentru fiecare lucrator in parte.

- In situatia in care fisa individuala de instruire a unui lucrator se epuizeaza, aceasta se pastreaza la contractul individual de munca. Pe coperta fisei individuale de instruire se scrie „TERMINAT"apoi pe randul imediat urmator "inlocuita la data de       iar data la care a fost inlocuita se regaseste scrisa pe coperta fisei individuale ce a inlocuit fisa epuizata.

Pe aceasta fisa noua se va scrie obligatori CONTINUARE iar in ea va fi pusa la pagina cu instruirile introductiv generala si la locul de munca, o copie a paginii cu instruirea introductiv generala si la locul de munca din fisa epuizata,

Pentru fisele care au fost epuizate pana la data de 27.09 2010 (data la care a intrat in vigoare HG 9552010) acest lucru nu mai este posibil, vechile prevederi dand posibilitatea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa distruga aceste fise la epuizarea lor.

(g)	Fisele individuale de instruire pentru situatii de urgenta urmeaza acelasi regim ca si fisele
individuale pentru securitate si sanatate in munca.

(h)	Copia celei mai recente fisele de aptitudini se pastreaza pana la expirarea termenului ei de
valabilitate, in fisa de instruire de SSM, la fiecare lucrator in parte, iar un exemplar in original al acestei
fise se depune la contractul individual de munca ce se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE"
Suceava .

(i)	La contractul individual de munca al fiecarui lucrator in parte se va pastra pe toata durata de
valabilitate a contractului, fisele de aptitudini ale lucratorului in cauza de la controlul medical la
angajare si pana la cea mai recenta fisa de aptitudini de dinaintea rezilierii contractului individual de
munca pentru lucratorul in cauza.

(j) Fisele de aptitudini aflate la contractele de munca, dupa rezilierea contractului de munca, se vor pastra impreuna cu contractul individual de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , timp de 5 ani de zile de la data rezilierii contractului respectiv.

(9). - (a) Pentru persoanele aflate in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit.

c)	din legea 319/2006, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava stabileste, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si
insotirea acestora in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru lucratorii de la alti operatori economici care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in calitate de beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitatea si sanatatea lor existente in zona de responsabilitate a Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in zona sa de respomsabilitate (numai cele care pot sa ii afecteze pe acesti lucratori/persoane si numai pentru traseul si locatia unde acestea urmeaza sa isi desfasoare temporar activitatea).

- Instruirea prevazuta la lit. (a) si (b) se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

- Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre operatorul economic de la care vin lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, la conducatorul grupului.

- Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , fara a se intocmi fisa de instruire.

Instruirea introductiv-generala

Art. 10.2. (1) -In conformitatea cu preverile art. 83-89 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010, in cadru Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , Instruirea introductiv-generala se face:

- la angajarea lucratorilor;

- lucratorilor detasati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorilor delegati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorului pus la dispozitia Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre un agent de munca temporar.

(2). - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

(3). - Instruirea introductiv-generala se face de catre:

- angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 9; sau

- lucratorul desemnat, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 49; sau

- un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie, daca activitatile ce se desfasoara de catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt prevazute in anexa 5 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG

955/2010; sau

d)	serviciul extern de prevenire si protectie in urmatoarele situatii:

- persoanele de la literele a-b nu au curs de minim 40 ore in domeniul securitatii si santatii in munca;

- persoana de la punctul c nu are curs de 80 ore in domeniul SSM;

- Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , are un contract valabil, de prestari servicii in domeniul SSM, in care are prevazuta aceasta activitate;

(4). - (a) Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane, in prima zi de lucru a lucratorului/lucratorilor noi angajati.

(b) Instruirea introductiv generala se face pentru noii angajati doar dupa ce s-au efectuat cu acestia urmatoarele activitati:

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat o fisa individuala de instruire de SSM cu datele referitoare la angajat;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat un dosar medical si o fisa de expunere la riscuri pe specificul locului de munca unde urmeaza sa fie angajata persoana in cauza;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat si reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , a aprobat, pentru viitorul angajat o adresa prin care se solicita efectuarea controlului medical la angajare, medicului de medicina muncii cu care Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are contract de prestari servicii;

- viitorul angajat a primit de la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava completate: fisa individuala de instruire de SSM, dosarul medical, fisa de expunere la riscuri, fisele de aptitudini;

- viitorul angajat a executat controlul medical la angajare la medicul de medicina muncii specificat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- viitorul angajat a primit de la medicul de medicina muncii fisa de aptitudini si fisa de instruire de SSm in care este consemnat semnat si stampilat diagnosticul final   APT PENTRU LOCUL DE MUNCA

- angajatul are incheiat un contract individual de munca cu Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(5). - (a) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

- Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si poate fi ulterior modificata catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in baza propunerilor in scris facute de una din persoanele de la art. 10.2. (3).

- Sunt exceptate de la prevederile alin. (b) persoanele prevazute la art. 10.1. (8), carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

(6). - (a) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

- legislatia de securitate si sanatate in munca;

- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

- masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

- Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Tematica se gaseste in dosarul instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati. Acest dosar se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru instruirea introductiv generala, in baza tematicii aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se intocmeste de catre una din persoanele de la art. 10.2. (3), planul de desfasurare a intruirii introductiv generale iar acest document face apoi parte din documentatia instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati care compune dosarul mai sus amintit

(7). - (a) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Pentru aceasta una din persoanele de la art. 10.2.(3) va intocmi si apoi va depune la dosarul instruirii introductiv generale de SSM, un set de teste tip grila de SSM, de cel putin 10 intrebari. Fiecare test tip grila va avea o fisa de verificare a testului in care este trecuta varianta corecta de rezolvare a testului.

- Testarea va fi inclusa in durata instruirii introductiv generale de SSM.

- Testarea se va efectua de catre fiecare nou angajat.

- Noul angajat testat, va da raspunsurile la testul tip grila pe o fisa de raspuns conform modelului stabilit de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Acest model de fisa de raspuns se va pastra in documentatia care compune dosarul instruirii introductiv generale de SSM.

- Rezultatul testarii se va trece de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) direct pe fisa de raspuns la testare data si semnata de noul angajat.

- Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de instruire a noului angajat testat.

- Lucratorii care au parcurs instruirea introductiv generala de SSM si nu au obtinut calificativ de trecere la testare nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca sunt necorespunzatori pregatiti pentru locul de munca pe care au fost angajati.

Instruirea la locul de munca

Art. 10.3 - (1) Instruirea la locul de munca se face a doua zi de lucru a noului angajat, dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca pe care este angajat noul lucrator.

(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(3). - (a) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.

(b) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

(4). - (a) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

(b) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la locul de munca pentru care s-a intocmit aceasta instructiune proprie si poate fi ulterior modificata catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu una din persoanele de la

art. 10.2. (3)

(5). - (a) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor aprobate de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

(b) Tematica instruirii la locul de munca se va pastra in dosarul instruirii la locul de munca a noilor

angajati. Acest dosar se va intocmi de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) pentru fiecare conducator de loc de munca.

- Dosarul instruirii la locul de munca de SSM se va pastra la fiecare conducator de loc de munca.

- Instruirea la locul de munca se va desfasura potrivit planului de desfasurare a instruirii la locul de munca intocmit in baza tematicii de instruire la locul de munca aprobate si va cuprinde:

- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

- masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

- instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor;

- Planul de desfasurare a instruirii la locul de munca va face parte din documentatia care compune dosarul instruirii la locul de munca;

- Planul instruirii la locul de munca se aproba de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se intocmeste de una din persoanele de la art. 10.2. (3);

(6). -(a) Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut istruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

(b)	Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de
instruire a noului angajat testat.

(7) Lucratorii care au parcurs instruirea la locul de munca si nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea, nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca pentru care au fost angajati.

Instruirea periodica

Art. 10.4. -(1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe specificul fiecarui loc de munca in parte din cele care fac obiectul acestei instructiuni proprii.

(2). - (a) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

(3) Durata instruirii periodice pentru toate locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, este   in functie de riscurile identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de munca si este dupa cum urmeaza:

- 30 minute pentru un nivel de risc global pe locul de munca ce face obiectul acestei instructiuni proprii, de mai mic sau egal cu 2,50;

- 60 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,00;

- 90 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,50;

- 120 minute pentru un nivel de risc global peste 3,50.

(c)	Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni si este   in functie de riscurile
identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de
munca si este dupa cum urmeaza:

- lunar daca nivelul de risc global este mai mare de 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 6 luni);

- bilunar daca nivelul de risc global este intre 3,00 si 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 12 luni);

- trimestrial daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 12 luni dar nu mai mare de 18 luni;

- la 4 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 18 luni dar nu mai mare de 24 luni;

- la 5 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 24 luni dar nu mai mare de 30;

-	la 6 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 30 luni.

(4)	Pentru personalul tehnico-administrativ care face obiectul acestei instructiuni proprii, intervalul
dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni, este in functie de riscurile identificate si evaluate
la locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, aflate in subordinea nemijlocita a
acestei categorii de personal ce are atributii de indumare- control a acestor locuri de munca si se
calculeaza astfel:

- lunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global este mai mare de 3,5;

- bilunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 3,00 si 3,5;

- trimestrial daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 12 luni;

- la 6 luni daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 18 luni;

- la 12 daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime peste 18 luni;

- Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

- Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

Persoana care a verificat instruirea va semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

(7). - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) si aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Tematica instruirii periodice se va pastrala persoana care efectueaza instruirea in dosarul instruirii periodice.

Instruirea periodica suplimentara

Art. 10.5 -(1) Instruirea periodica suplimentara se face in plus de instruirea periodica obisnuita in urmatoarele cazuri:

- cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

- cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- la reluarea activitatii dupa accident de munca;

- la executarea unor lucrari speciale;

- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

(2) In luna in care se face instruirea periodica suplimentara nu se mai planifica si executa si instruire periodica obisnuita cu lucratorul de la art. 10.5.(1).

(3). - Durata instruirii periodice suplimentare prevazute la art. 10.5.(1) nu va fi mai mica de 8 ore si va fi in conformitatea cu prevederile de la art. 10.3. numai ca aceasta instruire suplimentara se va consemna in capitolul special destinat in fisa de instruire individuala de SSM sau daca aceasta fisa nu are acest capitol in locul imediat urmator disponibil in fisa de instruire pentru instruirea periodica a lucratorului.

(4). - Instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 10.5.(1) se va efectua pe baza tematicilor din dosarul instruirii la locul de munca detaliat la art. 10.3.

Art. 10.6 Daca instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru in acest caz conducatorul locului de munca inainte de inceperea efectiva a lucrului pe acea sarcina de lucru, va aduna toate persoanele implicate in rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal :

- pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru;

- cine coordoneaza activitatea de la inceperea rezolvarii sarcinii de lucru si pina la finalizarea ei

- materiale si masuri suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcii de lucru

- organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat de accidentare

NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii,

inseamna o activitate considerata indatorire de serviciu, care se desfasoara in condiţii speciale, altele decit cele normale, dar care nu incalca in mod evident prevederile normativelor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor specificate in anexa 1 si 2 la aceste instructiuni proprii. Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru

Art. 11 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi organizat si amenajat in conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau /si de imbolnavire profesionala

Art. 12 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Ehipamente de munca

Art. 13 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Masuri generale de protectie

Art. 14 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de E.I.P.tie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.

Art. 15 înainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni , in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune .

Art. 16 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazuta la art. 15din prezenta instructiune proprie , Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin 2 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile , materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.

încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 17 (1) La efectuarea operatilor de vopsire vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii, pentru lucrul in medii cu substante toxice.

(2) Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operatii cu substante toxice a persoanelor sub varsta de 18 ani, a femeilor gravide si a celor aflate in perioada de alaptare.

Art. 18 Se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii la unele substante. Acestea vor fi repartizate la alte operatii sau activitati.

Art. 19 Toate persoanele care lucreaza in contact cu substantele toxice vor fi examinate medical periodic, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.

Art. 20 Se interzice lucratorilor care prezinta leziuni ale pielii, mucoaselor etc. sa desfasoare activitati in prezenta substantelor toxice.

Art. 21 Se interzice contactul prelungit sau frecvent al produselor de vopsire cu pielea sau mucoasele,

inhalarea frecventa sau prelungita a vaporilor acestor produse, precum si ingerarea produselor.

Instruirea lucratorilor

Art. 22 Instruirea personalului se va face in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006.

Art. 23 Organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza conform prevedrilor din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319 /2006 .

Art. 24 Lucratorii vor fi instruiti asupra pericolelor pe care le prezinta pentru propria securitate si sanatate, substantele si instalatiile cu care lucreaza, precum si asupra masurilor de prevenire stabilite.

Art. 25 Conducatorii locurilor de munca vor elabora instructiuni proprii, cuprinzand masurile concrete de securitate ce urmeaza a fi respectate in timpul efectuarii sarcinii de munca, precum si instructiuni pentru functionarea in deplina securitate a utilajelor si instalatiilor din exploatare care vor fi aduse la cunostinta lucratorilor.

Art. 26 Lucratorii vor fi instruiti si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru a evita accidentarea si imbolnavirea profesionala, precum si acordarea primului ajutor in cazul intoxicarii cu substante nocive.

Art. 27 Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de substantele utilizate, cu avizul medicului de specialitate, prin instructiuni proprii.

Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 28 (1) Dotarea lucrarilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate, in raport cu riscurile existente se vor realiza in conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel incat acestea sa asigure protectie concomitenta a lucrarilor contra tuturor riscurilor existente in procesele concrete de vopsire.

- Sortimentele de echipament individual de protectie trebuie sa asigure si prevenirea unor accidente cu consecinte grave in caz de incendiu, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

- sa nu formeze topitura

- sa nu intretina arderea

Art. 29 Imbracamintea si incaltamintea utilizata in timpul lucrului vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice sau de lana, generatoare de sarcini electrice.

Art. 30 Se interzice executarea lucrarilor cu substante nocive fara purtarea echipamentului individual de protectie adecvat, specific fiecarei categorii de lucrari sau substante.

Art. 31 Se interzice purtarea echipamentului individual de protectie in locurile amenajate pentru servirea mesei.

Art. 32 (1) Echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate. Se interzice scoaterea din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava a echmentului individual de protectie in vederea curatarii.

(2) La curatarea echipamentului individual de protectie, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitati de vopsire va lua masuri de neutralizare a substantelor toxice aflate vizibil sau invizibil pe echipament.

Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 33 In incaperile in care se desfasoara activitati de preparare a vopselelor sau de vopsire propriu-zisa sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei.

Art. 34 In spatiile de lucru in care se desfasoara activitati de vopsire se va mentine permanent curatenia.

Art. 35 Substanţele folosite in activităţi de vopsire, cazute pe pardoseala, vor fi neutralizate cu materiale specifice fiecarei substante in parte, indicate de producator, dupa care vor fi evacuate si depozitate in spatii special amenajate.

Art. 36 Pentru eliminarea posibilitatii de aparitie a electricitatii statice, pardoselile vor fi realizate din materiale antistatice.

Art. 37 La locurile de munca unde sunt posibile contaminari cu substante nocive se vor prevedea grupuri sanitare dotate cu dusuri prevazute cu apa rece si calda si, dupa caz, cu substante neutralizate.

Art. 38 In toate cazurile efectuarii de lucrari cu substante care actioneaza asupra pielii si mucoaselor, lucratorii vor beneficia de substante neutralizante ale actiunii nocive, care se vor stabili, de la caz la caz, cu avizul medicului de specialitate. De asemenea, locurile de munca vor fi dotate cu truse de prim ajutor, al caror continut va fi stabilit cu avizul medicului de specialitate.

Art. 39 Pentru servirea mesei si fumat se vor amenaja incaperi separate, prevazute cu surse de apa si substante neutralizante adecvate.

Art. 40 înainte de servirea mesei sau fumat, lucratorii se vor spala pe maini si pe fata si, in functie de caz, vor utiliza solutii neutralizante.

Art. 41 Pentru evitarea surselor de aprindere, este interzisa folosirea flacarii deschise si a sculelor care produc scantei.

DEPOZITAREA, TRANSPORTUL SI MANIPULAREA VOPSELELOR SI MATERIALELOR AUXILIARE UTILIZATE IN PROCESUL DE VOPSIRE

Depozitarea

Art. 42 Produsele de vopsire se vor depozita in spatii distincte, inchise, ingradite, amenajate special si marcate corespunzator, in functie de natura materialelor.

Art. 43 La amenajarea spatiilor de depozitare a produselor toxice, inflamabile sau explozibile, pe langa prevederile prezentelor instructiuni proprii se vor aplica si prevederile altor reglementari legale in vigoare referitoare la aceste substante (specificate in anexa 1).

Art. 44 Depozitarea produselor de vopsire se va face in spatii uscate, aerisite, asigurate, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, de sursele de foc deschis sau de alte surse de incalzire, temperatura cuprinsa intre 50 C si 250 C.

Art. 45 Clasa de inflamabilitate pentru fiecare produs, stabilita conform P118/83, va fi consemnata in specificatia tehnica aferenta produsului.

Depozitarea lichidelor combustibile din clasele I si II se poate face in aceeasi cladire cu lichidele combustibile din clasele III si IV, cu conditia ca spatiile pentru lichidele din clasele I si II sa fie separate prin pereti antifoc de cele pentru lichidele din clasele III si IV.

Art. 46 Usile spatiilor de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolelor existente, conform standardelor in vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un gestionar. Usile se vor deschide spre exterior.

Art. 47 In spatiile de depozitare se interzic fumatul, intrarea cu flacara deschisa, precum si accesul persoanelor straine.

Art. 48 La depozitele de substante inflamabile, instalatiile electrice vor fi in constructie antiex.

Art. 49 Depozitarea produselor se va face in recipiente perfect etanse, a caror integritate initiala va fi verificata si mentinuta prin manipulari atente, fara socuri mecanice.

Art. 50 Produsele ambalate vor fi depozitate ordonat, pe loturi, si vor fi prevazute cu etichete referitoare la continutul sui denumirea chimica uzuala a produsului, data fabricarii si indicatoare de avertizare asupra pericolului pe care il reprezinta.

Art. 51 In spatiile de depozitare se va mentine curatenia, prin indepartarea imediata a oricăror scurgeri accidentale de produs, acestea prezentand in multe cazuri pericol de autoaprindere prin oxidare.

Art. 52 In timpul depozitarii se vor respecta indicatiile privind incompatibilitatea diverselor categorii de produse, conform specificatiei tehnice si etichetarii, fiind interzisa depozitarea in aceeasi incapere a produselor incompatibile.

Art. 53 In spatiile de depozitare se va asigura o circulatie adecvata a aerului prin ventilare naturala organizata sau mecanica, in functie de caracteristicile substantelor depozitate si conform specificatiilor producatorului, pentru a fi mentinuta permanent o atmosfera fara noxe sau amestecuri explozive de vapori.

Art. 54 Spatiile de depozitare vor fi dotate cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale si cu mijloace adecvate de stins incendii, in functie de natura produselor stocate si de indicatiile specificatiilor tehnice aferente fiecarui produs privind stingerea incendiilor.

Art. 55 Dezghetarea armaturilor, ventilelor, conductelor, pompelor etc. aferente depozitelor se va face numai cu apa calda, aburi etc., fiind interzisa folosirea in acest scop a focului deschis.

Art. 56 Demontarile, inlocuirile, reparatiile si alte operatii similare la pompe, robinete, conducte, rezervoare etc din dotarea depozitelor, care impun folosirea focului deschis se vor efectua numai dupa obtinerea permisului de „lucru cu foc „ oprirea si curatarea de produsele inflamabile a instalatiei respective si asigurarea tuturor masurilor ce se impun pentru prevenirea incendiilor sau exploziilor.

Art. 57 Vopselele si diluantii vor fi depozitate in ambalaje metalice prevazute cu capace care se inchid etans si dotate cu manere.

Art. 58 Dupa golire, ambalajele ce au continut materiale de vopsire vor fi depozitate in locuri special destinate in acest scop.

Transportul

Art. 59 Transportul substantelor toxice, caustice, inflamabile sau explozibile de la depozite la locurile de munca se va face cu mijloace de transport adecvate specificului substantei respective si tipului de ambalaj, conduse de personal special instruit si numit in acest scop.

Art. 60 In timpul transportului, ambalajele (recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate impotriva rasturnarii.

Art. 61 Se vor respecta indicatiile privind incompatibilitatea dintre diversele categorii de produse peliculogene si produse auxiliare, conform specificatiilor tehnice si etichetarilor, fiind interzis transporul acestor produse impreuna, in acelasi mijloc de transport (exemple: componenti acizi impreuna cu produse puternic alcaline, acceleratori de cobalt sau sicativi metalici impreuna cu peroxizi organici sau cu alte substante oxidante etc).

Art. 62 Se interzice transportul substantelor chimice in recipiente deschise si neprotejate.

Art. 63 Se interzice utilizarea mijloacelor de transport neamenajate special, pentru transportul substantelor inflamabile si neechipate cu mijloace adecvate de stins incendii, in functie de natura produselor transportate si de indicatiile specificatiilor tehnice aferente fiecarui produs, privind stingerea incendiilor.

Art. 64 Toate operatiile de manipulare a produselor de vopsire, precum si de distrugere a reziduurilor vor fi executate respectandu-se normele generale de aparare impotriva incendiilor si caracteristicile produsului din specificatia tehnica aferenta. Cisternele pentru transportul produselor inflamabile vor fi legate la pamant.

Art. 65 Personalul care executa operatiile de manipulare, transport si depozitare va fi instruit cu privire la caracterul periculos al acestor produse si la riscul de incendiu, accidentare sau imbolnavire profesionala in caz de nerespectare a masurilor de prevenire stabilite prin aceste instructiuni proprii de securitate a muncii si prin normele generale de aparare impotriva incendiilor.

Art. 66 In timpul manipularii produselor de vopsire, lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie adecvat pericolelor existente si stabilit prin instructiunile proprii.

Art. 67 (1) Operatiile de transvazare a substantelor se vro efectua cu dispozitivele speciale, astfel incat sa se evite contactul lucratorilor cu substantele respective sau inhalarea de vapori nocivi.

- La utilizarea dispozitivelor de sifonare se interzice aspirarea cu gura.

- La transvazarea substantelor inflamabile se va asigura scurgerea sub forma de jet continuu si nu sub forma de ploaie, pentru eliminarea posibilitatilor de aparitie a electricitatii statice.

Art. 68 Deschiderea capacelor metalice se va face cu scule care nu produc scantei.

Art. 69 Colectarea reziduurilor, carpelor, bumbacului, hartiei imbibate cu substante sau cu produse auxiliare se va face in recipiente speciale.

Art. 70 (1) Cantitatile de substante si materiale de vopsire scoase din depozit nu vor depasi cantitatile necesare unui schimb de lucru.

(2) In cazul in care necesitatile productiei impun scoaterea unor cantitati necesare pentru o zi de lucru, in sectiile de vopsire vor fi amenajate spatii speciale si mijloace tehnice care sa permita depozitarea temporara in conditii de securitate. Spatiile respective vor avea instalatie de ventilare mecanica proprie.

Art. 71 In timpul manipularii se vor evita deversarile si se va verifica inchiderea etansa a ambalajelor, care vor fi depuse in spatii special amenajate.

PREPARAREA MATERIALELOR DE VOPSIRE

Art. 71 Prepararea materialelor de vopsire (lacuri, vopsele etc) se va efectua numai in spatii special amenajate, in functie de natura produselor si de tehnologia aplicata, cu respectarea normelor PSI in vigoare.

Art. 72 Se interzice prepararea materialelor de vopsire in spatiile de depozitare ale acestora sau in alte spatii neamenajate pentru aceasta.

Art. 73 Se interzice folosirea surselor incandescente, a focului deschis, fumatului etc. in incaperile in care se prepara vopselele.

Art. 74 Incaperile in care se prepara vopsele vor fi inscriptionate cu indicatoare de avertizare si de interdictie corespunzatoare.

Art. 75 Incaperile in care se efectueaza prepararea si omogenizarea materialelor de vopsire vor fi prevazute cu instalatie de ventilare mecanica generala sau locala pentru captarea, filtrarea, neutralizarea si evacuarea noxelor precum si cu instalatie de ventilare mecanica generala pentru introducerea aerului proaspat (de compensare). Incaperile vor fi dotate cu instalatii proprii de stins incendii.

Art. 76 Materialele pentru vopsire se vor pastra numai in vase inchise. Dupa golire, acestea vor fi evacuate imediat din sectie, spalate si depozitate in locuri destinate acestui scop si care nu prezinta pericol de incendiu.

Art. 77 La prepararea solutiilor se vor respecta instructiunile producatorului, privind proprietatile si toxicitatea substantelor utilizate.

Art. 78 La prepararea oricaror solutii, prin simpla diluare sau prin amestec de mai multe substante, se va respecta ordinea stabilita prin tehnologie.

Art. 79 In timpul prepararii solutiilor se interzice depasirea temperaturilor de regim ale procesului tehnologic si supraincalzirea locala a recipientelor.

Art. 80 La incalzirea solventilor, temperatura lor nu trebuie ridicata peste valoarea temperaturii de fierbere.

Art. 81 Se interzice folosirea pigmentilor albi pe baza de plumb drept componenti ai vopselelor, precum si a benzenului si a benzinei etilate ca diluanti.

Art. 82 In cazul in care se mai utilizeaza ulei de in, ceara, colofoniu, se vor lua masuri impotriva imprastierii acestora prin stropire.

Art. 83 Se interzice umplerea vasului de fiert mai mult de % din capacitatea lui si adaugarea de diluanti volatili in recipientul care se afla pe foc.

Art. 84 La prepararea emailurilor de aluminiu, pulberea de aluminiu se va manipula cu precautie, pentru a nu se degaja in atmosfera.

Art. 85 Pulberea de aluminiu aprinsa nu se va stinge cu apa, ci cu stingatoare de pulbere sau dioxid de carbon.

Art. 86 Verificarea caracteristicilor solutiilor rezultate prin preparare se va efectua numai de catre personal calificat corespunzator si folosind aparatura si dispozitivele adecvate.

Art. 87 Sunt interzise verificarile organoleptice (gustare, miros etc).

Art. 88 In cazul in care prepararea solutiilor se realizeaza in statiile de preparare, se vor respecta instructiunile proiectantului la tehnologie si la functionarea utilajului.

Art. 89 Instalatiile electrice aferente statiei de preparare vor fi in constructie antiex.

Art. 90 Recipientele, vasele, conductele, rezervoarele si instalatiile pentru substante inflamabile vor fi legate la pamant si legate intre ele prin legaturi echipotentiale, pentru prevenirea aparitiei electricitatii statice.

Art. 91 Se interzice orice improvizatie la instalatiile mecanice si electrice.

Art. 92 Executarea, exploatarea si verificarea instalatiilor electrice se vor face conform standardelor de securitate a muncii in vigoare, privind functionarea in zone cu pericol de explozie.

Art. 93 Vopselele si solventii nu se vor transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat.

Art. 94 Conductele pentru transportul vopselelor vor fi verificate pentru a fi etanse.

Art. 95 In cazul schimbarii vopselei, utilajele si instalatiile folosite la prepararea ei se vor curata anterior.

Art. 96 In cazul in care, accidental, se produc scurgeri de solutii se va efectua imediat curatarea si, dupa caz, neutralizarea si deversarea reziduurilor in canalele racordate la statia de neutralizare.

PREGATIREA SUPRAFEŢELOR IN VEDEREA VOPSIRII

Procedee mecanice Aplicarea

Art. 97 Operatiile de curatare a suprafetelor prin aplicare se vor realiza in incaperi prevazute cu instalatii de ventilare mecanica pentru captarea si evacuarea noxelor degajate.

Art. 98 Incaperile de lucru vor fi mentinute in depresiune pentru prevenirea patrunderii pulberilor degajate in incaperile invecinate.

Art. 99 La instalatiile de curatare cu alice se va asigura etanseitatea spatiului de lucru, pentru a preveni proiectarea de particule si degajarile de praf.

Art. 100 Inainte de inceperea lucrului se vor verifica racordurile de aer comprimat.

Art. 101 Conductele de aer comprimat si furtunurile aferente sistemelor pneumatice, trebuie sa corespunda debitelor si presiunii de lucru prescrise.

Art. 102 Fixarea conductelor va fi asigurata prin coliere metalice rezistente.

Art. 103 Instalatia de ventilare va asigura filtrarea corespunzatoare a aerului incarcat cu pulberi astfel incat la evacuarea in atmosfera sa nu fie depasite concentratiile maxime admise, pentru prevenirea poluarii mediului inconjurator.

Art. 104 Se interzice functionarea instalatiei de aplicare cu usile deschise.

Art. 105 Se interzice accesul lucratorilor in interiorul instalatiei de aplicare in timpul functionarii dispozitivului de improscat alice.

Art. 106 Usile de acces vor fi prevazute cu limitatoare de cursa care sa sesizeze deschiderea acestora si sa comande oprirea dispozitivelor de improscat alice.

Art. 107 La curatarea cu alice a pieselor, efectuata in cabine de alicare, lucratorul va conduce jetul din afara cabinei, iar urmarirea procesului de alicare se va face printr-un vizor etans.

Art. 108 Interiorul cabinei de alicare va fi iluminat corespunzator.

Art. 109 Inlocuirea pieselor de uzura la instalatiile de curatare se va efectua de catre personal special instruit in acest scop si numai dupa ce aruncatoarele de alice au fost oprite, iar motoarele de antrenare a acestora si instalatia de aer comprimat au fost decuplate de la sursa de alimentare cu energie.

Art. 110 Reglarea instalatiilor va fi executata de catre personal special instruit in acest scop.

Art. 111 Personalul care lucreaza in interiorul incaperilor de curatare cu alice, va fi supravegheat prin vizoare speciale, montate in peretii incaperilor, de catre o persoana special numita in acest scop.

Şlefuirea si polizarea

Art. 112 Operatiile de slefuire, polizare si lustruire mecanica se vor efectua in incaperi separate.

Art. 113 (1) Masinile sau instalatiile de slefuire, polizare si lustruire mecanica vor fi prevazute cu instalatii de ventilare mecanica locala.

(2) Dispozitivele de protectie (carcase) a zonelor de degajare a particulelor rezultate din procesele de lucru vor indeplini concomitent functia de protectie a lucratorilor contra particulelor din zona de lucru; dispozitivele de aspiratie locala vor fi racordate la instalatia de ventilare mecanica locala.

Art. 114 Carcasele de protectie vor lasa libera numai partea de disc strict necesara lucrului, orientata intr-o directie nepericuloasa pentru operator.

Art. 115 (1) Capetele axelor masinilor de slefuit vor fi protejate, daca depasesc cu mai mult de un sfert din dimensiunile lor piulita de strangere a discurilor.

(2) Capetele axelor masinilor de slefuit de dimensiunile nepericuloase (mai scurte de 50 mm) vor avea suprafetele netede si muchiile rotunjite.

Art. 116 La masinile cu mai multe viteze de rotatie se interzice depasirea vitezei admise, in functie de dimensiunile discului sau saibei de polizat si a pieselor de prelucrat.

Art. 117 Saibele confectionate din materiale moi vor avea gura centrala protejata cu un material solid si rezistent pentru a nu se deforma in timpul lucrului si a nu produce accidentarea.

Art. 118 La instalatiile automate de slefuire sau lustruire, schimbarea saibelor periilor sau benzilor abrazive se va executa numai de lucratori special instruiti in acest scop, dupa oprirea instalatiei.

Art. 119 La instalatiile automate cu ai multe posturi de polizare alcatuind linii tehnologice, se va verifica existenta si functionarea sistemelor de alarma si blocare de-a lungul intregului perimetru al instalatiei, astfel incat in caz de necesitate, instalatia sa poata fi oprita din orice punct al ei.

Art. 120 Dupa utilizarea pastelor de lustruit este obligatorie spalarea mainilor si a fetei.

Art. 121 Masinile de slefuit vor fi prevazute cu iluminat local astfel amplasat incat filamentul sa nu fie vizibil.

Art. 122 Se interzice fumatul, focul deschis si utilizarea surselor de caldura care pot provoca incendii, intrucat scamele degajate din procesele de prelucrare sunt inflamabile. Procedee chimice

Degresarea in solventi organici si in produse petroliere.

Art. 123 Se interzice utilizarea solventilor organici inflamabili in incaperi neamenajate, in conformitate cu prevederile normelor PSI in vigoare.

Art. 124 Operatiile de degresare cu solventi organici se vor efectua in locuri special amenajate pentru aceasta.

Art. 125 Operatiile de degresare in tricloretilenei si percloretilenei in utilaje deschise, in incaperi inchise, neventilate.

Art. 126 Se interzice efectuarea operatiilor de degresare in atmosfera umeda sau in apropierea surselor de lumina, foc si caldura puternica.

Art. 127 Se interzice depasirea temperaturilor de descompunere pentru percloretilena (peste 1500C) si pentru tricloretilena (peste 1200C) .

Art. 128 In incaperile in care se lucreaza cu tricloretilena sunt interzise focuri deschise si scantei.

Art. 129 Se interzice degresarea in tricloretilena a pieselor are prezinta pe suprafete span sau pulberi de metale usoare.

Art. 130 (1) Incaperile in care se desfasoara operatiile de degresare cu tricloretilena vor fi prevazute cu instalatii de ventilare mecanica locala suplimentara, avand dispozitivele de aspiratie locala pentru captarea noxelor amplasate la nivelul pardoselii, vaporii de tricloretilena fiind mai grei decat aerul. (2) In aceste incaperi se va mentine un regim de depresiune fata de incaperile invecinate.

Art. 131 (1) La baile de degresare cu tricloretilena sau percloretilena, pornirea incalzirii se va face numai dupa inceperea racirii zonei de condensare a vaporilor.

(2) Temperatura solventului va fi reglata automat pentru a se mentine in limite stranse, prevazandu-se pe langa sistemul de incalzire a lichidului si sistemului de racire.

Art. 132 Se va verifica sistemul de interblocare intre functionarea sistemului de ventilare aferent utilajului si dispozitivele de acces la baia de degresare pentru introducerea si evacuarea pieselor.

Art. 133 Piesele degresate sau uscate in tricloretilena sau percloretilena nu vor fi scoase din baile sau instalatiile respective decat dupa uscarea completa. Continutul bailor va fi evacuat intr-un bazin de serviciu, pentru golirea rapida.

Art. 134 Se interzice lucrul cu cloretilena a unei singure persoane. In incaperea respectiva trebuie sa existe si alte persoane, pentru acordarea primului ajutor in caz de necesitate.

Art. 135 Capacele (usile instalatiei) vor fi inchise in permanenta, cu exceptia timpului necesar incarcarii sau descarcarii pieselor.

Art. 136 Spalarea manuala a pieselor mari, in afara instalatiilor speciale de degresare este permisa numai in conditiile in care se folosesc cantitati reduse de solutii combustibile (maximum 5 l), cu asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Degresarea chimica

Art. 137 Se interzice degresarea chimica fara functionarea instalatiilor de ventilare mecanica locala aferente bailor.

Art. 138 In cazul agitarii bailor de aer, debitul de aer va fi astfel reglat incat sa se evite stropirea lucrarilor cu solutii alcaline.

Art. 139 Introducerea scoaterea pieselor din bai se vor face lent, pentru a evita stropirea lucrarilor cu substante alcaline.

Art. 140 Golirea bailor fierbinti la statia de neutralizare a apelor se va face numai dupa racire. Decaparea chimica

Art. 141 Se interzice lucrul fara functionarea instalatiilor de ventilare mecanica locala, exceptand baile care contin solutii foarte diluate (sub 1% acid).

Art. 142 Exploatarea bailor cu continut acid, calde sau reci, precum si atingerea pieselor umezite cu solutii acide se vor face in asa fel incat sa fie evitat contactul direct al solutiilor cu pielea.

Art. 143 La toate baile de decapare nu se vor depasi temperaturile prevazute de tehnologie, pentru fiecare solutie acida in parte.

Art. 144 Curatarea acidului azotic de pe pardoseli precum si a vaselor de acid azotic, se va face numai cu apa curata, fiind interzisa utilizarea altor substante sau materiale (rumegus, paie, calti, pamant etc).

Art. 145 La terminarea lucrului, vasele sau baile cu acid azotic concentrat sau amestecuri concentrate cu acid azotic vor fi bine acoperite.

Art. 146 Se interzice aplecarea lucrarilor deasupra bailor de decapare.

Art. 147 Golirea bailor care lucreaza la temperaturi superioare temperaturii mediului ambiant, se va face numai dupa racire.

PROCEDEE DE VOPSIRE

Prevederi comune tuturor procedeelor de vopsire

Art. 148 Punerea in functiune a sectiilor sau atelierelor de vopsire se va realiza numai dupa efectuarea probelor de receptie, in cursul carora se va verifica functionarea tuturor mijloacelor si dispozitivelor prevazute prin proiectele respective.

Art. 149 Se interzice punerea in functiune a utilajelor de vopsire fara functionarea statiei de neutralizare, indiferent de capacitatea sau volumul acestora sau de natura produselor de tratat.

Art. 150 Se interzice desfasurarea proceselor tehnologice fara functionarea instalatiilor de ventilare.

Art. 151 Cel putin o data pe luna se va face o verificare completa a instalatiilor de ventilare, urmarindu-se eficienta acestora si respectarea parametrilor prevazuti prin cartea tehnica a instalatiilor.

Art. 152 In cazul in care se constata scaderea eficientei instalatiilor de ventilare, se vor efectua curatarea adecvata, repararea sau inlocuirea, dupa caz, a unor elemente ale acestora.

Art. 153 In incaperile de lucru se interzice accesul persoanelor pe o raza de 10 m de la accesul la utilajele de vopsire.

Art. 154 Usile incaperilor de lucru vor fi prevazute cu indicatoare de avertizare contra pericolului existent, conform standardelor in vigoare si se vor deschide spre exterior.

Art. 155 Caile de acces si circulatie vor fi mentinute permanent libere si curate.

Art. 156 Se interzice inceperea lucrului precum si reluarea lucrului dupa orice intrerupere, fara ventilarea completa timp de cel putin 15 minute a incaperilor in care se desfasoara procesele tehnologice.

Art. 157 Ori de cate ori survin, stropiri sau varsari de solutii pe pardoseala, se va proceda imediat la indepartarea acestora cu mijloace adecvate substantelor respective.

Art. 158 Dupa spalarea pardoselilor, apelor de spalare vor fi dirijate la canalele de scurgere racordate la statia de neutralizare, in functie de natura solutiei.

Art. 159 In cazul in care nu se poate asigura ventilarea locului de munca, se admite efectuarea de lucrari de vopsire in camere cu un volum de cel putin 30 m3 si cu o suprafata de 10 m2, cu conditia sa se respecte concentratiile admise de substante toxice in atmosfera zonei de munca. In acest caz lucratorul poate lucra fara echipament de protectie a cailor respiratorii.

Art. 160 In atelierul de vopsire se va asigura o temperatura de minim 160-180 C.

Art. 161 Golirea utilajelor se va realiza numai cu avertizarea personalului statiei de tratare a apelor uzate, pe baza unui program stabilit in functie de schema de tratare a apelor.

Art. 162 la semnalizarea sau anuntarea de catre personalul statiei de tratare a apelor uzate, a unei defectiuni la statia de tratare, se va intrerupe lucrul pana la efectuarea reparatiilor necesare.

Art. 163 In atelierele de vopsire se vor respecta toate masurile de electrosecuritate prevazute prin standardele in vigoare.

Art. 164 In incaperile de lucru si la operatiile tehnologice care prezinta pericol de incendiu sau explozie, se interzic fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, precum si producerea de scantei. In acest scop se vor instala indicatoare de interdictie.

Art. 165 Instalatia electrica de semnalizarea se va realiza numai cu avertizarea personalului statiei de tratare a apelor uzate, pe baza unui program stabilit in functie de schema de tratare a apelor.

Art. 166 La semnalizarea sau anuntarea de catre personalul statiei de tratare a apelor uzate, a unei defectiuni la statia de tratare, se va intrerupe lucrul pana la efectuarea reparatiilor necesare.

Art. 167 In atelierele de vopsire se vro respecta toate masurile de electrosecuritate prevazute prin standardele in vigoare.

Art. 168 In incaperile de lucru si la operatiile tehnologice care prezinta pericol de incendiu sau explozie, se interzic fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, precum si producerea de scantei. In acest scop se vro instala indicatoare de interdictie.

Art. 169 Instalatia electrica de semnalizare in caz de incendiu, aferenta atelierelor de vopsire, va fi racordata la remiza PSI.

Art. 170 Pentru lucrarile de vopsire ce se executa la inaltimi mai mari de 2 m, unde nu sunt scari si platforme cu balustrada, lucratorii se vor asigura impotriva caderii cu centuri de siguranta legate de elementele fixe ale constructiei.

Art. 172 Scarile si schelele de pe care se executa operatiile de vopsire, vor fi asigurate impotriva alunecarii sau deplasarii si vor fi construite din materiale rezistente la foc.

Art. 173 Utilajele de vopsire vor fi prevazute cu mijloace de stins incendiul, amplasate in zone usor accesibile.

Art. 174 In apropierea locului de munca se vor afla paturi din material necombustibil, pentru stingere, in cazul aprinderii echipamentului de lucru. Paturile se vor pastra in ambalaje care le vor proteja impotriva imbinarii cu praf si vapori inflamabili.

Art. 175 Materialele pentru vopsire vor fi pastrate in vase bine inchise; deschiderea capacelor metalice se va face cu scule care nu provoaca scantei.

Art. 176 Materialele reziduale rezultate din operatiile de vopsire, sub forma de vopsea uscata, materialele rezultate de la curatarea sculelor, reziduurile de vopsea de la hidrofiltre etc., vor fi colectate in recipiente etanse, care vor fi amplasate in locuri special amenajate.

Art. 177 La locurile de munca se admite pastrarea numai a unor cantitati de lacuri, vopsele, solventi etc., necesare unui schimb de lucru.

Art. 178 Se interzice lucrul fara echipamentul individual de protectie prevazut pentru fiecare categorie de lucrari, prin instructiunile proprii.

Art. 179 Se interzice lucrul cu hainele imbibate cu substante inflamabile.

Art. 180 Se interzice personalului din vopsitorii sa se apropie de sursele de caldura cu foc deschis, in echipamentul de lucru.

Art. 181 Se interzice purtarea lenjeriei de corp din fibre sintetice.

Art. 182 Repararea cabinelor si platformelor de vopsire, precum si a instalatiilor aferente se va executa numai de catre lucratori cu calificare corespunzatoare, special instruiti in acest scop.

Art. 183 Revizia si repararea utilajelor si instalatiilor de vopsire se vor efectua numai cand acestea sunt oprite, golite si curatate de resturile de vopsea.

Art. 184 Instalatiile de vopsire si uscare vor fi intretinute conform graficului de revizii si reparatii intocmit special in acest scop, pe baza instructiunilor proiectantului sau furnizorului de utilaj si care va fi afisat, cunoscut si respectat.

Art. 185 (1) înainte de inceperea operatiilor de reparatii, sudura, taiere, se vor scoate din instalatiile si atelierele de vopsire lacurile, vopselele, diluantii etc., si se vor curata spatiile de reziduurile inflamabile.

- Instalatiile electrice aferente se vor scoate de sub tensiune.

- Instalatia de ventilare va functiona permanent pe toata durata reparatiilor.

- Echipa care executa reparatia va obtine in prealabil permisul de „lucru cu foc", in care se vor preciza masurile de securitate pentru prevenirea exploziilor si a accidentelor.

Pentru instalatiile si procedeele speciale de vopsire se vor elabora instructiuni proprii de lucru, pe baza instructiunilor proiectantului si furnizorului de utilaj.

Art. 186 Pentru lucrarile de vopsire care se executa la exterior (in aer liber) se vor intocmi instructiuni proprii, dupa caz, la nivelul fiecarui agent economic.

Vopsirea cu pensula

Art. 187 Vopsirea cu pensula se poate executa si in hale de lucru cu alt specific, cu conditia ca in apropiere sa nu existe surse de aprindere, iar ventilarea generala a halei sa asigure respectarea concentratiei admisibile in zona de lucru.

USCAREA PIESELOR VOPSITE

Art. 188 Uscarea naturala a pieselor vopsite in atmosfera atelierului de vopsire, se poate face numai daca instalatia de ventilare asigura nedepasirea concentratiei admise a vaporilor de solvent in atmosfera zonei de lucru.

TRATAREA APELOR REZIDUALE REZULTATE DIN PROCESELE TEHNOLOGICE

Art. 189 Functionarea si intretinerea statiei de tratare a apelor reziduale se vor face in conformitate cu regulamentul de exploatare.

Art. 190 Schema de colectare si tratare a apelor reziduale, precum si regulamentul de exploatare al statiei de tartare ape reziduale vor fi aduse la cunostinta intregului personal lucrator al statiei si vor fi afisa la loc vizibil.

Art. 191 Orice modificari, completari sau adaptari ale instalatiei tehnologice, se vor face cu avizul proiectantului.

Art. 192 In cadrul statiei, rezervoarele cu reactivi si rezervoarele de neutralizare vor fi acoperite si puse sub depresiune. Rezervoarele vor fi etichetate in functie de continut si tipul de reactie ce are loc in fiecare rezervor.

Art. 193 Conductele de ape uzate, de reactivi si de fluide energetice vor fi marcate distinct, in functie de natura fluidului, prin benzi colorate de 150 mm la maximum 2,0 m, in aliniament si in mod obligatoriu la coturi, ramificatii, armaturi si racorduri, conform standardelor in vigoare.

Art. 194 Pentru ca apele sa ajunga corect in rezervoarele destinate, circuitele de fluide vor fi verificate in conformitate cu instructiunile de lucru.

Art. 195 Bazinele de colectare a apelor de spalare in vederea neutralizarii, vor fi prevazute cu balustrade de protectie si indicatoare de avertizare asupra pericolului existent. Art. 196 Prepararea reactivilor se va face sub supravegherea tehnologului statiei.

Art. 197 La inceputul schimbului se va verifica functionarea dispozitivelor, armaturilor, rampelor si AMC-urilor.

Art. 198 In cadrul statiei de tratare a apelor reziduale se va respecta graficul de revizii si reparatii intocmit.

Art. 199 In cazul unei avarii la statia de tartare a apelor reziduale se va anunta imediat tehnologul statiei, se va inchide vana generala de alimentare cu apa a sectiei de vopsire si se va proceda in conformitate cu instructiunile proprii, elaborate pentru cazuri de avarii si lichidarea urmarilor acestora.

Art. 200 In timpul lucrului, se vor evita scurgerea, stropirea sau varsarea pe pardoseala a solutiilor. La orice stropire sau scurgere accidentala de solutii, se vor lua masuri de indepartare si neutralizatre.

Art. 201 Instalatia de ventilare va functiona la parametrii stabiliti prin cartea tehnica.

Art. 202 Personalul lucrator din cadrul statiilor de tartare a apelor reziduale va fi instruit si verificat asupra cunoasterii urmatoarelor:

- schema tehnologica a statiei, constructia si functionarea tuturor elementelor instalatiei

- provenienta si caracteristicile apelor uzate

- sensul, fluxul operatiilor de tratare a apelor uzate

- conditii de calitate impuse la evacuarea apelor uzate.

Uscarea pieselor vopsite

Art. 203 Uscarea artificiala a pieselor vopsite se va face in camere sau tunele de uscare prevazute cu sistem de ventilare de evacuare a solventilor evaporati in timpul uscarii.

Art. 204 Pentru a se evita evaporarea brusca a solventului in camerele de uscare, spatiul dintre cabina de vopsire si uscator va fi completat cu un tunel neventilat, care sa asigure un timp de evacuare la temperatura ambianta de minimum 7 minute.

Art. 205 In cazul aplicarii metodei de lucru stationare, evaporare se poate realiza in cabinele de vopsire, astfel incat sa se obtina in uscator o concentratie a vaporilor de solvent sub limita inferioara de explozie (LIE).

Art. 206 Toate conductele de evacuare vor fi prevazute cu palpatoare de presiune care sa comande oprirea incalzirii, iar in cazul instalatiilor cu functionare continua, ca comande atat oprirea admisiei de aer comprimat, cat si oprirea conveiorului.

Art. 207 (1) Uscatoarele vor fi prevazute cu clapete de reglaj pe conducte de evacuare, respectiv pe cele de aer proaspat.

- Clapetele vor fi executate astfel incat sa nu poata obtura complet sectiunea de trecere.

- In pozitia de obturare maxima, clapetele trebuie sa permita evacuarea vaporilor de solvent si respectiv, inlocuirea cu aer proaspat a aerului din utilaj chiar in perioada de evaporare intensa a solventului (in primele 5 minute ale procesului de uscare).

Art. 208 Utilajele de uscare vor fi dotate cu sistem automat pentru oprirea incalzirii la atingerea temperaturii maxime admise sau in eventualitatea defectarii, respectiv opririi accidentale a sistemului de ventilare.

Art. 209 Camerele de uscare vor fi prevazute cu usi, ferestre sau clapete de siguranta, care sa se deschida in afara la o usoara suprapresiune.

Art. 210 Utilajele de uscare care folosesc drept combustibil gazul metan, trebuie echipate cu instalatie de aprindere, supraveghere si reglaj al temperaturii, care sa asigure permanent functionarea automata a utilajului.

Art. 211 Utilajele de uscare vor fi prevazute cu izolatii corespunzatoare, astfel incat temperatura mantalelor, generatoarelor de aer cald si tubulaturii de recirculare a aerului sa nu depaseasca 550C.

Cerintele privind proiectarea instalatiilor de ventilare Cerintele generale

Art. 212 Pentru evacuarea substantelor nocive sau a celor care formeaza amestecuri explozive cu aerul, se vor utiliza instalatii de ventilare mecanica generala sau locala, astfel incat concentratiile de noxe sa se incadreze in limitele admise.

Art. 213 Instalatiile de ventilare mecanica locala vor asigura captarea, filtrarea - neutralizarea arului poluat cu gaze, vapori sau aerosoli, inainte de evacuarea lui in atmosfera, pentru evitarea poluarii mediului inconjurator, in toate cazurile in care se depasesc concentratiile admise.

Art. 214 Pentru compensarea aerului evacuat se vor utiliza instalatiile de ventilare mecanica generala de introducere a aerului proaspat, atat in perioada calda, cat si rece a anului. Aerul introdus va fi incalzit, respectiv.

Art. 215 Pe canalele de evacuare a aerului poluat (pe aspiratia ventilatorului de evacuare) se vor monta obligatoriu separatoare de picaturi, indiferent de natura gazelor si vaporilor transportati pe canalele de aer.

Art. 216 Procesele de productie insotite de degajari de noxe cu periculozitatea deosebita, vor fi izolate in incaperi separate, instalatiile de ventilare fiind automatizate si comandate de la distanta.

Art. 217 Toate instalatiile pentru introducerea aerului proaspat, in scopul diluarii substantelor nocive degajate, precum si cele pentru compensarea aerului evacuat prin sisteme de aspiratie locala, vor realiza simultan si incalzirea spatiilor de lucru, mai ales cand sistemele de ventilare au functionare continua.

Art. 218 La stabilirea debitului de aer necesar diluarii noxelor, se va lua in considerare regimul de presiune impus a se realiza in sectia respectiva, precum si valoarea totala a debitului de aer evacuat cu instalatiile de ventilare mecanica locala sau generala.

Art. 219 Cantitatile de substante nocive care stau la baza calculului de aer necesar diluarii noxelor, se vor determina prin luarea in considerare a conditiilor de degajare in timp (variatia diagramelor de evaporare a substantelor volatile, factorii de simultaneitate etc).

Art.220 Dispozitivele de aspiratie locala trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

- lucratorul, in pozitia normala de lucru, sa nu se afle intre sursa de generare - noxe si deschiderea de aspiratie

- amplasarea dispozitivelor de aspiratie sa nu impiedice procesul tehnologic, accesul la comenzi si deservirea utilajului

- forma dispozitivelor de aspiratie, precum si viteza de aspiratie se vor determina in functie de fazele procesului tehnologic, astfel incat sa se realizeze o captare cu eficienta maxima.

Art. 221 Nu se admite recircularea aerului in sectiile de vopsire sau in cabinele de vopsire.

Art. 222 Se vor prevedea, obligatoriu, instalatii de ventilare de avarie in incaperile unde este posibila degajarea brusca a unui volum de substante nocive (toxice sau inflamabile), pe care instalatiile de ventilare dimensionate in regim normal nu-l pot evacua in timpul necesar restabilirii normale de lucru (depozite de vopsele si solventi).

Art. 223 Comanda pornirii si opririi instalatiilor de avarie se va face manual sau automat, atat in interiorul incaperii, cat si in exterior, langa usa de intrare.

Art. 224 Instalatiile de ventilare de avarie vor fi independente de orice alta instalatie de ventilare.

Art. 225 In instalatiile de pompare si preparare a vopselelor, este obligatorie utilizarea sistemelor de introducere a aerului proaspat, astfel incat acestea nu vor functiona in timpul purjarii incaperilor; admisia aerului pentru compensare in aceste momente se va face pe cale naturala, prin infiltratii de la ferestre si usi.

Art. 226 Pentru toate instalatiile de ventilare mecanica - evacuare noxe si introducere de aer proaspat

(pentru dilutie si compensare) - este obligatorie prevederea sistemelor electrice de avertizare optica si acustica a opririi ventilatoarelor.

Cerinte privind proiectarea instaltiilor de tratare a apelor reziduale si a instalatiilor hidrotehnice

Art. 227 La proiectarea fluxurilor tehnologice de vopsire se vor prevedea obligatoriu (in functie de tehnologia aplicata), instalatiile pentru tratarea si neutralizarea apelor reziduale din procesele tehnologice.

Art. 228 Apele reziduale evacuate din procesele tehnologice vor fi colectate separat, dupa natura lor si anume: acide, alcaline, cromice, ape care contin in suspensie particule de vopsea si solvent.

Art. 229 Instalatiile de tratare a apelor reziduale vor asigura neutralizarea si retinerea produselor nocive, astfel incat apele evacuate la canalizare sa se incadreze in limitele stabilite prin standarde in vigoare.

Art. 230 Se interzice evacuarea slamului rezultat din procesul de neutralizare, la canalizare.

Art. 231 Statiile de neutralizare vor fi prevazute cu instalatii de filtrare si uscare slam, in vederea depozitarii acestuia in conditii ecologice.

Art. 232 Se vor prevedea spatii pentru depozitarea slamului in locuri special amenajate pentru deseuri industriale.

Art. 233 Tehnologia de neutralizare se va stabili in functie de natura si calitatea apelor reziduale de tratat.

Art. 234 Instalatiile de neutralizare vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica pentru evacuarea noxelor degajate in timpul procesului de preparare si tratare a apelor reziduale si cu instalatii de ventilare mecanica pentru introducerea aerului proaspat in vederea crearii conditiilor de mediu corespunzatoare desfasurarii activitatii.

Art. 235 Toate robinetele si sistemele de comanda ale fluidelor vor fi amplasate in locuri usor accesibile. Art. 236 Conductele de fluide fierbinti vor fi protejate cu materiale termoizolante.

Art. 237 Conductele, elementele de imbinare, robinetele etc. vor avea prevazuta etanseitatea necesara, pentru a nu permite scapari de fluide fierbinti. Tubulatura instalatiilor de ventilare mecanica va fi periodic curatata de depunerile rezultate din procesul tehnologic.

Cerinte privind proiectarea instaltiilor electrice

Art. 238 Instalatiile de ventilare in incaperi de categoria „A" pericol de incendiu (cazul unor zone din vopsitorii) vor fi dotate in toate cazurile cu sisteme pentru semnalizarea opririi accidentale a ventilatoarelor de evacuare noxe.

Art. 239 Instalatiile de ventilare pentru incaperile de categoria „A" si „B", „C" pericol de incendiu vor fi prevazute cu mijloace de oprire a ventilatoarelor, amplasate in locuri accesibile (in caz de incendiu).

Art. 240 Pornirea si oprirea motoarelor electrice, care actioneaza echipamentul de ventilare se va face cu sisteme de interblocaj electric, pentru a se asigura:

- punerea in functiune a instalatiilor de aspiratie inaintea celor de introducere a aerului

- oprirea instalatiilor de aspiratie locala in urma celor pentru introducerea aerului.

Art. 241 Cabinele de vopsire si grunduire vor fi prevazute cu iluminat local de constructie corespunzatoare mediului potential exploziv.

Art. 242 Elementele metalice ale echipamentelor de ventilare vor fi legate la pamant.

Art. 243 Echipamentul de forta si comanda-transformatoarele, tabloul de forta, aparataj de comanda si toate celelalte parti componente ale echipamentului se vor instala in exteriorul zonelor cu atmosfera potential exploziva.

Art. 244 Echipamentul electrostatic-electrozii si capetele de atomizare electrostatica vor fi:

- localizarea in incinte incombustibile sau incaperi cu ventilare mecanica adecvata.

- Fixate permanent intr-un loc adecvat

- Izolate fata de pamant

Art. 245 Izolatoarele nu vor fi poroase.

Art. 246 Conductoarele de inalta tensiune vor fi izolate corespunzator si protejate contra loviturilor mecanice sau contra actiunii chimice distructive.

Art. 247 Orice element expus la inalta tensiune va fi bine ancorat si protejat impotriva atingerilor directe de orice persoana.

Art. 248 Se va prevedea un sistem de legare la pamant a electrozilor atunci cand primarul este scos de sub inalta tensiune, indiferent de cauza.

Art. 249 (1) La separarea pieselor de vopsit de echipamentul electrostatic, se va mentine o distanta de minimum dublul distantei de scanteiere dintre piesele de vopsit si electrozii sau capetele de atomizare sau conductoare.

(2) Distanta de siguranta va fi semnalizata printr-o placuta indicatoare de avertizare, amplasata lana ansamblul de vopsire.

Art. 250 (1) Piesele ce trebuie vopsite electrostatic vor fi suspendate pe conveior sau pe carlige.

(2)	Conveioarele sau carligele vor fi concepute astfel ca, piesele sa fie legate la pamant si sa se mentina
in orice moment distanta de siguranta dintre acestea si electrozii sau capacele de atomizare
electrostatice

(3)	Piesele vor fi suspendate astfel incat sa se evite miscari prin care se poate reduce distanta
mentionata mai sus.

Art. 251 Automatele de comanda ale aparatelor electrostatice vor fi echipate cu dispozitivele care sa separeu rapid elementele de inalta tensiune, in oricare din situatiile urmatoare:

- oprirea ventilatoarelor sau avarierea echipamentului de ventilare indiferent de cauza

- oprirea conveiorului care transporta piesele prin campul de inalta tensiune

- aparitia unei puneri la pamant sau a unui curent de scurgere mare in orice punct al sistemului de inalta tensiune

- reducerea distantei de siguranta

Art. 252 (1) Toate partile conductoare de curent din zona de incarcare (ionizare), cu exceptia celor impuse de procesul tehnologic care cer tensiune inalta, vor fi legate la pamant.

- Conditia de la punctul (1) se va aplica dispozitivelor de sustinere a pieselor de vopsire, paravanelor de separare si oricaror altor obiecte sau dispozitive conductoare de curent electric din zona respectiva.

- Echipamentul va avea un sistem de avertizare vizibil, permanent, al necesitatii legarii la pamant a obiectelor mentionate la punctul (2).

Art. 253 La echipamentul electrostatic manual de pulverizare, circuitele de inalta tensiune trebuie proiectate, astfel incat sa nu se produca scantei care sa conduca la aprinderea amestecurilor de vapori-aer sau sa rezulte socuri periculoase in contact cu obiectele legate la pamant.

Art. 254 Elementele expuse si incarcate electrostatic ale pistolului manual, vor fi alimentate electric numai conditionat de un sesizor care controleaza alimentarea cu vopsea.

Art. 255 Echipamentul de forta, transformatoarele bloc, aparatura de comanda si toate celelalte parti electronice ale echipamentului de forta, vor fi amplasate in afara zonelor periculoase.

Art. 256 Manerul pistolului de pulverizare va fi legat la pamant printr-o legatura metalica si va fi astfel construit, incat sa previna formarea de sarcini electrostatice pe corpul operatorului.

Art. 257 Echipamentul electrostatic si oricare alte obiecte si dispozitive conductoare de curent electric vor fi legate la pamant.

Art. 258 Piesele care se vopsesc vor fi mentinute in contact metalic cu conveiorul sau alt suport legat la pamant.

Art. 259 Partea dispozitivului de care se suspenda piesele va fi protejata contra stropirii.

Art. 260 In cazul utilizarii conveioarelor, acestea vor fi amplasate, astfel incat sa se evite colectarea de material de la operatia de pulverizare.

Art. 261 Echipamentul electric al instalatiei de ventilare va fi interblocat cu instalatia de ventilare din zona de pulverizare, in asa fel incat, sa nu poata fi actionat decat daca ventilatoarele sunt in functiune.

Art. 262 Utilizarea alternativa a utilajelor de uscare cu infrarosii si de pulverizare in cabinele de vopsire a autoturismelor va fi conditionata de urmatoarele prevederi:

- in timpul operatiilor de pulverizare, aparatele de uscare, conexiunile electrice si reteaua electrica nu vor fi amplasate in interiorul incintei de pulverizare si nici in spatiile in care pot fi depozitate reziduurile de vopsea

- aparatele de pulverizare, uscare si sistemul de ventilare vor fi echipate cu un sistem de interblocaj, astfel incat aparatele de pulverizare sa nu lucreze in timp ce aparatele de uscare sunt in functiune

- echipamentul de tip antiex cu siguranta marita va fi amplasat la 0,5 m peste nivelul pardoselii

- toate partile metalice ale aparaturii de uscare vor fi legate la pamant.

ANEXA 1

LEGI, ACTE NORMATIVE DE SECURITATE A MUNCII

- Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

- Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006

- Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de E.I.P.tie la locul de munca

- Hotarare nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

- Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

- Hotarare nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizar

- Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotarare nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea E.I.P.tiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

- Hotarare nr. 1092 din 16/08/2006 privind E.I.P.tia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

- Hotarare nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru E.I.P.tia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

- Hotarare nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative nou intrate in vigoare.

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor.

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru alte activitati specifice cumulate prin sarcina de munca de lucrator cu activitatile pe care le desfasoara acelasi lucrator potrivit prezentei instructiuni proprii

NOTA :

- Prezenta instructiune devine document cu raspundere juridica in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in momentul in care reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , aproba prin semnatura si stampila acest document.

- Acest document de la data intrarii lui in vigoare si pina la inlocuirea lui cu un alt document ca urmare a schimbarilor legislative esentiale in domeniul SSM la nivel european sau national, este considerat un document de lucru, deci se pot face modificari de continut la unele articole, stergeri de articole in totalitate sau inlocuirea completa a prevederilor unor articole.

- Modificarile se fac de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Modificarile de continut, sau forma noua a unui articol se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea noului continut pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul modificat.

- Modificarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

- Abrogarea continutului unui articol din prezenta instructiunie se face de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Abrogarea (iesirea din vogoare a continutului unui articol din aceasta instructiune) se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea datelor de la punctul 6 al acestei note , pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul abrogat.

- Abrogarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

SERVICIUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE